| - Заказчик: - Администрация муниципального образования «Поселок им. К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области | - Муниципальный контракт: - № 0144300041311000008 (338-28/3-11) от 07.09.2011 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ИМ. К. ЛИБКНЕХТА»

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

Материалы по обоснованию

Генеральный директор	С.В. Маршев

Ответственный исполнитель	М.В. Горбаченков

Москва, 2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директор, д.г.н. | Курбатова А.С. |  |
|  | Начальник отдела градостроительного планирования и аудита территорий, к.г.н. | Баранникова Ю.А. |  |
|  | Зам. начальника отдела градостроительного планирования и аудита территорий, к.с-х.н. | Горбаченков М.В. |  |
|  | ГАП | Шагова А.А. |  |
|  | Главный специалист в области геоинформационных технологий | Кузякова А.А. |  |
|  | Ведущий архитектор | Воронова Л. А. |  |
|  | Главный специалист | Гриднев Д.З. |  |
|  | Ведущий специалист в области геоинформационных технологий, к.б.н. | Загурский А.М. |  |
|  | Ведущий специалист, инженер по транспорту | Кантышев И.М. |  |
|  | Ведущий экономист | Елисеева Е.М. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Брускова В.В. |  |
|  | Ведущий специалист в области геоинформационных технологий | Бурметьева Т.В. |  |
|  | Заместитель начальника отдела экологической реабилитации и рекультивации | Мишина К.Г. |  |
|  | Начальник отдела гидрогеологических исследований | Белякова Е.М. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Колчаева О.Н. |  |

- СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том I. Положения о территориальном планировании

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

| 1 | Схема планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема функциональных зон (основной чертеж генерального плана) | М 1:5 000 |

Том II. Материалы по обоснованию

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

| 1 | Схема положения поселка в системе расселения | М 1:50 000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема современного использования территории | М 1:5 000 |
| 3 | Схема ограничений использования территории | М 1:5 000 |
| 4 | Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон | М 1:5 000 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории | М 1:5 000 |

Том III. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

| 1 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5 000 |
| --- | --- | --- |

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

1.1. Экономико-географическое положение и административно-территориальное устройство	9

1.2. Характеристика землепользования территории	9

1.3. Природные условия	11

1.3.1. Климатическая Характеристика	11

1.3.2. Рельеф, Геоморфологические Условия	12

1.3.3. Геологическое Строение	13

1.3.4. Почвенный И Растительный Покров, Животный Мир	15

1.3.5. Гидрографическая Характеристика	16

1.4. Демографический потенциал	17

1.4.1. Численность Населения	17

1.4.2. Естественное Движение Населения	19

1.4.3. Половозрастной Состав Населения	20

1.4.4. Миграционная Ситуация	21

1.4.5. Трудовые Ресурсы	22

1.5. Жилищный фонд и жилищное строительство	24

1.6. Социальная инфраструктура	28

1.6.1. Учреждения Образования	28

1.6.2. Учреждения Здравоохранения И Социального Обеспечения	32

1.6.3. Физкультурно-Спортивные Сооружения	33

1.6.4. Учреждения Культуры И Искусства	34

1.6.5. Предприятия Торговли, Общественного Питания И Бытового Обслуживания	35

1.6.6. Кредитно-Финансовые Учреждения И Предприятия Связи	38

1.6.7. Учреждения Жилищно-Коммунального Хозяйства	39

1.7. Историко-культурный потенциал территории	40

1.8. Основная производственная база	40

1.8.1. Макроэкономическое Окружение	40

1.8.2. Сельское Хозяйство	42

1.8.3. Промышленность	44

1.8.4. Swot-Анализ Территории	47

1.9. Транспортная инфраструктура	52

1.9.1. Железнодорожный Транспорт	52

1.9.2. Автодорожная Сеть	53

1.9.3. Сеть Общественного Пассажирского Транспорта	56

1.9.4. Техническое Обслуживание Автотранспорта	58

1.10. Инженерная инфраструктура	59

1.10.1. Водоснабжение	59

1.10.2. Водоотведение	60

1.10.3. Теплоснабжение	61

1.10.4. Газоснабжение	61

1.10.5. Электроснабжение	61

1.10.6. Средства Связи И Коммуникаций	62

1.10.7. Санитарная Очистка Территории	62

2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	63

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	74

3.1. Планировочная структура	74

3.1.1. Существующая Планировочная Структура	74

3.1.2. Проектная Планировочная Организация Территории	75

3.2. Планируемое функциональное зонирование	77

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	88

4.1. Демографический прогноз	88

4.2. Направления развития производственного комплекса на территории поселения	92

4.3. Предложения по развитию жилищного строительства	93

4.4. Предложения по развитию социальной инфраструктуры	95

4.5. Предложения по развитию туристско-рекреационной деятельности территории, благоустройству и озеленению поселка	96

4.6. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры	98

4.6.1. Развитие Улично-Дорожной Сети	98

4.6.2. Мероприятия По Развитию Автодорожной Сети И Сооружений, Объектов Обслуживания Автотранспорта	101

4.6.3. Железнодорожный Транспорт	103

4.7. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры	103

4.7.1. Водоснабжение	103

4.7.2. Водоотведение	105

4.7.3. Теплоснабжение	107

4.7.4. Газоснабжение	107

4.7.5. Электроснабжение	108

4.7.6. Связь И Коммуникации	111

4.8. Мероприятия по инженерной подготовке территории	111

4.9. Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ на территории поселения	115

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее Генеральный план) разрабатывался в соответствии с требованиями кодексов Российской Федерации, федеральных законов, строительных норм и правил федерального уровня, ведомственных нормативных документов федерального уровня, законодательных и нормативных документов Курской области и Курчатовского района:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Устав муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области;

- Постановление главы поселка имени К.Либкнехта от 14.04.2011 № 75 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план»;

- Программа перспективного развития системы электроснабжения пос. им. К. Либкнехта на 2011-2020 гг.;

- План социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта на 2011 год;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

Разработка Генерального плана осуществлялась в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Курской области, разработанной ООО «Земресурс» в 2008 году и Схемы территориального планирования Курчатовского района Курской области, утвержденной решением Представительного собрания Курчатовского района Курской области от 1.04.2011 № 114-II. Также при разработке генерального плана учитывались материалы ранее разработанной документации по территориальному планированию «Генеральный план (корректировка), совмещенный с проектом детальной планировки поселка им. Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области», выполненной в 1987 г. проектным институтом Курскгражданпроект.

Содержание Генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Постановлением главы имени К.Либкнехта от 14.04.2011 № 75 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план» и утвержденным главой администрации поселка имени К.Либкнехта Техническим заданием.

Для разработки Генерального плана использовалась растровая топографическая подоснова в масштабе 1:2000, предоставленная администрацией поселка имени К.Либкнехта.

В процессе разработки генерального плана поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области проводился комплексный градостроительный анализ территории, анализировались и оценивались природно-экологические, социально-экономические, планировочные, инфраструктурные и другие аспекты развития территории. В проекте разработаны планировочная структура и функциональное зонирование территории.

С учетом п.9.6. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов приняты расчетные периоды генерального плана:

I этап (первоочередные плановые мероприятия) – 5-7 лет;

II этап (расчетный срок генерального плана) – 20-25 лет.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы подразделений Администрации Курчатовского района и поселка имени К.Либкнехта.

Положения Генерального плана, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

- 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Экономико-географическое положение и административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее по тексту – поселок им. К.Либкнехта, поселок, муниципальное образование, городское поселение), образован в соответствии с Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО и имеет статус городского поселения.

Территория поселка определена границами, существующими на момент принятия Устава муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы поселка, является схема и описание границ поселка имени К.Либкнехта (Приложения №1 и №2 Устава).

Площадь территории поселка составляет 3000 га.

Посёлок расположен в западной части территории Курчатовского района. С востока территория поселка граничит с Чаплинским сельсоветом, с юга – с Колпаковским сельсоветом, с запада и севера – с Льговским районом Курской области.

С запада на восток поселок пересекает железная дорога «Курск-Льгов». Поселок связан автомобильной дорогой регионального значения «Курск-Льгов-Рыльск» с областным центром, городами Льгов, Курчатов, Рыльск. В черте посёлка располагается ж.д. станция Блохино и остановочный пункт «412 км», расстояние до ж.д. ст. Курск составляет 60 км. По автомобильной дороге расстояние до г. Курчатова 14 км, до Курска – 68 км.

В границах муниципального образования находится 1 населенный пункт – поселок имени К.Либкнехта.

Анализ существующего административно-территориального устройства городского поселения показывает, что оно не противоречит требованиям ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

## 1.2. Характеристика землепользования территории

Общая площадь земель муниципального образования поселок им.К.Либкнехта составляет 3 тыс. га, из которых основную часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения (63,8%), земли населенных пунктов (15,7%) и земли лесного фонда (14,3%). Также в границах муниципального образования расположены земли промышленности (3,4%) и земли водного фонда (2,8%).

Структура землепользования

Структура земельного фонда муниципального образования поселок им.К.Либкнехта представлена в таблице 1.2.1, рис. 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Структура земельного фонда муниципального образования поселок им.К.Либкнехта

| № | Категории земель | Площадь, га | Площадь, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь территории | 3000 | 100 |
| 1. | Земли населенных пунктов, всего | 471 | 15,7 |
|  | в том числе: - территории жилой застройки - территории общественно-деловой застройки - производственные территории - территории инженерно-транспортной инфраструктуры - территории рекреационного назначения - территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 214 24 51 82 24 74 | 7,2 0,8 1,7 2,7 0,8 2,5 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1914 | 63,8 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 102 | 3,4 |
|  | в том числе: - территории железнодорожного транспорта - территории автомобильного транспорта | 58 44 | 1,9 1,5 |
| 4. | Земли лесного фонда | 429 | 14,3 |
| 5. | Земли водного фонда | 84 | 2,8 |

Рисунок 1.2.1. Структура земельного фонда муниципального образования поселок им.К.Либкнехта

## 1.3. Природные условия

- 1.3.1. Климатическая характеристика

Поселок К.Либкнехта расположен в пределах умеренно-континентального климата, который характеризуется жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Самым холодным месяцем года является январь, средняя месячная температура которого составляет -9,3ºС. Наиболее тёплый месяц  июль со среднемесячной температурой +18,7С. Среднегодовая температура воздуха +5,7°C. Максимальные показатели значений температур следующие: январь -36 ºС, июль +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков – 587 мм, большая часть которых выпадает с апреля по сентябрь.

Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается с конца ноября, средняя дата схода – начало апреля. Снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см. Число дней со снежным покровом – 130-145. Высота снежного покрова в среднем – 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см.

Преобладающее за год направление ветра – летом «северо-запад», зимой - «юго-запад». Среднегодовая скорость ветра на высоте флюгера (10 м) составляет 4,5 м/с. Для зимнего периода характерны наибольшие значения среднемесячной скорости ветра (4,5-5,2 м/с) и его юго-западное направление. Летом наблюдаются наименьшие среднемесячные скорости ветра (до 4 м/с) с преобладанием северного и северо-западного направления (табл. 1.3.1., рис. 1.3.1).

Таблица 1.3.1. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек, hфл = 10 м)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,8 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,5 |

Рисунок 1.3.1. Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра по кварталам

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства поселок расположен в строительно-климатической зоне IIВ (СНиП 23-01-99*).

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими, условиями может отмечаться летом и зимой.

- 1.3.2. Рельеф, геоморфологические условия

Муниципальное образование расположено в центре Восточно-Европейской равнины, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Рельеф территории – пологоволнистая равнина, пересеченная сетью речных долин, балок и оврагов, к которым приурочены небольшие зоны аллювиально-водноледниковой аккумуляции.

В геоморфологическом отношении территория городского поселения приурочена к долинному комплексу р. Сейм, представленному поймой р.Сейм, первой, второй и третьей ее надпойменными террасами, водораздельной поверхностью.

Территория муниципального образования на левобережье р. Сейм относится к эрозионно-денудационной пологоволнистой моренной равнине, на правобережье Сейма – флювиогляциально-аллювиальной слаборасчлененной равнине, и также комплексу речных долин и балок, с развитием комплекса надпойменных террас.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 144,8 м на границе уреза р.Сейм до 216,1 м на водораздельных пространствах.

На территории широко распространены эрозионные формы рельефа: речные долины, балки, овраги, осложненные оползневыми, карстовыми, суффозионными, просадочными и антропогенными формами рельефа.

- 1.3.3. Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. К юрским и меловым отложениям приурочены основные горизонты подземных вод. Наиболее широко эксплуатируется сеноман-альбский водоносный горизонт.

Четвертичные аллювиальные отложения представлены глинами, суглинками и песками. Меловые отложения представлены верхнемеловыми мергелями сильноглинистыми.

Сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет сложные инженерно-геологические условия для строительства. В целом по поселению условия для крупного строительства можно оценить как средние. Основными осложняющими аспектами территории являются: чередование в коренных породах слоёв закарствованных известняков и водоупорных глин, вертикальный дренаж подземных вод, интенсивная склоновая эрозия. Сильная поверхностная эрозия геологической среды наблюдается в бассейне реки Сейм. При новом строительстве необходимо сохранять существующие лесные массивы и проводить противоэрозионные мероприятия. Промышленное освоение территории требует тщательной экспертизы проектов особенно в планировке по вертикали, т.к. рельеф территории имеет значительную расчленённость по вертикали.

Основанием фундаментов являются суглинки и глины. Допускаемая нагрузка на эти породы при условии предотвращения их замачивания может быть принята 2,5 – 3,0 кг/кв.см.

Современные физико-геологические процессы

Физико-геологические процессы и явления на территории поселка представлены обширным комплексом экзогенно-геологических процессов (ЭГП), развитие которых определяется особенностями геологического строения территории, разнообразием типов рельефа, новейшими тектоническими движениями в сочетании с антропогенным воздействием на геологическую среду. Основные неблагоприятные инженерно-геологические процессы, развитые на территории: процессы водной эрозии (оврагообразование, боковая эрозия по склонам временных и постоянных водотоков, плоскостной смыв, донная эрозия временных водотоков), оползневые, карстовые, карстово-суффозионные, суффозионные, просадочные, суффозионно-просадочные, а также незначительное заболачивание. Водораздельные пространства более подвержены развитию ЭГП, что обусловлено особенностями геологического строения и более высоким гипсометрическим положением. Верхние и средние части разреза здесь сложены моренными отложениями, перекрытыми лессово-почвенными суглинками, что стимулирует развитие солифлюкционных, оползневых и эрозионных процессов.

Эрозионные процессы развиты широко. Причин, вызывающих активизацию эрозии, несколько: наличие рыхлых легко размываемых лессовидных грунтов; ливневой характер летних осадков; высокая распаханность территории; слабая залесенность. Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами, рассеченными многочисленными узкими балками и оврагами. Густота овражного расчленения составляет 0,4 км/км2. Длина оврагов колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Ширина обычно не превышает 40–50 м, глубина достигает 20 м и более. Густота расчленения территории балками составляет 0,6 км/км2.

Речная боковая эрозия наблюдается в долине реки Сейм. Чаще всего данный процесс развивается на участках, приуроченных к вершинам меандр. Подвержены ему склоны пойм. Подмыв коренных склонов уменьшает устойчивость и провоцирует развитие гравитационных склоновых процессов (обрушений, оползней). Оползание происходит по юрским глинам. Оползни образуют на склонах долин ступени различной высоты и размеров, а на отдельных участках имеют вид сплошных оплывин.

Суффозионные процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде блюдцеобразных западин на поверхности пойм и надпойменных террас, где вблизи поверхности залегают рыхлые песчано-супесчаные отложения, а также на водоразделах в области распространения с поверхности рыхлых песчано-глинистых палеогеновых отложений, где создаются условия для застоя и инфильтрации атмосферных вод, что ведет к активизации суффозионных процессов. Они имеют округлую в плане форму, размеры порядка 10–20 м в поперечнике при глубине 0,1–1,5 м. На террасах речных долин суффозионные формы в морфологическом отношении представленные западинами, диаметром не более 0,5–0,6 м и глубиной – 1,5–2,0 м.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами, размеры которых в плане составляют от 20–40 до 60–80м, при глубине 0,5–1,5 м. В пределах надпойменных террас отмечаются блюдцеобразные западины 10–15 м в поперечнике глубиной 0,5–0,7 м, предположительно суффозионно-просадочного генезиса.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты ограничено, в основном отмечаются в пойме реки Сейм с рядом старичных озер, имеющих питание за счет грунтовых и подземных вод. По пойме реки, в реликтах стариц и в пределах 1-й надпойменной террасы зафиксированы процессы заболачивания, обусловленные неглубоким залеганием уровня грунтовых вод. Локально заболоченные места встречаются в пределах небольших понижений в рельефе на водораздельных площадях, что связано с затрудненным стоком, неглубоким залеганием водонасыщенных пород или водоупора.

Затопления во время весеннего половодья наблюдаются на р. Сейм до 7 м.

Территория посёлка не является сейсмоактивной.

- 1.3.4. Почвенный и растительный покров, животный мир

На территории поселка преобладают оподзоленные черноземы и серые лесные почвы. Эти почвы имеют низкое естественное плодородие, небольшой гумусовый горизонт, порядка 30-46 см, распыленную структуру, плохие водно-физические свойства. Среднее содержание питательных веществ в них колеблется: гумуса от 2,6 до 3,8%, азота от 63 до 98 мг/кг, фосфора от 77 до 156 мг/кг, калия от 55 до 134 мг/кг, а кислотность от 4,9 до 5,6 рН. По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых частично-болотных почв пойм, дерново-подзолистых почв надпойменных террас и склонов речных долин.

На левом берегу реки Сейм имеются черноземы. Средние по Курчатовскому району агрохимические показатели на черноземах: гумус – 4,6%; азот – 108 мг/кг; фосфор – 137 мг/кг; калий – 91 мг/кг; кислотность – 5,7 рН.

Наиболее ценны серые лесные почвы, которые значительно освоены и распаханы. В южной части поселка в связи с отсутствием лесных массивов, легким механическим составом почв, положением на придолинных склонах развиты эрозионные процессы и оврагообразование. Эрозионные процессы, развитые здесь, могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперёк склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров, на крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях. Для повышения плодородия этих почв необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий, снегозадержание, посадка лесополос.

В долинных комплексах наиболее плодородны пойменные дерновые и луговые почвы (до 100 баллов), но небольшая мощность почвенного профиля обуславливает весьма осторожное их использование, особенно для пропашных культур. Они могут служить базой для возделывания кормовых травосмесей.

14,3 % территории муниципального образования занято лесами лесного фонда. Земли лесного фонда относятся к Льговскому лесничеству (приказ Рослесхоза от 04.07.2007 № 336.). Все леса на территории городского поселения являются защитными, по целевому назначению являются противоэрозионными. Промышленная заготовка леса не допускается.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68, все леса Льговского лесничества отнесены к лесостепной зоне лесостепному району Европейской части РФ.

Леса лиственные, в породном составе присутствуют береза, дуб, липа, ясень, осина. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18-0,27 м, расстояние между деревьями 2-5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий. Травянистая растительность – злаково-разнотравная с примесью бобовых.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной.

Из животных, распространённых на территории поселения, характерны представители средней полосы. Здесь могут быть встречены кабан, лось, лиса, белка; из птиц наиболее часты куропатки, много различных мелких птиц, особенно воробьиных.

- 1.3.5. Гидрографическая характеристика

Основная водная артерия территории – р.Сейм. Река Сейм является левым притоком р.Десна. Свое начало она берет в логу Голова Сейма у с.Скородное Белгородской области. Общая длина реки составляет 748 км. Площадь водосбора составляет 10,2 тыс.кв.км. Долина реки имеет трапецеидальную форму, шириной до 5 м. Склоны умеренно крутые высотой до 20 м. Русло реки извилистое, с большим количеством затонов. Пойма реки преимущественно двусторонняя, низкая, местами заболоченная, характеризуется множеством староречий. Пойма затапливается почти ежегодно, вероятность затопления – 97%. Величина подъема уровня воды во время высоких весенних половодий составляет 6,5 – 7,0 м.

По водному режиму Сейм относится к рекам Восточно-европейского типа (по классификации Б.Д.Зайкова). Для нее характерно высокое весеннее половодье, обусловленное таянием снега на водосборе и продолжительная низкая межень, прерываемая дождевыми паводками в летно-осенний период и зимними паводками во время оттепелей. Весеннее половодье формируется за счет таяния снегового покрова. Подъем уровня воды начинается в марте – начале апреля. Продолжительность половодья составляет в среднем 50-60 дней. Ледостав устанавливается конце ноября и продолжается до конца марта. Максимальная толщина льда достигает 0,6-0,8 м. Средняя продолжительность ледохода в период весеннего половодья составляет 3-4 дня. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем составляет 130 суток.

Ихтиофауна представлена следующими видами: карп, щука, жерех, лещ, сом, плотва, окунь и др.

По территории поселка протекают также два малых водотока: ручей Снемержа, пересекающий поселок в северо-западном направлении и являющийся левым притоком р.Сейм и пересыхающий водоток, протекающий вдоль западной границы МО.

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 до 10-15 м.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение МО осуществляется с использованием подземных вод. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 50,1 тыс. м3/сут. Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному. Качество используемых для питьевого водоснабжения подземных вод в основном соответствует предъявляемым требованиям.

Кислородный режим реки удовлетворительный: среднегодовая концентрация растворенного кислорода 11,0мг/дм 3. Степень насыщения кислородом изменяется в пределах от 46,5 до 85,9%, при средней – 83,6 %. Взвешенные вещества определяются в пределах 2,5 - 17,2мг/дм 3 , при средней концентрации 7,3 мг/дм 3. Содержание железа общего увеличилось на 0,19 ПДК  и составило 1,16 ПДК. Содержание меди уменьшилось на 0,83 ПДК и составило 0,92 ПДК. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ингредиентов ниже ПДК. Класс качества воды перешел с III – умеренно-загрязненная с ИЗВ- 1,01 во II – чистая, ИЗВ – 0,905.

В последние годы при проведении лабораторного контроля поверхностных вод в пробах воды не обнаружено остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, что свидетельствует об улучшении экологической обстановки в целом. Однако угроза их попадания в водоемы остается реальной, особенно в паводковый период, поэтому, организация санитарного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами продолжает оставаться приоритетной задачей.

## 1.4. Демографический потенциал

- 1.4.1. Численность населения

На 1 января 2011 года на территории городского поселения поселок им. Карла Либкнехта постоянно проживало 8378 человек, что составляет 47% населения Курчатовского района.

Анализ движения численности населения поселка К.Либкнехта показывает, что с конца 80-х годов происходит постоянное сокращение населения. Несмотря на некоторый прирост населения, наблюдавшийся в период с 2007 по 2011 год в целом за последние 7 лет население поселка сократилось на 9,3%. Это обстоятельство связано с продолжавшимся на протяжении двух последних десятилетий высоким уровнем смертности, значительно превосходящим положительный миграционный прирост. Небольшое отклонение в динамике наблюдалось с 2007 по 2010 годы, когда численность населения поселка стала демонстрировать положительную динамику (рис. 1.4.1, табл. 1.4.1) с ежегодным приростом от 35 до 145 человек. Основой данного роста послужил механический миграционный прирост населения, на фоне продолжающегося отрицательного естественного прироста населения.

Таблица 1.4.1. Динамика численности населения поселка им.К.Либкнехта

| Годы (на 01 января) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.чел. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | 9235 | 8500 | 8200 | 8235 | 8380 | 8419 | 8378 |

Рисунок 1.4.1. Динамика численности населения городского поселения

Движение населения поселка им.К.Либкнехта за период с 2005 по 2011 годы проиллюстрировано на рисунке 1.4.2.

Рисунок 1.4.2. Движение населения поселка им.К.Либкнехта

Выявленные тенденции демонстрируют зависимость прироста населения только от миграционных процессов, т.к. уровень естественного прироста населения стабильно отрицателен.

- 1.4.2. Естественное движение населения

На момент проектирования демографическая ситуация в поселке им.К.Либкнехта, как и в Курчатовском районе в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие превышения числа умерших над числом родившихся (рис. 1.4.3).

Рисунок 1.4.3. Динамика показателей естественного движения населения

Общий коэффициент рождаемости в поселении за последние годы увеличился: в 2005 году он составлял 8,3‰, а в 2011 году достиг 11,9‰.

Одним из проявлений социально-демографического неблагополучия является высокая смертность населения. Общий коэффициент смертности за период с 2005 по 2011 годы колебался от 21,3 до 10,4 ‰ и в среднем составил 17,3 ‰. Однако величина данного показателя по-прежнему существенно выше среднего значения общего коэффициента смертности по Курской области, который за тот же период составил 10,1-11,1‰. Это объясняется более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

Тенденции последних лет свидетельствуют об улучшении демографических показателей, что проявляется в росте рождаемости и снижении смертности. Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения, родившегося в годы войны.

Таким образом, сложившийся в поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

- 1.4.3. Половозрастной состав населения

Возрастная структура населения поселка им.К.Либкнехта относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 1,7 раз (на начало 2011 года) (рис. 1.4.4).

Рисунок 1.4.4. Возрастная структура населения поселка им.К.Либкнехта

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) в городском поселении в 2010 году составил 818, что превышает данный показатель по Курской области.

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Однако по прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни по России в целом, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

Малочисленность групп населения моложе трудоспособного возраста может стать причиной значительного снижения рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения. Критическое сокращение количества и доли молодежи в среднесрочной перспективе приведет к исчерпанию трудовых ресурсов.

В период первой очереди реализации проекта прогнозируется ухудшение показателей естественного движения населения, что будет связано с вхождением в детородный возраст людей, рожденных в конце 80-х начале 90-х годов. Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

- 1.4.4. Миграционная ситуация

На протяжении последних нескольких лет в поселке им.К.Либкнехта отмечается положительный миграционный прирост (рис. 1.4.5, табл. 1.4.2). Самый высокий миграционный прирост населения наблюдался в 2008 году – 27 человек на 1000 человек населения. С 2007 года положительный миграционный процесс позволял компенсировать миграционным приростом естественную убыль населения, что способствовало небольшому росту общей численности населения поселка.

Рисунок 1.4.5. Динамика миграционного движения населения поселка

Таблица 1.4.2. Характеристика миграционного движения населения на территории поселка К.Либкнехта

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло, чел. | 50 | 100 | 190 | 374 | 216 | 85 | 83 |
| Выбыло, чел. | 707 | 273 | 105 | 150 | 100 | 102 | 50 |
| Миграционный прирост, чел. | -657 | -173 | 85 | 224 | 116 | -17 | 33 |
| Миграционный прирост на 1000 чел. населения, ‰ | -71,15 | -20,35 | 10,37 | 27,20 | 13,84 | -2,02 | 3,94 |

- 1.4.5. Трудовые ресурсы

По данным 01.01.2011 г. количество населения трудоспособного возраста в поселке им.К.Либкнехта составляло 4609 человек или 55% от общей численности населения. Трудовые ресурсы оцениваются в 4954 чел.

В экономике городского поселения занято 1200 человек – 36% от численности экономически активного населения. Трудовая миграция (выезд) оценивается в 2100 человек. Характеристика трудовых ресурсов поселка приведена в таблице 1.4.3.

Наряду с трудовой миграцией в городском поселении, как и в районе в целом, зафиксирована безработица. Всего незанятого населения трудоспособного возраста, нуждающегося в трудоустройстве, на территории поселка в начале 2011 г. было зафиксировано 451 чел., что составляет 9,8 % от численности трудоспособного населения. При этом уровень официально зарегистрированной безработицы в 2008 году – 1,08%, в 2009 году – 1,2%, в 2010 г. – 0,9%, в 2011 году 0,9%.

Таблица 1.4.3. Сведения о трудовых ресурсах городского поселения

| Наименование показателя | на 01.01. 2008 | на 01.01. 2009 | на 01.01. 2010 | на 01.01. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в трудоспособном возрасте, чел. | 4994 | 5089 | 4940 | 4609 |
| Численность экономически активного населения, чел. | 3230 | 3235 | 3320 | 3300 |
| Численность занятых в экономике поселка, чел. | 1230 | 1235 | 1240 | 1200 |
| Трудовая маятниковая миграция, чел. | 2000 | 2000 | 2080 | 2100 |
| Незанятое население поселка, нуждающееся в трудоустройстве – всего чел., в том числе: | 1042 | 992 | 736 | 451 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, чел. | 35 | 369 | 30 | 31 |
| Работающие пенсионеры, человек | 300 | 320 | 325 | 345 |

Естественная убыль населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и увеличением смертности – это долговременная тенденция, которая ограничивает возможности наращивания экономически активного, трудоспособного населения и создает предпосылки для дефицита рабочей силы в условиях предполагаемого экономического роста. При расширении существующих и организации новых производств в поселке могут быть привлечены трудовые мигранты, численность которых в настоящее время составляет 36% от экономически активного населения.

Выводы:

1. На 1 января 2011 года на территории поселка им.К.Либкнехта постоянно проживало 8378 человек.

2. На протяжении последних десятилетий отмечалась устойчивая тенденция сокращения численности населения. Последние несколько лет отмечены кратковременным периодом положительного общего прироста населения, что было обусловлено положительным миграционным притоком населения, улучшением показателей рождаемости и сокращением смертности. Тем не менее, естественная убыль населения демонстрирует устойчивую динамику в результате существенного превышения смертности над рождаемостью (в среднем более чем в 2 раза за рассматриваемый период).

3. Возрастная структура населения поселка на протяжении длительного времени относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в среднем в 1,8 раза (за период 2005 – 2011 гг.).

4. Трудовые ресурсы поселка составляют 59% от общей численности населения, из которых в экономике поселка занято чуть больше 40%. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил в 2011 году 0,9%. В период первой очереди реализации проекта прогнозируется дефицит трудовых ресурсов, который может быть восполнен посредством привлечения трудовых мигрантов, численность которых в настоящее время в поселке составляет 1,2 тыс.чел. (36% от экономически активного населения).

## 1.5. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд поселка им. Карла Либкнехта представлен муниципальным и частным жилищным фондом. Характеристика муниципального жилищного фонда по состоянию на начало 2011 года представлена в таблицах 1.5.1 – 1.5.6.

Индивидуальный жилищный фонд представлен 1761 домами общей площадью 155,6 тыс. м2, где проживают 4398 человек.

Таблица 1.5.1. Общая характеристика муниципального жилищного фонда

| Наименование | Количество домов / квартир, ед. | Общая площадь, тыс. кв.м | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные малоэтажные жилые дома (1-2 этажа) | 151 / 533 | 25,307 | 1017 |
| Многоквартирные среднеэтажные жилые дома (4-5 этажей) | 18 / 1069 | 46,590 | 1886 |
| Многоквартирные многоэтажные жилые дома (9 этажей) | 3 / 502 | 26,564 | 1077 |
| Всего: | 172 / 2104 | 98,461 | 3980 |

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя поселения, проживающего в муниципальном жилищном фонде, составляет 24,9 м2. Площадь жилых помещений, приходящаяся на одного человека, проживающего в индивидуальном жилищном фонде, составляет 35,4 м2.

В поселении существует очередь на улучшение жилищных условий в размере 335 человек (110 семей).

Уровень благоустройства жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, достаточно невысокий. Холодным водоснабжением, электроснабжением и телекоммуникациями муниципальные дома обеспечены на 100%, газоснабжением на 33%, теплоснабжением обеспечены только дома, построенные после 1917 г., в домах, построенных до 1917 года оборудованы печи. Канализацией обеспечено 95% жилищного фонда. Горячее водоснабжение отсутствует (табл. 1.5.2).

Только 48% (82 дома) жилищного фонда городского поселения имеют высокий уровень благоустройства (оборудованы одновременно холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, газом или напольными электроплитами).

Таблица 1.5.2. Характеристика уровня благоустройства муниципального жилищного фонда

| Общая площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерно-техническим обслуживанием, тыс. м2 / % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  | Теплоснабжение |  | Газо-снабжение | Канализа-ция | Электро-снабжение | Телекоммуни-кации |
| холодное | горячее | ценрал. | другое |  |  |  |  |
| 98,5 / 100 | нет | 87,7 / 89 | 12,3 / 11 | 33,0 / 33,5 | 93,5 / 94,9 | 98,5 / 100 | 98,5 / 100 |

Большая часть застройки поселка состоит из кирпичных, деревянных домов и домов из шлакоблоков. В поселке также построены четыре быстровозводимых панельных дома массового серийного производства (три из них 9-этажные). Деревянные дома представляют собой первоначальную застройку поселка, построенные до 1917 г (1-2 этажа). Кирпичные и блочные дома представляют собой застройку периода СССР до 5 этажей (таблица 1.5.3). Самым массовым периодом застройки является 1970-1988 гг., за который было построено более 50% общей жилой площади (табл. 1.5.4).

Таблица 1.5.3. Распределение муниципального жилищного фонда по материалу стен

| Наименование | Всего | в т.ч. по материалу стен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кирпичные | панельные | деревянные | шлакоблоки, щитовые |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 98,5 | 50,185 | 30,910 | 5,094 | 12,272 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 172 | 61 | 4 | 42 | 65 |
| Число проживающих, чел. | 3980 | 1931 | 1250 | 175 | 624 |

Таблица 1.5.4. Распределение жилищного фонда поселка по времени постройки

| Наименование | Всего | в т.ч. по годам возведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1917 | 1928–1948 | 1950–1959 | 1960–1969 | 19970-1986 | после 1990 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 98,5 | 4,513 | 1,557 | 9,379 | 24,396 | 50,184 | 9,388 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 172 | 33 | 5 | 76 | 44 | 13 | 3 |
| Число проживающих, чел./ % | 3980/ | 158/ | 58/ | 376/ | 991/ | 2022/ | 374/ |
|  | 100 | 4 | 2 | 9 | 25 | 51 | 9 |

В поселке отсутствует жилфонд с износом более 75%. Большая часть жилищного фонда (90% от общего числа домов) имеет износ от 65 до 70%.

На территории поселения имеется ветхий и аварийный муниципальный жилищный фонд. Ветхий жилищный фонд включает 2 многоквартирных малоэтажных дома, в которых проживают 31 человек (17 семей), общая жилая площадь домов составляет 0,863 тыс. м2. Аварийный жилищный фонд составляют 17 многоквартирных малоэтажных жилых дома с общей площадью жилых помещений 1,949 тыс. м2. В настоящее время в аварийном жилом фонде проживает 91 человек (38 семей), которые нуждаются в переселении на первую очередь реализации генерального плана.

Таблица 1.5.5. Характеристика ветхого и аварийного жилищного фонда

| № | Адрес | Год строи-тельства | Этажность и материал стен | Площадь, кв.м. | Количество квартир, ед. | Количество семей, ед. | Число проживаю-щих, чел. | % износа | Сроки сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ленина, д.5 | до 1917 | 1-эт., дерево | 140,7 | 3 | 3 | 7 | 65 | I очередь |
| 2 | ул.Подлесная, д.6 | до 1917 | 1-эт., дерево | 146,3 | 2 | 1 | 1 | 75 | I очередь |
| 3 | ул.Ленина, д. 11 | до 1917 | 1-эт., дерево | 120,8 | 4 | 4 | 8 | 67 | I очередь |
| 4 | ул.Ленина, д. 17 | до 1917 | 1-эт., дерево | 102 | 2 | 2 | 6 | 66 | I очередь |
| 5 | ул.Кр.Площадь, д.71 | до 1917 | 1-эт., дерево | 106,7 | 3 | 2 | 3 | 68 | I очередь |
| 6 | ул. Советская, д. 12 | до 1917 | 1-эт., дерево | 91,2 | 2 | 2 | 11 | 75 | I очередь |
| 7 | ул.Курская, д. 12 | до 1917 | 1-эт., шлакоблоки | 82,3 | 2 | 2 | 6 | 68 | I очередь |
| 8 | ул.Ленина, д. 13 | до 1917 | 1-эт., дерево | 102,4 | 3 | 3 | 3 | 68 | I очередь |
| 9 | ул.Кр.Площадь, д.51 | до 1917 | 2-эт., дерево | 198,8 | 4 | 4 | 10 | 60 | I очередь |
| 10 | ул.К.Маркса, д.5 | до 1917 | 1-эт., кирпич | 117,7 | 3 |  | 5 | 70 | I очередь |
| 11 | ул.Советская, д.5 | до 1917 | 1-эт., дерево | 97,9 | 2 | 2 | 5 | 70 | I очередь |
| 12 | ул.Кр.Площадь, д.47 | 1963 | 1-эт., дерево, част. обл. кирп. | 139,8 | 2 | 2 | 3 | 71 | Расчетный срок |
| 13 | ул. З.Х.Суворова, д.3 | 1948 | 1-эт., шлак | 723,7 | 15 | 15 | 28 | 62 | Расчетный срок |
| 14 | ул. Советская, д. 10 | до 1917 | 1-эт., дерево | 71,5 | 2 | 2 | 5 | 65 | I очередь |
| 15 | ул. Советская, д.9 | до 1917 | 1-эт., дерево | 160,2 | 5 | 5 | 7 | 65 | I очередь |
| 16 | ул.Ленина, д.43 | до 1917 | 1-эт., дерево | 103,9 | 1 | 1 | 1 | 65 | I очередь |
| 17 | ул.Ленина, д. 15 | до 1917 | 1-эт., дерево | 115 | 1 | 1 | 5 | 70 | I очередь |
| 18 | ул.Ленина, д.7 | до 1917 | 1-эт., дерево | 127 | 3 | 3 | 4 | 65 | I очередь |
| 19 | ул.Советская, д. 14 | до 1917 | 1-эт., дерево, част. обл. кирп. | 64,4 | 2 | 1 | 4 | 70 | I очередь |

На территории поселка им. Карла Либкнехта вопросами жилищно-коммунального обслуживания населения занимается 5 организаций, перечень и характеристики которых приведены в табл.1.5.6.

Таблица 1.5.6. Перечень и характеристика предприятий коммунального обслуживания, расположенных на территории поселка им. Карла Либкнехта

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид деятельности | Форма собственности | Численность работающих (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилсервис» | ул. Коммунальная, 1 | Оказание коммунальных услуг населению | Муниц. | 38 |
| 2 | ООО «Водоканал» | ул. Коммунальная, 1 | Оказание коммунальных услуг населению | частная | 88 |
| 3 | Филиал ЗАО «Октябрьское дорожно-эксплутационное предприятие» | ул. Привокзальная, 1 | Эксплуатация и обслуживание дорог | частная | 19 |
| 4 | Рыльский филиал ОАО «Курскгаз» | ул. Подлесная (рядом с домом №1а) | Оказание услуг газоснабжения и обслуживанию населения | частная | 16 |
| 5 | ОАО «Курские электрические сети» | ул. Кр.Площадь | Эксплуатация распределительных сетей | частная | 14 |

Выводы:

1. Существующие показатели жилищной обеспеченности соответствуют действующим нормативам: муниципальный жилищный фонд 24,9 м2/чел., индивидуальный жилищный фонд 35,4 м2/чел.

2. Требуется ускорение темпов ликвидации ветхого и аварийного фонда – 19 домов с одновременным переселением жителей (122 человека).

3. Одновременно с вводом нового жилья необходимо обеспечить жилищный фонд полным спектром коммунальных услуг до 90-100%.

4. Территория поселения обладает ограниченным территориальным резервом для развития жилой застройки (подраздел 4.3).

## 1.6. Социальная инфраструктура

- 1.6.1. Учреждения образования

В поселке им. Карла Либкнехта функционируют 8 образовательных учреждений. В таблицах 1.8.1 – 1.8.4 представлена оценка существующей вместимости образовательных учреждений и определены перспективы их развития на расчетный срок реализации Генерального плана.

Таблица 1.6.1. Перечень и характеристика детских дошкольных учреждений поселка им. Карла Либкнехта.

| Наименование | Адрес | Нормативная вместимость, мест | Численность работающих, человек | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад "Солнышко" | ул. Мира, 12 а. | 140 | 31 | 1978 |

Суммарная вместимость детских дошкольных учреждений составляет 140 мест. Фактическое количество детей, посещающих ДОУ, составляет 160 человек. Наполняемость детских садов составляет 114%. Таким образом, в поселке им. Карла Либкнехта существует дефицит мест в детском саду. В планах дальнейшего развития необходимо строительство пристройки на 50 мест.

На расчетный срок потребность в ДОУ по нормативу составит 50 мест. Основное повышение численности воспитанников произойдет в первую очередь реализации проекта, поэтому генеральным планом предлагается создание помещений под использование детским дошкольным учреждением, мощностью – 50 мест. На расчетный срок реализации проекта прогнозируется стабилизация численности населения данной возрастной группы.

Радиусы пешеходной доступности детских дошкольных учреждений составляет 500 метров. Данное условие на территории поселения не выполняется, т.к. лишь незначительная часть жилой застройки поселка имени К.Либкнехта попадает в зону обслуживания.

На территории поселка функционируют 2 дневные школы: МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2. Согласно нормативу градостроительного проектирования требуется 100% обеспеченность детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и 75% детей – средним образованием (Х – ХI классы). На сегодняшний день нормативная обеспеченность местами равна 174 %.

Таблица 1.6.2. Перечень и характеристика общеобразовательных школ, расположенных на территории поселка им. Карла Либкнехта

| Наименование | Адрес | Нормативная вместимость, мест | Фактичес-кая посе-щяемость, учащихся | Числен-ность учителей, человек | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ №1 | ул. Пушкина, 9, 13 | 440 | 345 | 55 | - |
| МОУ СОШ №2 | ул. Кирова, 15 | 800 | 426 | 74 | 1964 |
| ОКОУ «Пенская с (к) школа-интернат» | ул. Комарова д.4 | 120 | 99 | 57 | 1964 |

Образовательный процесс в МОУ СОШ №1 осуществляют 55 учителей. В МОУ СОШ №1 преподаватели имеют различные квалификационные категории (2, 1 и высшая квалификационные категории, а также некоторое педагоги имеют ведомственные, региональные и государственные награды). Школа работает по графику 6 – дневной учебной недели. Занятия организованы в 1 смену.

В СОШ №1 действуют программы дополнительного образования: кружки естественнонаучного цикла, спортивные секции, театральный кружок и кружки художественно-эстетического цикла.

Образовательный процесс в МОУ СОШ №2 осуществляют 74 учителя. В МОУ СОШ №2 преподаватели имеют различные квалификационные категории (2, 1 и высшая квалификационные категории, а также некоторое педагоги имеют ведомственные награды). Школа работает по графику 6 – дневной учебной недели. Занятия организованы в 1 смену.

В СОШ №2 действуют программы дополнительного образования: спортивные секции, театральный кружок и кружки художественно-эстетического цикла.

Помимо двух средних общеобразовательных школ, на территории поселка им. Карла Либкнехта функционирует ОКОУ Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Школа рассчитана на 120 учащихся. В 2008-2009 учебном году в школе-интернат обучались и воспитывались 99 человек, из них 65 – дети, оставшиеся без попечения родителей; 1 ребенок под опекой; 23 ребенка имеют родителей; 6 детей – сироты. В школе для обучения и воспитания создана хорошая материально-техническая база. В школе имеется пищеблок, оснащенный новым необходимым оборудованием, столовая на 120 мест и банно-прачечный комбинат. В школе оборудованы 11 учебных кабинетов, мастерские: два слесарных цеха, один столярный цех, два швейных цеха; имеется спортивный зал и зал лечебной физкультуры, создана согласно современным требованиям комната психологической разгрузки; имеются 22 спальных и игровых комнаты.

С момента организации Пенской школы-интерната была укомплектована библиотека. Библиотечный фонд насчитывает более 8 тысяч экземпляров художественной, учебной, методической, справочной, периодической литературы.

Педагогический коллектив насчитывает 57 человек. (25 учителей и 29 воспитателей) из них 8 человек имеют высшую и первую квалификационную категории. Восемь человек являются Отличниками просвещения. Сорок шесть учителей и воспитателей имеют высшее образование, пять человек обучаются заочно в Курском государственном университете.

На расчетный срок реализации проекта увеличения числа мест не потребуется даже при учете требуемого количества мест для учащихся Курчатовского района.

Таким образом, даже с учетом приезжающих из района детей, школы поселка удовлетворяют потребность жителей в образовательных учреждениях. Кроме того, школы заполнены на 62%, по демографическому прогнозу на срок 25 лет население поселка будет составлять 7733 человек, в том числе уменьшится численность населения детей в возрасте от 7 – 16 лет, соответственно, наполняемость школ поселка уменьшиться.

Свободные места в школах на расчетный срок генерального плана сохранятся. Проектом предлагается реконструкция и перепрофилирование части помещений школ под дополнительные виды использования.

Размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании – не более 30 минут. Предельный радиус обслуживания обучающихся II – III ступеней не должен превышать 15 км. Данное условие выполняется для поселка имени К.Либкнехта.

На территории поселка имеются 3 учреждения дополнительного начального образования и 1 учреждение начального профессионального образования.

Таблица 1.6.3. Характеристика учреждений дополнительного начального образования, расположенного на территории поселка им.Карла Либкнехта

| Наименование | Адрес | Нормативная вместимость, мест | Численность работающих, человек | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОД "Центр детского творчества" | ул. Кр.Площадь, 31 | н.д. | 11 | 1972 |
| МОУ ДОД "Центр детского творчества | ул. Кр.Площадь, 33 | н.д | 8 | 1983 |
| МОУ ДОД "Детская юношенская спортивная школа" | ул.Кирова, 26 а | 120. | 6 | 1986. |

Внешкольные учреждения должны обслуживать 10% общего числа школьников, на территории поселенка данное требование соблюдается.

В соответствии с градостроительными нормативами доступность внешкольных учреждений и среднего специального учебного заведения должны быть в пределах пешеходно-транспортной доступности не более 60 минут. На территории поселка данное требование соблюдается.

Также из учреждений образования на территории поселения располагается начальное профессиональное учебное заведение, характеристика которого приведена в табл. 1.6.4.

Таблица 1.6.4. Характеристика начального профессионального учебного заведения, расположенного на территории поселка им.Карла Либкнехта

| Наименование | Адрес | Нормативная вместимость, мест | Численность работающих, человек | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОУС НПО ПУ №2 Курчатовского района Курской области | ул.Пушкина, 6 | 450 | 55 | 1912-1984 |

- 1.6.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение поселка им. Карла Либкнехта представлено Муниципальным учреждением здравоохранения «Курчатовская центральная районная больница» Курчатовского района Курской области (ул. Кр.Площадь,44), включающая поликлинику на 75 посещений в смену, стационар на 22 койки. Численность работающих – 166 человек. и отделение скорой помощи, обслуживающее район и поселок. В состав комплекса ЦРБ входят следующие отделения:

- Терапевтическое отделение (20 коек круглосуточно и 10 коек дневного пребывания)

- Амбулаторно-поликлиническое отделение, в том числе дневной стационар (на 10 хирургических коек)

- Педиатрическое отделение (на 7 коек, в том числе 5 коек дневного пребывания)

- Отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения.

Радиус доступности МУЗ «Курчатовская районная больница» должен осуществляться в пределах пешеходно-транспортной доступности не более 60 мин. Данное условие на территории поселения выполняется.

Нормативная обеспеченность специализированными автомобилями станции скорой медицинской помощи составляет 1 автомобиль на 10 тысяч жителей. Норматив соблюдается.

Радиус обслуживания станции скорой медицинской помощи должен быть в пределах 15-ти минутной доступности на специальном автомобиле (при скорости 60 км/ч – 15 км).

На территории поселка им. Карла Либкнехта расположены 3 аптеки.

- ул. Пушкина, 3 (ИП Сидорова Елена Анатольевна)

- ул. Ленина, напротив дома № 39 (ИП Харина Галина Алексеевна)

- ул. Кр. Площадь, рядом с поликлиникой (ИП Харина Галина Алексеевна)

А так же на территории городского поселения расположены две аптеки по ул.Ленина, 1 и ул.Кирова, 26 а

Нормативами градостроительного проектирования, предусматривается 1 аптека на 10-12 тысяч жителей, следовательно, на территории поселка должна быть 1 аптека. Данное условие выполняется.

Радиус пешеходной доступности аптек, амбулаторно-поликлинических учреждений должен осуществляться в пределах не более 30 минут (2-2,5 км). Данное условие на территории поселения выполняется.

- 1.6.3. Физкультурно-спортивные сооружения

На территории поселка им. Карла Либкнехта функционирует МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» (табл. 1.6.5).

Таблица 1.6.5. Перечень спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений поселка им. Карла Либкнехта

| № п/п | Наименование | Местонахож-дение | Тип сооружения | Год ввода в эксплуа-тацию | Площадь м2 | Нормативная площадь объекта (кв.м общ.площ. на 1000 жителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ ДОД "Детская юношеская спортивная школа" | ул.Кирова, 26а | Закрытое спорт. сооружение | 1986 | 483 | Открытое спортивное сооружение - 7000 кв.м./ 1000 человек. Закрытое спортивное сооружение – 80 кв.м. пола/1000 человек. |

В МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» работают спортивные секции: лыжный спорт, дзю-до, футбол, волейбол, баскетбол и другие. В планах дальнейшего развития предусматривается строительство ФОКа.

Требуемая площадь участков под спортивные учреждения по нормативам градостроительного проектирования: для открытых спортивных сооружений – 7000 кв.м. на 1000 человек, для закрытых спортивных сооружений – 80 кв.м. пола на 1000 жителей. Таким образом, обеспеченность населения спортивными залами составляет 106 %, а плоскостными спортивными сооружениями – 71%. То есть, существует необходимость строительства плоскостных спортивных сооружений общей площадью – 14000 кв.м.

Радиус пешеходной доступности физкультурно-спортивных сооружений должен осуществляться в пределах не более 30 минут (2-2,5 км). Условие выполняется для жителей поселка им. Карла Либкнехта.

- 1.6.4. Учреждения культуры и искусства

В поселке им. Карла Либкнехта Курской области работает 2 учреждения культурного обслуживания населения (таблица 1.6.6), исключая детские школы, вошедшие в дополнительное образование раздела образование. Деятельность учреждений культуры осуществляется в рамках районных и областных целевых программ.

Таблица 1.6.6. Перечень и характеристика учреждений культуры и искусства, расположенных на территории поселка им.Карла Либкнехта

| Наименование | Адрес | Мощность объекта | Численность работающих, человек | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК «Центр культуры и досуга поселка имени К.Либкнехта» | ул. З.Х.Суворова, д.4а | н.д | 2 | 1961 |
| МУК «Библиотека имени К.Либкнехта» | ул. З.Х.Суворова, д.4а | 49246 томов | 7 | 1961 |

В соответствии с градостроительными нормативами число посадочных мест в домах культуры должно составлять 1148. Проектом планируется капитальный ремонт здания МУК «Центр культуры и досуга поселка им. К.Либкнехта». В поселке им. Карла Либкнехта намечено строительство клуба (ул. З.Х.Суворова,8), мощностью 330 мест.

Библиотеки  превышают нормативы по СНиП (нормативная обеспеченность - 108%). Генеральным планом предлагается ремонт здания библиотеки и модернизация библиотечной системы поселка и района с переходом на электронные каталоги и организацию специального компьютеризированного читального зала в библиотеке с возможностью выхода в интернет.

Радиус доступности учреждений культуры и искусства должен осуществляться в пределах пешеходно-транспортной доступности не более 60 мин. Данное условие на территории поселка выполняется.

- 1.6.5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории поселка им. Карла Либкнехта располагаются 54 торговых объекта, в том числе 1 рынок. Общая площадь торговых площадей равна 1805 кв.м, из которых около 1000 кв.м приходится на продовольственные торговые объекты, площадь объектов торговли непродовольственных товаров более 500 кв.м. Характеристики предприятий продовольственной и непродовольственной торговли приведены в табл. 1.6.7 и 1.6.8. Рынок занимает 240 кв.м. торговой площади (45 торговых мест).

Таблица 1.6.7. Перечень и характеристика предприятий торговли продовольственных товаров, расположенных на территории поселка им.Карла Либкнехта

| № п/п | Индивидуальный предприниматель | Адрес | Площадь, кв.м | Используемый объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балыкина Инна Борисовна | ул.Луговая | 26 | павильон продуктовый |
| 2. | Балыкина Инна Борисовна | ул.Октябрьская, около д. №7 | 24 | павильон продуктовый |
| 3 | Черкасова Татьяна Сергеевна | ул.Ленина, напротив д.37 | 19 | павильон продуктовый (не используется) |
| 4 | Зиенко Наталья Васильевна | ул.Кирова, между д.д.№24 и 26 | 28,5 | павильон продуктовый |
| 5 | Ревенкова Елена Николаевна | ул.Кирова, между д.д.№24 и 26 | 16 | киоск продуктовый |
| 6 | Котик Ольга Анатольевна | ул.Ленина, авт. остановка | 14 | киоск продуктовый |
| 7 | Окорокова Наталья Владимировна | ул.Пушкина, около бани | 30 | павильон продуктовый |
| 8 | Павлова Валентина Николаевна | ул.Луговая, напротив дома №2 | 27 | павильон продуктовый |
| 9 | Бардунова Анжелика Викторовна | ул.Кирова, между д.д.№24 и 26 | 12 | киоск хлебный |
| 10 | ПО «Иванинское» | ул.Кирова, между д.д.№24 и 26 | 34,5 | павильон продуктовый |
| 11 | Тимашова Антонина Николаевна | ул.Коммунальная | 17 | павильон не используется |
| 12 | Варганов Роман Владимирович | ул.Кр.Площадь, авт. остановка | 28 | павильон продуктовый |
| 13 | Варфоломеев Александр Николаевич | ул.Кр.Армии, рядом с домом №108 | 124 | магазин продуктовый |
| 14 | Вакулина Вера Александровна | ул.Кирова, между д.д.№24 и 26 | 15,5 | павильон продуктовый |
| 15 | Андросов Виктор Валентинович | ул.Кирова, рядом с домом №26 | 14 | павильон не используется |
| 16 | Андросова Лариса Владимировна | ул.Кирова | 22 | павильон продуктовый |
| 17 | Гуторова Светлана Андреевна | ул.Мира, 13 | 300 | встроенный магазин продуктовый |
| 18 | Тетерятников Владимир Федорович | ул.Кирова, 26 | 50 | встроенный магазин продуктовый |
| 19 | Окоровова Галина Николаевна | ул. Совхозная | н.д. | павильон продуктовый |
| 20 | Тетерятникова Татьяна Тихоновна | ул. Ленина, рядом с рынком | н.д. | магазин продуктовый |
| 21 | Гридина Ирина Васильевна | ул. Свободы, напротив дома №62 | н.д. | павильон продуктовый |

Таблица 1.6.8. Перечень и характеристика предприятий торговли непродовольственных товаров, расположенных на территории поселка им.Карла Либкнехта

| № | Индивидуальный предприниматель | Адрес | Площадь, кв.м | Используемый объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Шахназарян Левон Спартакович | ул.Свободы, рядом с магазином | 40 | павильон "Шиномонтаж" |
| 2 | Рассомахин Юрий Викторович | ул.Ленина, рядом с д. №35 | 12,7 | павильон хозтоваров |
| 3 | Соколова Валентина Александровна | ул.Кирова, рядом с д..№22 | 32 | павильон одежды |
| 4 | Куликов Вадим Николаевич | ул.Ленина, авт.остановка | 26 | павильон сотовой связи Билайн |
| 5 | Линьков Вадим Михайлович | ул.З.Х.Суворова | 14 | киоск ритуальных услуг |
| 6 | Букреев Владимир Григорьевич | ул.Ленина | 24 | павильон канцтоваров |
| 7 | Севрюков Александр Григорьевич | ул.Ленина | 20 | павильон автозапчастей |
| 8 | Черенкова Любовь Дмитриевна | ул.Кирова, между д.д.№24 и 26 | 12,6 | киоск бытовой химии |
| 9 | Корчемагина Светлана Борисовна | ул.Ленина, напротив д..№39 | 22 | павильон одежды |
| 10 | Бунин Юрий Геннадьевич | ул.Ленина, 12-а | 50 | магазин бытовой химии |
| 11 | "Глобо Трейдинг" Галеев Дмитрий Ильдарович | ул. Ленина, автобусная ост. | н.д. | павильон сотовой связи МТС |
| 12 | Бабин Александр Иванович | ул. Маяковского, 25 | н.д. | магазин хозтоваров |
| 13 | Кулдошин Николай Александрович | ул. Ленина, 2 | н.д. | встроенный магазин хозтоваров |
| 14 | Бондаренко | ул. З.Х. Суворова/ Ленина 31 | н.д. | встроенный магазин хозтоваров |

Нормативы продовольственных торговых площадей в поселке им. Карла Либкнехта в соответствии с градостроительными нормативами составляют 100 м2 на 1000 человек. Таким образом, территория поселка должна обладать торговыми площадями в размере 820 м2. Таким образом, в поселке достаточное количество торговых площадей продовольственных товаров.

Нормативы непродовольственных торговых площадей в поселке им. Карла Либкнехта в соответствии с градостроительными нормативами составляют 200 м2 на 1000 человек. Таким образом, территория поселка должна обладать торговыми площадями в размере 1600 м2. Рекомендуется увеличение торговых площадей непродовольственных товаров.

Радиус пешеходной доступности предприятий торговли должен осуществляться в пределах не более 30 минут (2-2,5 км). Условие выполняется для жителей поселка им. Карла Либкнехта.

На территории поселка им. Карла Либкнехта расположено 3 предприятия общественного питания:

- Кафе-бар «Альянс» – ул. Ленина, 33 а.

- Кафе «Мираж» – ул. З.Х. Суворова, 6а

- Кафе «Шоколад» – ул. Мира, 2

Радиус доступности предприятий общественного питания должен осуществляться в пределах пешеходно-транспортной доступности не более 60 мин. Данное условие на территории поселка выполняется.

Таблица 1.6.9. Перечень и характеристика предприятий бытового обслуживания, расположенных на территории поселка им. Карла Либкнехта

| Наименование | Адрес | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| Ремонт обуви (ИП Горбачев С.В.) | ул. Кирова, 26 |  |
| Парикмахерская (ИП Анотонова Н.А.) | ул. Кирова, 26 |  |
| Парикмахерская (ИП Горбачева И.Ю) | ул.Мира 18, кв.1 |  |
| Парикмахерская (ИП Могилева Т.В.) | ул.Кирова 4, кв.1 |  |
| Парикмахерская (ООО "Лотос") | ул.З.Х.Суворова 3 |  |
| Баня | ул.Пушкина, 5 | 1967 |

Нормативы рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания населения в городском поселении в соответствии с градостроительными нормативами составляют 5 на 1000 человек, согласно которым в поселке должно быть 41 рабочее место.

Радиус пешеходной доступности предприятий бытового обслуживания и бани должен осуществляться в пределах не более 30 минут (2-2,5 км). Условие выполняется предприятиями бытового обслуживания для жителей поселка им. Карла Либкнехта.

- 1.6.6. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В поселке им. Карла Либкнехта на улице Ленина, 41 располагается отделение сберегательного банка (ОСБ №8596/00115), в котором работают 4 человека. Радиус пешеходной доступности отделений сберегательного банка должен осуществляться в пределах не более 30 минут (2-2,5 км). Условие выполняется для жителей поселка.

Отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» находится по адресу ул.З.Х.Суворова, 7, в котором работают 12 человек.

Критериями определения количества отделений почтовой связи в городском поселении, согласно нормативам развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы министерства связи, являются принятое допустимое время передвижения клиентуры к отделению связи и радиус обслуживания. Радиус пешеходной доступности должен осуществляться в пределах не более 30 минут (2-2,5 км). Данное условие выполняется для жителей поселка им. Карла Либкнехта.

- 1.6.7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

На территории поселка им. Карла Либкнехта вопросами жилищно-коммунального обслуживания населения занимается 5 организаций, перечень и характеристики которых приведены в табл.1.6.10.

Таблица 1.6.10. Перечень и характеристика предприятий коммунального обслуживания, расположенных на территории поселка им. Карла Либкнехта

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид деятельности | Форма собственности | Численность работающих (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Жилсервис» | ул. Коммунальная, 1 | Оказание коммунальных услуг населению | Муниц. | 38 |
| 2 | ООО «Водоканал» | ул. Коммунальная, 1 | Оказание коммунальных услуг населению | частная | 88 |
| 3 | Филиал ЗАО «Октябрьское дорожно-эксплутационное предприятие» | ул. Привокзальная, 1 | Эксплуатация и обслуживание дорог | частная | 19 |
| 4 | Рыльский филиал ОАО «Курскгаз» | ул. Подлесная (рядом с домом №1а) | Оказание услуг газоснабжения и обслуживанию населения | частная | 16 |
| 5 | ОАО «Курские электрические сети» | ул. Кр.Площадь | Эксплуатация распределительных сетей | частная | 14 |

На территории поселка расположено 2 кладбища традиционного захоронения общей площадью 8 га (таблица 1.6.11).

Таблица 1.6.11. Перечень и характеристика кладбищ, расположенных на территории городского поселения

| Наименование | Местоположение | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| «Пенская роща» | Урочище «Пенская роща» | 7 |
| «Луговое» | ул. В.Луговое | 1 |

Генеральным планом предусматривается расширение кладбища «Луговое». В соответствии со СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Следовательно, площадь участка, отводимого под захоронения, проектируется 1,8 га.

Выводы:

1. Существующей вместимости учреждений среднего образования поселка имени К.Либкнехта достаточно для нормативной обеспеченности населения местами.

2. Имеется дефицит мест в ДДУ. Необходима пристройка к существующему детскому саду на 50 мест.

3. Книжный фонд соответствует нормативам.

4. Торговых площадей магазинов непродовольственных товаров на территории городского поселения не достаточно, требуется их увеличение.

5. Предприятиями бытового обслуживания населения поселка обеспечено не в полном объеме, требуются строительство новых.

## 1.7. Историко-культурный потенциал территории

На территории муниципального образования расположен 1 объект культурного наследия: Братская могила воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны, где захоронено 28 человек, со скульптурой, установленной в 1959 году. Данный объект имеет статус памятника истории регионального значения.

Памятник расположен на территории Администрации поселка им. К.Либкнехта по ул. З.Х. Суворова, 7а и занимает площадь 59 м2. Физическое состояние памятника оценивается как удовлетворительное.

## 1.8. Основная производственная база

- 1.8.1. Макроэкономическое окружение

Курская область расположена в западной части Центрально-Чернозёмного экономического района (ЦЧЭР).

Соседство с развитыми индустриальными районами России (Центральным, Поволжским, Северо-Кавказским) и Украины (Донецко - Приднестровским) благоприятно сказывается на его экономическом развитии. Экономико-географическое положение ЦЧЭР одно из самых выгодных в стране. Он граничит с ведущим промышленным районом России – Центральным и удобно расположен по отношению к топливно-энергетическим базам Поволжья, Северного Кавказа, Украины. Из региона вывозятся железная руда, минерально-строительные материалы, черные металлы, хлеб, сахар. Поскольку экономика региона в сильной степени испытывает дефицит энергетических и технологических видов топлива, преобладает ввоз каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов, а также ввозятся в больших объемах минерально-строительные грузы, минеральные удобрения, черные металлы и т.д.

К ведущим видам промышленного производства в Курской области относятся химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, а также пищевая промышленность.

Курчатовский район характеризуется в системе муниципальных образований Курской области как лидер по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (Курская АЭС).

В масштабах Курской области район не выделяется особенно большими показателями производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. На его территории производится около 2% зерновых культур и не более 1% сахарной свёклы. По производству других видов продукции растениеводства район не выделяется. Животноводство представлено производством мяса крупного рогатого скота и свиней, а также молока. Но доля продукции животноводческой отрасли относительно общей продукции Курской области незначительна. Птицеводство и разведение овец, коз и свиней имеет место только в ЛПХ.

Курчатовский район имеет ярко выраженную растениеводческую специализацию, в структуре реализованной продукции сельскохозяйственных организаций 76% занимают зерновые и технические культуры, на продукцию животноводства приходится 24%.

Основными отраслями промышленности в районе являются пищевая и машиностроение.

В структуре экономики муниципального образования «посёлок им. Карла Либкнехта» преобладает доля розничной торговли (59,7% годового оборота организаций муниципального образования за 2010 г.) и обрабатывающей промышленности (26,2%):

Промышленная продукция муниципального образования составляет порядка 20% отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Курчатовского района.

Вклад городского поселения в объём произведённой сельскохозяйственной продукции района оценивается на уровне 30%.

В настоящее время на территории городского поселения функционируют 3 крупных и средних организации в сфере промышленного производства и 1 сельскохозяйственная организация.

- 1.8.2. Сельское хозяйство

В сфере сельскохозяйственного производства на территории посёлка им. К. Либкнехта осуществляет деятельность одна организация - СПК «Иванинский». Кооператив специализируется исключительно на растениеводческой деятельности по выращиваю зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс).

Таблица 1.8.1. Перечень организаций на территории муниципального образования «посёлок им. Карла Либкнехта» в сфере сельского хозяйства

| Наименование, орг.-правовая форма | Юрид. адрес | Числ. занятых | Вид деятель-ности | Продукция (услуги) | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Иванинский» | 307240, п. им. К. Либкнехта, ул. Свободы, 166 | 23 | Растение-водство | Зерновые культуры | ОАО «Лукашевское ХПП» (р.п. Иванино), ООО «Золотое Руно» (г. Курск) |

Источник: Паспорт муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» за 2011 год, данные Администрации муниципального образования.

Таблица 1.8.2. Основные показатели сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «посёлок им. Карла Либкнехта»

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя для МО |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь хозяйства, | га | 1273 |
| в т.ч. сельхозугодья, | га | 1170 |
| из них пашня | га | 1035 |
| Валовой сбор зерновых культур: | тн | 1371 |
| - пшеница | тн | 307 |
| - рожь | тн | 303 |
| - ячмень | тн | 711 |
| - овёс | тн | 50 |
| Урожайность зерновых | ц/га | 19,5 |
| Полная себестоимость продукции | тыс. рублей | 6299 |
| Выручено от реализации продукции | тыс. рублей | 6484 |
| Прибыль от реализации | тыс. рублей | 185 |
| Рентабельность продукции | % | 2,9 |

Источник: Опросный лист, заполненный сельскохозяйственной организацией.

По итогам 2010 года СПК «Иванинский» сработало с прибылью, равной 185 тыс. рублей, и рентабельностью продукции порядка 2,9%.

Рисунок 1.8.1. Динамика развития сельскохозяйственной деятельности, %

Ввиду центрального расположения в районе и стратегических планов по развитию агропромышленного комплекса, на территории городского поселения может быть размещен пункт сбора и хранения сельскохозяйственной продукции района. Дальнейшая переработка может осуществляться в соответствующих цехах, размещаемых в производственной зоне посёлка.

Городское поселение не обладает ресурсами по экстенсивному росту сельского хозяйства за счёт увеличения площади сельхозугодий, поэтому для достижения устойчивых положительных темпов роста необходима интенсификация сельскохозяйственной деятельности.

В сфере животноводства определённые перспективы развития имеет свиноводство, обусловленное несколькими условиями. Во-первых, разведение свиней имеет низкую площадную потребность по сравнению с разведением крупного рогатого скота, требующих территорий пастбищ. Во-вторых, на территории района складываются предпосылки к восстановлению сахарного производства, сырье и отходы которого составляют основу кормовой базы свиноводства. Кроме того, в качестве кормов используется картофель, концентрированные корма и пищевые отходы. Свиноводство является скороспелой отраслью и дает 1/3 мяса. Размещается в земледельчески освоенных районах и вблизи крупных городов.

Птицеводство, отличающееся высокой продуктивностью, также имеет перспективы развития, в связи со специализацией растениеводства поселения на зерновых культурах и расположения вблизи крупных городов Курчатова и Курска. Однако ограничивающим фактором развития данного направления является высокая конкуренция на территории Курской области. В частности, в пос. Иванино Курчатовского района функционирует племенная птицефабрика Первомайская, кроме того птицефабрики расположены в Солнцевском (с. Дорохо-Доренское), Курском (д. Гуторово), Фатежском (д. Басовка) районах и городах Курск и Дмитриев-Льговский.

- 1.8.3. Промышленность

Фактически к 2011 году на территории муниципального образования осталось единственное предприятие, производящее промышленную продукцию – филиал ЗАО «Октябрьское ДЭП» и 4 организации, оказывающие услуги по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – ООО «Водоканал», ООО «Жилсервис», ООО «ПО «Технологии и системы водоочистки» и Рыльский филиал ОАО «Курскгаз» Курчатовская газовая служба.

Таблица 1.8.3. Перечень организаций на территории МО «Посёлок им. Карла Либкнехта» в сфере промышленного производства

| № п/п | Наименова-ние, орг.-правовая форма | Юрид. адрес | Числен-ность занятых | Статус | Вид деятель-ности | Продук-ция (услуги) | Потреби-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | филиал ЗАО «Октябрьское ДЭП» | 307240, п. им. К. Либкнехта, ул. Мира, 29-3 | 66 | Действ. | Производ-ство неметалли-ческих минераль-ных продуктов | Смеси асфальто-бетонные дорожные | н/д |
| 2. | ООО «Сахарин-вест» | 307240, п.им. К. Либкнехта, ул. Ленина, 29 | 5 | Не функцио-нирует | Производ-ство пищевой продукции, включая напитки, и табака | Сахар | - |
| 3. | ООО "Механический завод"ул.Мира1 | 307240, п.им. К. Либкнехта, ул.Мира 1 | - | Не функцио-нирует | Производ-ство машин и оборудова-ния | - | - |
| 4. | ООО "Агротехмаш" (ул.Мира 1) | 307240, п.им. К. Либкнехта, ул.Мира 1 | - | Не функцио-нирует | Металлур-гическое производ-ство и производ-ство готовых металличес-ких изделий | - | - |
| 5. | ООО «Жилсервис» | 307240, п.им. К. Либкнехта, улица Коммуналь-ная, 2 | 38 | Действ. | Производ-ство и распределение электроэнергии, газа и воды | Производ-ство и распреде-ления тепло-энергии | Жители района |
| 6. | ООО «Водоканал» | 307240, п.им. К. Либкнехта, ул. Коммуналь-ная, 2 | 88 | Действ. | Производ-ство и распределение электроэнергии, газа и воды | Сбор, очистка и распреде-ление воды | Жители района |
| 7. | ООО "ПО "Технологии и системы водоочистки" | 307240, п.им. К. Либкнехта, ул. Мира, 1 | 32 | Действ. | Производ-ство и распределение электроэнергии, газа и воды | Сбор, очистка и распреде-ление воды | Жители района |
| 8. | Рыльский филиал ОАО "Курскгаз" Курчатовская газовая служба | 307240, п.им. К. Либкнехта, ул. Подлесная (рядом с домом 1а) | 16 | Действ. | Производ-ство и распределение электроэнергии, газа и воды | Оказание услуг по газо-снабжению и обслужи-ванию населения | Жители района |

Источник: Паспорт муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»за 2011 год, данные Администрации муниципального образования.

Сбыт выпускаемой промышленной продукции и оказываемых услуг осуществляется преимущественно на локальном уровне, не выходящем за пределы Курчатовского района.

Рисунок 1.8.2. Динамика развития обрабатывающей промышленности, %

Муниципальное образование располагает свободными территориями производственной зоны общей площадью около 54 га, образовавшимися в связи с прекращением деятельности ООО «Сахаринвест» (ул. Ленина, 29), ООО «Механический завод» (ул.Мира, 1) и ООО «Агротехмаш» (ул.Мира, 1). Данные территории обладают достаточно высокой инвестиционной привлекательностью (ввиду их обеспеченности объектами инженерной и транспортной инфраструктуры и наличием основных фондов зданий) и предлагаются к сохранению в качестве участков производственной зоны.

На территории производственной зоны посёлка им. К. Либкнехта возможно размещение предприятий, ориентированных на обслуживание потребностей жителей г. Курчатова, где существуют ограничения по диверсификации городской экономики согласно СНИП ИТМ ГО 2.01.51-90.

Наличие благоприятных агроклиматических условий и навыков возделывания сахарной свёклы, сохранившиеся производственные и инженерные объекты недействующего сахарного комбината в совокупности с недообеспеченностью потребности населения России в данной продукции собственного производства, делает целесообразным первоочередное (до 2016 г.) восстановление сахарной промышленности на территории посёлка, что соответствует предложениям Схемы территориального планирования Курчатовского муниципального района.

Кроме того, сахарное производство характеризуется тяготением к районам производства сырья, так как здесь велики затраты сырья на единицу продукции, а перевозки связаны с большими потерями и ухудшением качества. Рыночная конъюнктура в настоящее время такова, что значительная часть потребляемого в России сахарного песка ввозится из-за рубежа. Импортирует наша страна и сахар-сырец. Наибольшая концентрация отечественных сахарных заводов приходится на Центрально-Черноземный район и Северный Кавказ. Размещение возобновляемого производства предусматривается на производственной базе нефункционирующего сахарного завода в границах земельного участка площадью 24 га по ул. Ленина, д. 29.

В настоящее время пищевая промышленность одна из самых динамичных отраслей страны, она отличается инвестиционной привлекательностью, что позволяет создавать широкую сеть перерабатывающих предприятий небольшой мощности, оснащенных современным оборудованием. В связи с этим на территории посёлка возможно размещение пищевых производств средней мощности с одновременной ориентацией и на сырье, и на потребителя. Такой двойственностью размещения характеризуются мясные, мукомольные, молочные производства.

В случае успешного развития сельского хозяйства и системы производств по промышленной переработке и сбыту сельскохозяйственного сырья и продовольствия, станет возможно дополнить агропромышленный комплекс посёлка (и Курчатовского района) деятельностью по выпуску средств производства для сельского хозяйства и пищевой промышленности. К таким производствам относятся: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для животноводства, пищевой и легкой промышленности, выпуск минеральных удобрений, комбикормовая и микробиологическая промышленность. Организация комбикормового производства будет сопряжено с высокой конкуренцией со стороны вводимых в эксплуатацию крупных объектов в г. Суджа Курской области (мощность комбикормового завода - 20 т/час и ёмкостью элеватора - 80 тыс. т) и Белгородской области (комбикормовый завод с объемом производства порядка 1 млн. тонн/год).

На вторую очередь предусматривается размещение производственных предприятий не выше 3 класса опасности (санитарно-защитная зона 300 м) на территории, расположенной у восточной границы городского поселения по ул. Свободы.

- 1.8.4. SWOT-анализ территории

SWOT-анализ территории представлен в таблице 1.8.4.

Таблица 1.8.4. SWOT-анализ территории муниципального образования «Посёлок им. Карла Либкнехта»

| Сильные стороны (Strenghts): | Слабые стороны (Weaknesses): |
| --- | --- |
| Экономико-географическое положение: - центральное положение в районе и в западной части области даёт, относительно близкое расположение к областному центру - г . Курск; - близкое расположение относительно мощного источника энергии - АЭС; - расположение на основной планировочной оси района (Основных транспортно-планирочных центров района три: город Курчатов, поселок им. К. Либкнехта, поселок Иванино. Они исполняют роль системообразующих населенных пунктов, центров районной системы расселения) | Экономико-географическое положение: - входит в зону повышенного контроля АЭС; - ограничения по размещению новых производств отсутствует, однако организация крупных производств с классом опасности выше III не желательна из-за высокой степени риска при аварии; - близкое расположение АЭС способно вызывать психологический дискомфорт и оказывать негативное влияние на принятие решения о размещении производства ввиду высокого однократного риска при возникновении чрезвычайной ситуации |
| Резерв территории: - достаточный для развития процесса урбанизации | Резерв территории: - недостаточный для экстенсивного развития сельского хозяйства |
| Биоклиматический потенциал: - самое высокое значение основного специализированного показателя агроклиматических ресурсов (биологической продуктивности климата) в ЦЧЭР – 127 баллов при диапазоне значений по территории России от 22 до 161 (Краснодарский край) балла - территория муниципального образования входит в полосу повышенной урожайности пшеницы (29-34 ц/га) | Биоклиматический потенциал: - постепенное истощение почв в отсутствии должного уровня внесения удобрений |
| Трудовые ресурсы: - высокий уровень населения трудоспособного возраста (% или 4439 человек); - достаточно высокая квалификация кадров (% населения с высшим и средним специальным образованием); - численность населения 8378 человек – 2-й по численности населённый пункт района после г. Курчатов; | Трудовые ресурсы: - тенденция к сокращению численности трудоспособного населения, высокая маятниковая миграция (г. Курчатов, г. Курск, г. Москва) порядка % экономически активного населения |
| Транспортная инфраструктура: - доминантным для района является центральный широтный транспортно-коммуникационный коридор, развитый в направлении автомагистрали федерального значения Курск – Льгов - Рыльск – граница с Украиной и железной дороги Курск-Льгов – граница с Украиной; - второстепенный широтный транспортно-коммуникационный коридор регионального значения, развитый в направлении автодороги Иванино – «Москва-Крым»; - расположение в зоне транспортно-коммуникационных коридоров относит городское поселение к территориям, наиболее перспективным для настоящего и будущего экономического развития района | Транспортная инфраструктура: - недостаточная связанность транспортной сети местного значения, объединяющих районный центр и развивающиеся центральные населенные пункты с группой сельских поселений |
| Инженерная инфраструктура: - имеется резерв проектной мощности инженерных сетей при текущей загрузке порядка 40%; - имеется резерв мощности очистных сооружений (54%); - для обеспечения потребностей производственных предприятий на территории городского поселения имеется возможность подключения к ГРС и электрическим сетям мощностью 110 кВ; - население обеспечено водой, отвечающей требованиям СанПИН в полном объеме | Инженерная инфраструктура - состояние сетей оценивается как удовлетворительное; - необходимо произвести инвентаризацию и учёт оборудования с целью выявления объектов, требующих проведения реконструкции |
| Технологический капитал: - законсервированные мощности сахарного комбината и производственной базы машиностроительного завода, обеспеченные необходимой инженерной и транспортной инфраструктурами | Технологический капитал: - изношенность основных фондов законсервированных мощностей сахарного комбината и производственной базы машиностроительного завода |
| Возможности (Opportunities): | Угрозы (Threats): |
| Экономико-географическое положение: - центральное положение в районе и в западной части области даёт возможность выступать в качестве пункта переработки, хранения и перераспределения товарных потоков; - наличие такого мощного источника энергии как АЭС является привлекательным аспектом при размещении энергоёмких производств; - закрепление позиций в качестве «полюса роста» в системе г. Курчатов-п. им. К. Либкнехта-п. Иванино с выполнением функции по районному и межрайонному обслуживанию территорий | Экономико-географическое положение: риск возникновения чрезвычайной ситуации на АЭС |
| Технологический капитал: - возобновление деятельности сахарного комбината, требующего меньших финансовых ресурсов по причине наличия инфраструктуры; - организация выпуска средств производства для сельского хозяйства и пищевой промышленности на базе недействующего машиностроительного завода | Технологический капитал: - отсутствие инвестора по причине недостаточной информированности о промышленной площадке и потенциале городского поселения |
| Переход к интенсификации сельскохозяйственной деятельности | Несоблюдение норм радиологической безопасности |
| Трудовые ресурсы: - создание рабочих мест и социальной инфраструктуры как превентивной меры оттока населения трудоспособного возраста и повышения численности населения, занятого в экономике муниципального образования | Трудовые ресурсы: - усиление процессов естественной и механической убыли населения |

## 1.9. Транспортная инфраструктура

Посёлок им. Карла Либкнехта расположен в 138 км (по автомобильным дорогам) от областного центра - г.Курск и в 11 км от районного центра г.Курчатов. Его внешние транспортные связи осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Ввиду отсутствия судоходных рек, территория поселения водным транспортом не обслуживается.

Объекты воздушного транспорта на территории муниципального образования отсутствуют.

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт областного центра («Курск-Восточный»). Аэропорт «Курск-Восточный» расположен в 7 км к востоку от центра г.Курск (на расстоянии 68 км от поселения по автодороге Р-199). «Курск-Восточный» является аэродромом совместного базирования (используется как гражданской, так и военной авиацией), допущен к приёму и выпуску международных рейсов. Авиационные услуги на территории аэропорта предоставляются КП КО «Курскаэропорт».

Аэродром имеет одну ВПП (размеры 2500х40 м). Категория аэродрома: "В" (по длине ВПП). Он способен принимать самолёты Ил-76, Ту-154, А-320 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

В настоящее время осуществляется постоянное авиасообщение с Москвой (аэропорт Домодедово), в летне-осенний период выполняются регулярные рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Анапу. Кроме того, выполняются чартерные рейсы в Египет и Турцию.

На данном аэродроме базируется 6963 авиабаза ВКО, на вооружении которой состоят самолёты МиГ-29СМТ.

- 1.9.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожная инфраструктура общего пользования на территории муниципального образования находится в оперативном управлении Орлово-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Имеется пассажирское и грузовое движение.

Через территорию муниципального образования проходит участок однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Курск – Льгов-1.

На территории муниципального образования располагается ст.Блохино и о.п. 412 км. На станции осуществляется как пассажирское, так и грузовое обслуживание. На станцию прибывают разнообразные грузы: машины и оборудование, уголь, горюче-смазочные материалы, строительные грузы. В грузах отправления преобладают сельскохозяйственные грузы и продукция промышленных предприятий.

В пределах муниципального образования пересечение железнодорожных путей с улично-дорожной сетью осуществляются в одном уровне, что негативно влияет на безопасность движения на территории муниципального образования. В границах поселения имеется два железнодорожных переезда (в створе ул.Курская и в районе филиала ЗАО «Октябрьская ДЭП»).

Пригородное сообщение осуществляется по направлениям:

•	№ 6411 Курск – Тёткино

•	№ 6311 Курск – Готня

•	№6441 Курск - Глушково

•	№ 6443/6445 Курск – Льгов-1

Поезда дальнего следования

По состоянию на 2011 год на станции останавливается поезда дальнего следования № 331/332 Киев – Воронеж и №462 Смоленск – Симферополь.

Перспективы развития железнодорожного транспорта на территории находятся поселения находятся в сфере ведения ОАО «РЖД» и связаны с повышением качества и интенсивности перевозок. В соответствии с принципами реализации данной стратегии предполагается модернизация существующих железнодорожных линий, повышение их социальной значимости путем дальнейшего развития пассажирских перевозок.

- 1.9.2. Автодорожная сеть

Внешние транспортные связи

Внешние транспортные связи городского поселения осуществляются по автодороге регионального значения Р199 (Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов)).

Автомобильная дорога Курск-Льгов-Рыльск-гр.Украины, являясь частью международного автодорожного коридора Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Уральск-Бишкек-Торугарт-граница Китая, в перспективе должна обеспечивать транспортные связи Европейских и Азиатских стран по кратчайшему расстоянию, минуя Москву и Центр России. Исходя из его значения, концепцией создания и развития сети автомобильных дорог в Российской Федерации, он определен как основной автодорожный коридор России под номером 5.

Автодорога Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины играет важную роль в обеспечении транспортных связей Курской области, проходя с запада на восток по половине ее территории. На протяжении 20,3 км (Дьяконово-Курчатов-Иванино) автодорога имеет параметры II технической категории.

В целом, внешние транспортные связи муниципального образования можно охарактеризовать как имеющие достаточный уровень развития и обеспечивающие потребности населения и промышленности.

Улично-дорожная сеть (УДС)

Общая протяжённость улично-дорожной сети пос. им.Карла Либкнехта составляет 38,8 км, из них с твёрдым покрытием – 25,26 км (табл. 1.9.1). Удельный вес дорог с твёрдым покрытием составляет 65%. В областной собственности находится 7,7 км дорог.

Общая плотность улично-дорожной сети на территории поселения на 2011 год составляет 1,29 км /1 кв. км территории или 4,97 км на 1000 человек населения.

Плотность улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на территории поселения на 2011 год составляет 0,842км /1 кв. км территории или 3,24 км на 1000 человек населения.

В посёлке более половины улиц не имеют твёрдого покрытия или имеют покрытие неудовлетворительного качества, что негативно сказывается на скорости и безопасности движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

За последние годы строительства новых улиц и дорог на территории поселения не осуществлялось, всё развитие дорожной сети осуществлялось только за счёт проведения ремонта.

Таблица 1.9.1. Реестр улично-дорожной сети поселка им.Карла Либкнехта

| № п/п | Наименование улицы | Протяж. по оси | Тип покрытия проезжей части | Физический износ покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Красная площадь | 1,62 | асфальт | 5 |
|  | ул.Кирова | 0,87 | асфальт | 25 |
|  |  | 0,25 | грунт |  |
|  | ул. Победы | 0,13 | асфальт | 35 |
|  |  | 0,22 | бетон | 35 |
|  |  | 0,23 | грунт | н/д |
|  | ул. Коммунальная | 0,4 | асфальт | 15 |
|  | ул. Пушкина | 0,5 | асфальт | 15 |
|  | ул. З.Х.Суворова | 1,027 | асфальт | 15 |
|  | ул. Мира | 1,17 | асфальт | 15 |
|  | ул. Подлесная | 0,58 | асфальт | 15 |
|  |  | 0,4 | грунт | н/д |
|  | ул. Парковая | 0,68 | грунт | н/д |
|  | ул. Лесная | 0,36 | грунт | н/д |
|  | ул. Молодёжная | 0,275 | грунт | н/д |
|  | ул. Калинина | 0,3 | грунт | н/д |
|  | ул. Маяковского | 0,2 | бетон | 35 |
|  |  | 0,2 | асфальт | 10 |
|  |  | 0,5 | грунт | н/д |
|  | переулок вдоль леса от ул. Комарова до ул. Парковая | 0,76 | грунт | н/д |
|  | ул. Октябрьская | 0,25 | грунт | н/д |
|  |  | 1,0 | асфальт | 25 |
|  | ул. Советская | 0,41 | грунт | н/д |
|  | ул. Ленина | 1,15 | асфальт | 25 |
|  | ул. К.Маркса | 1,575 | асфальт | 5 |
|  | ул. Набережная | 0,7 | грунт | н/д |
|  | ул. 1-е Мая | 0,52 | асфальт | 40 |
|  |  | 0,4 | грунт | н/д |
|  | ул. Садовая | 0,8 | асфальт | 50 |
|  | ул. М.Горького | 0,38 | грунт | н/д |
|  | ул. Новая | 0,605 | асфальт | 15 |
|  | ул. 8-е Марта | 0,36 | грунт | н/д |
|  | ул. Моховая | 0,28 | асфальт | 15 |
|  |  | 0,25 | грунт | н/д |
|  | ул. Комсомольская | 0,25 | асфальт | 50 |
|  | ул. Кр.Армии | 0,52 | асфальт | 15 |
|  |  | 0,92 | грунт | н/д |
|  | ул. Линейная | 0,82 | грунт | н/д |
|  | ул. Курская | 1,0 | асфальт | 50 |
|  | ул. Дружбы | 0,45 | асфальт | 10 |
|  | ул. Весёлая | 0,45 | грунт | н/д |
|  | ул. Тельмана | 0,425 | грунт | н/д |
|  | ул. Крупской | 0,9 | грунт | н/д |
|  | ул. Гагарина | 0,48 | грунт | н/д |
|  | ул. Луговая | 1,43 | грунт | н/д |
|  | ул. В.Луговая | 1,0 | асфальт | 15 |
|  | ул.Н.Луговая | 0,2 | грунт | н/д |
|  | ул.Комарова | 0,2 | грунт | н/д |
|  | ул. Свободы | 1,5 | асфальт | 15 |
|  |  | 0,2 | грунт | н/д |
|  | ул. Совхозная | 1,01 | грунт | н/д |
| Итого |  | 31,107 | Грунт – 13,54 Асфальт – 17,147 Бетон – 0,42 | - |

Все из вышеперечисленных улиц находятся в удовлетворительном состоянии, но многие из них не соответствуют нормативным требованиям по показателям ширины проезжей части и тротуаров.

В улично-дорожной сети поселка можно выделить её основные элементы: ул.Красная Площадь, ул.Ленина, ул.Кирова, ул.Мира, ул.З.Х.Суворова, ул. Пушкина и ул.Подлесная. Данные элементы УДС образуют чёткий структуроформирующий каркас всей урбанизированной территории. Вследствие своей значимости для посёлка городского типа, геометрические параметры данных улиц, а также состояние дорожного покрытия должны соответствовать установленным нормам.

В границах городского поседения все пересечения автодорог осуществляются в одном уровне.

Имеется один деревянный автомобильный мост через р.Сейм, протяжённостью 80 м и шириной 4,5м (в т.ч. 3 м ширина проезжей части). Он располагается в районе пересечения ул.Красная Площадь и ул.Карла Маркса.

В связи с тем, что в настоящее время дорога к мосту грунтовая, а мост деревянный, находящийся в неудовлетворительном (предаварийном) состоянии, интенсивность движения по нему распределена неравномерно и зависит от времени года и погодных условий. В среднем она колеблется от 10 до 20 автомобилей в сутки. Пешеходное движение по мосту составляет 15 человек в сутки.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети поселения является не соответствие сети автомобильных дорог по конфигурации и по параметрам отдельных участков ни потребностям хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения

Проектом предусматривается:

- Ремонт дорожной одежды;

- Реконструкция улично-дорожной сети (приведение её параметров к нормативным требованиям).

Грузовые перевозки

На протяжении последних нескольких лет для Курской области характерен постоянный рост грузооборота как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В ближайшее время тенденция к увеличению роста грузоперевозок сохранится. Это связано с ростом объемов продукции у сельхозпроизводителей.

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются как железнодорожным (дальнего следования и пригородное сообщение), так и автомобильным транспортом. На протяжении последних лет в поселении наблюдается рост количества перевезенных пассажиров и рост пассажирооборота.

- 1.9.3. Сеть общественного пассажирского транспорта

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются ОАО «Курчатовавтотранс». Автопарк данного предприятия представлен автобусами («Кароса-732В» – 12 ед., ЛиАЗ-677 – 5 ед., ЛиАЗ -5256 – 3 ед., ПАЗ-3205 – 20 ед.) и микроавтобусами («Газель» – 5 ед.).

Транспортное обслуживание населения представлено 5 автобусными маршрутами (один межмуниципальный (ежедневное автобусное сообщение с областным центром по маршрут «Курск – Рыльск») и 4 пригородных (табл. 1.9.2). Автовокзалы на территории поселения отсутствуют.

Таблица 1.9.2. Перечень автобусных маршрутов общего пользования, проходящих по территории п. им. Карла Либкнехта

| № п/п | Номер и наименование маршрута | Протя-жен-ность, км | Эксплуа-тацион-ная скорость | Кол-во рейсов в сут. | Среднее расст. между останов-ками | Подвижной состав |  | Объём перевозки тыс.пас./ год 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тип | кол-во |  |
|  | №281 Курчатов – п.К.Либкнехта | 17,2 | 14,4 | 4 | 1,7 | ПАЗ | 1 | 271,3 |
|  | №281 Курчатов – п.К.Либкнехта | 17,2 | 24,8 | 48 | 2,5 | Газель | 4 |  |
|  | №283 Курчатов – Благодатное (до поворота на п..К.Либкнехта) | 22,6 | 14,6 | 4 | 1,7 | ПАЗ | 1 | 77,4 |
|  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 285 Курчатов – КЗОМС – Любимовка (до поворота на п.К.Либкнехта) | 48,1 | 17,3 | 4 | 1,7 | Кароса ПАЗ ЛиАЗ | 1 | 76,1 |
|  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.9.3. Динамика изменения годовых объёмов пассажирских перевозок

| Наименование | Единица измерения | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Муниципальные маршруты | тыс.пасс. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Межмуниципальный маршрут | тыс.пасс. | 520,6 | 540,7 | 562,7 | 513,2 | 424,8 |

Основной проблемой пассажирского транспорта является износ автопарка маршрутного транспорта. Для ее решения предлагается планомерное обновление автопарка обслуживающего маршруты.

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного парка поселения. Прирост транспортных средств происходит за счет значительного роста парка индивидуальных легковых автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин будет осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев. В целом по поселению прогнозируется рост парка легковых автомобилей к 2021 году в 1,55 раза. Ввиду отсутствия данных по зарегистрированным в поселении транспортным средствам, не представляется возможным рассчитать их проектное количество. Рост автомобильного парка рассчитан исходя из прогнозного уровня насыщенности легковыми автомобилями населения, потребности в грузовых и пассажирских перевозках и учитывая темпы прироста личного автотранспорта на территории области за последние годы.

- 1.9.4. Техническое обслуживание автотранспорта

На территории поселка им.Карла Либкнехта находятся две АЗС. Они расположены на въездах в посёлок на а/д Р199 (Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов)).

Информация по наличию станций технического обслуживания отсутствует.

В соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) следует предусмотреть станции технического обслуживания автомобилей из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. Автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Ввиду отсутствия данных по зарегистрированным в поселении транспортным средствам, рассчитать потребность в АЗС и СТО не представляется возможным.

Расчёт сооружений для хранения транспортных средств

На селитебной территории в пределах пешеходной доступности для жителей предлагается разместить 90% расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей в гаражах и открытых стоянках для постоянного хранения.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются в объёме 70% расчётного парка.

Размещение гаражей и стоянок автомобилей в индивидуальной застройке предполагается непосредственно на самих участках.

Выводы:

Транспортно-географическое положение поселения в целом можно оценить как хорошее. К недостаткам можно отнести удаленность от областного центра, а также отсутствие федеральных автомобильных трасс, по которым идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов. К преимуществам можно отнести: наличие на территории района автотрассы регионального значения Р199 (Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов)); прохождение через территорию поселения железнодорожной линии.

## 1.10. Инженерная инфраструктура

- 1.10.1. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение МО осуществляется с использованием подземных вод. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 50,1 тыс. м3/сут. Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному. Качество используемых для питьевого водоснабжения подземных вод в основном соответствует предъявляемым требованиям.

В поселке им. К.Либкнехта имеется централизованное водоснабжение.

Сеть водоснабжения закольцованная с тупиковыми отводами. Общая протяженность водопроводной сети поселка составляет 33,55 км, диаметр труб 100 мм. Характеристика водопроводных сетей по состоянию на начало 2011 года представлена в таблице 1.12.1.

Источником водоснабжения поселка им. К.Либкнехта являются подземные воды альб-сеноманского яруса. Водоснабжение осуществляется из трех централизованных водозаборных сооружений. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-40 куб.м/час, с накоплением в водонапорной башне и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Суммарная производительность водозаборных сооружений 1,727 тыс. куб. м/сутки.

Объем водопотребления из централизованной водопроводной сети по поселку составляет 0,638 тыс. куб. м/сутки, весь объем расходуется на хозяйственно-питьевые нужды.

Согласно исследованиям, проводимым ежеквартально филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», вода от водозаборов по ул. Октябрьская, Свободы, Ленина соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В водоохранных зонах 1-го,2-го,3-го поясов водозаборных сооружений, загрязняющие вещества в почве и водоносных горизонтах отсутствуют.

Таблица 1.10.1. Перечень и характеристика источников водоснабжения по состоянию на 01.01.2011

| № п/п | Наименование артезианской скважины | Адрес, принадлежность | Эксплуатац. водоносный горизонт, глубина скважин | Производи-тельность проектная фактическая, м3 /год (м3/сутки) | Протяжен-ность водо-проводных сетей, км | Год строит-ва | Перечень обслужива-емых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор ул.Октябрьская |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | №1 (№1039) |  | Альб-сеноманский, 85м | 123570 (338,5) 43034 (117,9) | 15,768 | 1987 | Жилой фонд, школа №2, школа-интернат, детская спортивная школа, детский сад, котельная поселка, больница, магазины |
| 1.2. | №2 (№1229) |  | Альб-сеноманский, 90м | 123570 (338,5) 43034 (117,9) |  |  |  |
| 1.3. | №3(№1040) |  | Альб-сеноманский, 85м | 123570 (338,5) 43033 (117,9) |  |  |  |
| 1.4. | №4 ( №954) |  | Альб-сеноманский, 71,5м | 123570 (338,5) 43033 (117,9) |  |  |  |
| 2. | Водозабор ул. Свободы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | №1 (№23Д) |  | Альб-сеноманский, 80м | 60230 (165) 10696,7 (29,31) | 9,200 | 1980 | Жилой фонд |
| 2.2. | №2 (№24Д) |  | Альб-сеноманский, 80м | резервная |  |  |  |
| 2.3. | №3 (№ 25Д) |  | Альб-сеноманский, 80м | резервная. |  |  |  |
| 3. | Водозабор ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Альб-сеноманский, 80м | 75920 (208) 49921,45 (136,8) | 8,582 | 1960 | Жилой фонд, школа №1, тех.училище, администрация поселка, кафе, библиотека, почта |

Поселковая магистральная водопроводная сеть развита достаточно. Ряд участков требует замены из-за недостаточной пропускной способности и большого износа сети.

- 1.10.2. Водоотведение

В поселке имеются очистные сооружения биологического типа очистки – поля фильтрации, производительностью 993 тыс.м3/год (2,72 тыс.м3/сут.). Год строительства – 1971. Фактический объем стоков составляет 0,46 тыс. м3/сутки.

Общая протяженность канализационных сетей по поселку – 2,921 км. Год ввода в эксплуатацию 1986-2007 гг. Диаметр труб варьируется от 100 до 250 мм.

- 1.10.3. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории поселка осуществляется только для муниципального жилищного фонда и объектов соцкультбыта. Горячее водоснабжение отсутствует. Для этих нужд в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры используются электрические емкостные водонагреватели. Система теплоснабжения открытого типа.

Суммарные тепловые нагрузки составляют 7,34 Гкал/ч (8,54 МВт) для отопления зданий.

Источником тепла служит районная котельная, расположенная на территории Машиностроительного завода. Котельная работает с 2005 года на природном газе. Котельная оборудована 6 паровыми котлами ДКВР 10/13ГМ с горелочным устройством ГМГ-5,8 (4 котла не работают). ранее действовавшие котельные ТУ, больницы, на ул.Молодежная в настоящее время списаны, их здания находятся в хорошем состоянии.

Схема тепловых сетей друхтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 13 км (в однотрубном исчислении).

Часть труб, выполненных из асбестоцемента, в настоящее время рассыпались и нуждаются в срочной замене.

- 1.10.4. Газоснабжение

На территории поселка им. К.Либкнехта приходит межпоселковый газопровод – Б.Угоны (Льговского района) - поселок им. К. Либкнехта. В поселении располагается ГРПШ.

Исходные данные для разработки раздела «Газоснабжение» администрацией городского поселения не предоставлены.

- 1.10.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка им. К.Либкнехта осуществляется от электрических сетей ОАО «Курскэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра»). На территории поселения расположена одна подстанция 110кВ – «Пены». на подстанции имеется 2 трансформатора мощностью по 16 МВА. Загрузка трансформаторов составляет  44,6%.

На сегодняшний день существующие сети и силовые трансформаторы поселка загружены, требуются новые технологии по их замене. Появилась необходимость в развитии электросетевого комплекса всего поселка. Развитие электросетевой инфраструктуры поможет решить проблемы с энергоснабжением как новых, так и существующих объектов. По данным администрации поселка потребность в электроэнергии составляет 1,01 млн. кВт ч/год (ж/с); 1,875млн. кВт ч/год (в/к), в том числе: на производственные нужды, 0,998 млн. кВт ч/год (ж/с), 1,841 млн. кВт ч/год (в/к), на коммунально-бытовые нужды 0,012 млн. кВт ч/год (ж/с), 0,034млн. кВт ч/год (в/к).

- 1.10.6. Средства связи и коммуникаций

В целом население обеспечено доступом к телефонной сети общего пользования. В поселке имеется возможность приема программ теле- и радиовещания. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Кроме телефонной связи общего пользования предоставляются услуги сотовой связи. В Курчатовском районе представлены следующие сотовые операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2.

- 1.10.7. Санитарная очистка территории

На территории поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположена свалка площадью 9 га и объемом накопленных отходов 290 тыс. м3. Срок окончания эксплуатации – 2012 год.

- 2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью Генерального плана (таблица 2.1).

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено или не ограничено применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, санитарно-защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) границы устанавливаются в результате разработки проекта границ таких зон. Таким образом, границы зон с особыми условиями использования территорий либо прямо определяются в нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания на величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке специальных проектов границ таких зон.

Таблица 2.1. Перечень зон с особыми условиями использования территории

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Режим хозяйственного использования | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режимы хозяйственного использования/ | Размеры зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли и объекты культурного наследия (ОКН): исторические городские и сельские поселения, памятники, ансамбли, достопримечательные места, иные памятники истории, культуры, архитектуры, археологии | Непосредственно для территории объекта – запрещается любая деятельность, оказывающая негативное влияние на объект охраны (допускается реставрация, приспособление объекта для современных нужд, ограниченная хозяйственная деятельность – по согласованию с органом охраны ОКН). Приоритетное использование в научных, рекреационных, туристических целях. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении возможна при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. | Федеральный закон от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», региональные законы и подзаконные акты. | По границе территории ОКН (на основании согласованного Проекта границ территории ОКН) |
| Земли, непосредственно прилегающие к границам объекта культурного наследия (территория охранных зон объекта культурного наследия) | Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны. Режим использования территорий зон охраны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды. Запрещено размещение следующих видов объектов: - объектов, наносящих визуальный эстетический ущерб памятникам, их территориям и сложившейся исторической застройке (не соответствующих по объему, высоте, материалам, стилевому решению, прилегающей исторической застройке и т.д.); - объектов, при строительстве которых может быть ухудшена гидрологическая обстановка памятников, их территорий и сложившейся фоновой исторической застройки; - гаражей, хозпостроек по красной линии застройки. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды; ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований: а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». | В соответствии с утвержденным Проектом охранных зон объекта культурного наследия (ориентировочно, радиусы зон могут устанавливаться региональными градостроительными нормативами, законами и подзаконными актами) Земельные участки, сопредельные с участками памятников, при отсутствии проекта территории памятника, не должны подходить к строениям ближе, чем на одну высоту памятника (от наименьшего уровня земли до конька). |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов | В границах водоохранных зон рек, других водных объектов запрещается: - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ | Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. Ширина водоохранной зоны – в зависимости от протяженности реки. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км водоохранная зона устанавливается в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м, свыше 50 км – 200 м. Для русловых водохранилищ, расположенных на реке водоохранная зона и прибрежная защитная полоса устанавливаются по ширине водооохранной и прибрежной защитной полосе реки. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В отдельных, установленных законом случаях, размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы могут иметь и иные значения. |
| Береговая полоса | Все ограничения, перечисленные для прибрежных защитных полос и водоохранных зон. Дополнительно: береговая полоса предназначена для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ | Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (береговая полоса 5 м). |
| Зона затопления | Запрещается размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ | В границах территории затопления |
| Зона санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения | В пределах первого пояса ЗСО не допускается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. В пределах второго пояса ЗСО не допускается: - размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. - размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Возможно использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с использованием процедур публичных слушаний: в пределах второго пояса ЗСО: - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах; - новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; - добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов. - в пределах третьего пояса ЗСО: - размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов; - новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; - добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов. | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | В соответствии с утвержденным Проектом организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от подземного водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора определяется гидродинамическими расчетами. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: а) для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. Граница второго и третьего поясов охраны поверхностного источника определяются местными условиями. |
| Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. Возможное использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля: - озеленение территории; малые формы и элементы благоустройства; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; пожарные депо; бани; прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; автозаправочные станции. | Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) | Нормативные СЗЗ: - объекты I класса – 1000 м; - объекты II класса – 500 м; - объекты III класса – 300 м; - объекты IV класса – 100 м; - объекты V класса – 50 м. Расчетная СЗЗ может быть уменьшена относительно нормативной в случае разработки, согласования и утверждения в установленном порядке проекта организации СЗЗ. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности. В соответствии с п. 6.8. СНиП 2.07.01-89*, устанавливается СЗЗ шириной 100 м от железной дороги до жилой застройки, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть, впоследствии, уменьшена, но не более чем на 50 м. |
| Охранные зоны электрических сетей | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей электросети. | «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» | Зоны, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 500, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м |
| Охранные зоны линий и сооружений связи | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии и сооружения связи. | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», | Зоны, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии 2 м (3м) |
| Охранные зоны тепловых сетей | В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче - смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно - активных веществ и горюче - смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно - разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Приказ Минстроя Российской Федерации от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети". Расстояния по горизонтали (в свету) от строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений: От наружной стенки канала, тоннеля – 2 м; От оболочки бесканальной прокладки – 5м. |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей магистральные трубопроводы. | «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 (ред. от 23.11.1994) | Вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – 100 м от оси; вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - 25 м от оси; вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов - 100 м во все стороны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород. |
| Охранные зоны межпоселковых газопроводов и газопроводов низкого давления | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей газовые сети | Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | Для межпоселковых газопроводов и газопроводов низкого давления – 2 м, для газорегуляторных пунктов – 10 м |
| Охранные зоны сетей водоснабжения и канализации | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения и канализации. Для проведения испытания трубопровода ответственному исполнителю работ должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной опасности с указанием в нем размеров охранной зоны. Форма наряда-допуска и порядок его выдачи должны соответствовать требованиям СНиП III-4-80*. | СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» | Расстояния по горизонтали (в свету) от строительных конструкций сетей до фундаментов зданий и сооружений (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*): Для водопроводов и напорной канализации – 5м; Для самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3 м; Для дренажа – 3 м; Для сопутствующего дренажа – 0,4 м. |
| Охранные зоны транспорта | Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Запрещены все виды строительства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. | «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 | В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается: - для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров; - для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров; - для подъездов к краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров; - для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров. |

- 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Планировочная структура

- 3.1.1. Существующая планировочная структура

Основными планировочными осями территории поселения являются железная дорога, автомобильная дорога регионального значения и основные улицы:

- Главная планировочная ось образована железной дорогой «Курск – Льгов-1» и автомобильной дорогой II категории «Курск-Льгов-Рыльск-гр.Украины», проходящими параллельно друг другу в направлении с запада на восток.

- Основные улицы имеют следующие направления:

- а) юго-восток - северо-запад: ул.Красная Площадь – ул.Карла Маркса, ул.З.Х.Суворова;

- б) северо-запад – северо-восток: ул.Ленина – ул.Кирова, ул.Подлесная.

- К второстепенным осям поселка можно отнести ул.Мира, ул.Пушкина, и автомобильную дорогу на Чапли, вдоль которой располагаются сельскохозяйственные производственные объекты.

Основные планировочные центры располагаются на ул.Ленина и ул. З.Х.Суворова:

- Планировочный центр по ул.З.Х.Суворова носит административно-деловой характер с торгово-досуговыми функциями. Здесь расположены здания Администрации, клуба, торговые объекты и объекты общественного питания и иные объекты общественно-бытового назначения. Также здесь располагается крупная зона рекреационно-спортивного назначения – спортивная площадка со строящимся физкультурно-оздоровительным центром и планируемым к благоустройству поселковым парком.

- Второй планировочный центр расположен на ул.Ленина и по функциональному назначению является производственным – это территория, занятая крупными производственными объектами и в прошлом являвшаяся центром притяжения рабочих кадров поселка: ООО «Сахаринвест», ООО «Механический завод», ООО «Агротехмаш», которые в настоящее время не функционирует и действующим филиалом ЗАО «Октябрьское ДЭП».

Планировочные центры связаны между собой основными планировочными осями – ул.Ленина и ул.З.Х.Суворова.

Второстепенные планировочные центры на территории поселка не выделяются.

Территория центральной производственной зоны обладает высоким потенциалом развития благодаря обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, сохранившимся в удовлетворительном состоянии производственных помещений.

Наибольшим потенциалом для строительства индивидуального жилья обладает юго-западная, южная и юго-восточная части территории поселка, где имеются благоприятные инженерно-геологические условия для строительства и свободные от застройки и ограничений территории.

Для развития рекреационной функции территория поселка представляет значительный интерес: жилая застройка перемежается многочисленными озерцами естественного происхождения, сохранившейся природной растительностью; пойма реки Сейм представляет собой ресурс для развития водных видов отдыха, в том числе пляжей; крупный лесной массив в восточной части поселения привлекателен для развития оздоровительных учреждений.

- 3.1.2. Проектная планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация поселка определяет самые общие основы пространственной морфологии, структуры и композиции населенного пункта. Имеется в виду такое понимание структуры, которое в синтезированном виде представляет и решает социальную, экономическую, экологическую, эстетическую и культурологическую проблематику населенного пункта.

Поселок им. К.Либкнехта не обладает целостной структурой. Территория поселка расположена по обоим берегам реки Сейм. Весь градостроительный потенциал территории расположен на левом берегу реки, тогда как правобережная часть поселка представляет собой заболоченную пойму с неиспользуемыми сельскохозяйственными угодьями, перемежающимися огородами и не вовлечена в градостроительную деятельность. Левобережная часть поселка рассечена на северную и южную части железной и автомобильной дорогами, при этом поселок им.К.Либкнехта также не является единым, а состоит из 7 отдельных частей, не соединенных между собой общей границей населенного пункта, что, однако, не противоречит действующему законодательству.

Территориальное развитие поселка сдерживается наличием природных и технологических ограничений по всему периметру селитебной территории. В частности, с севера вдоль русла реки Сейм находятся подтопляемые территории поймы, с востока – леса лесного фонда защитной категории, юго-восточная часть населенного пункта занята крупной производственной зоной, центральная часть территории поселка находится в зоне распространения ограничений, связанных с крупными транспортными магистралями, пересекающими поселок; в южной части поселения располагаются сельскохозяйственные угодья и крупные эрозионные формы рельефа – балки и овраги, которые осложняют градостроительное развитие данной территории.

Формирование планировочной структуры поселка им.К.Либкнехта должно происходить с учетом следующих основных положений:

- Планировочная структура поселка является составной частью планировочной структуры прилегающих к ней территорий муниципальных образований Курчатовского района и Курской области в целом;

- Предлагаемая к сохранению сформировавшаяся планировочная структура позволяет развивать поселок внутри административной границы  поселка по нескольким планировочным зонам. Развитие поселка на расчетный срок генерального плана предполагается без территориального роста с учетом демографического спада, но улучшения уровня жилищной обеспеченности;

- Упорядочение планировочной структуры поселка;

- Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур;

- Приведение уровня благоустройства поселка к нормативному;

- Проведение мероприятий по охране окружающей среды с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Проектом предлагается использование имеющихся территориальных и градостроительных резервов для развития поселка в его административных границах, рекомендуется переход к активной реконструкции жилищного фонда поселения, возобновление деятельности крупных промышленных предприятий, расположенных в черте населенного пункта.

С учетом расположения основных планировочных осей и центров, планируемых мероприятий по их развитию и ограничений использования территории, выделены участки перспективного развития селитебных территорий:

- для застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа:

- в западной части поселка к северу от железной дороги,

- в западной части поселка к югу от железной дороги,

- в центральной части поселка к югу от железной дороги,

- в восточной части поселка к югу от железной дороги,

- застройку многоквартирными жилыми домами предлагается вести на территории уже сложившихся жилых кварталов, где имеются территориальные резервы для уплотнения застройки в пределах действующих нормативов, например, по ул.Маяковского.

Размещение основных социально-значимых объектов останется прежним. Перечень объектов капитального строительства будет дополнен ФОКом в зоне административного центра поселения (по ул.З.Х.Суворова) и пристройкой к СОШ №1 для размещения в ней ДОУ.

Сложившиеся производственные территории сохранят свое положение в планировочной структуре поселка и будут дополнены формируемой производственной зоной к югу от железной дороги для размещения в ней производственных предприятий не выше 3 класса опасности (СЗЗ = 300 м).

Рекреационные зоны получат развитие посредством организации нескольких озелененных территорий общего пользования в составе административного центра поселка вблизи строящегося ФОКа и в западной части поселка. Кроме того, территория бывшего детского лагеря, расположенная в лесном массиве на востоке поселка, выделяется проектом под строительство оздоровительного учреждения.

## 3.2. Планируемое функциональное зонирование

Схема функционального зонирования территории поселка им.К.Либкнехта разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 № 150 (СНиП 11-04-2003г.), техническим заданием на проектирование.

Границы функциональных зон определены с учетом административной границы поселка, естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, линейными водоемами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

Территории социально-необходимых объектов (детские сады, школы, учреждения здравоохранения) входят в состав общественно-деловой зоны и отдельно не выделяются.

На схеме функционального зонирования территории поселка им. К.Либкнехта установлены следующие функциональные зоны (таблица 3.2.1):

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- транспортной и инженерной инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационные;

- специального назначения.

Таблица 3.2.1. Функциональное зонирование территории поселка имени К.Либкнехта

| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ УСАДЕБНОГО ТИПА (1-3 этажа) | зоны размещения: - жилых домов разных типов, - отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, - культовых объектов, - гаражей и стоянок автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам, - объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, - территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества |
|  | 2. ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 этажа) |  |
|  | 3. ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (4-8 этажей) |  |
|  | 4. ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 и более этажей) |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |
|  | 1. ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | зоны размещения: - объектов здравоохранения, - объектов образования, - объектов культуры, - объектов торговли, - объектов общественного питания, - спортивных сооружений, - объектов социального и коммунально-бытового назначения, - объектов предпринимательской деятельности, - объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, - административных, научно-исследовательских учреждений, - культовых объектов, - объектов культурного наследия, - стоянок автомобильного транспорта, - объектов делового, финансового назначения, - иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства могут включаться: - жилые дома различного типа, - объекты размещения (гостиницы). |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |
|  | 1. ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ | зоны размещения: - производственных объектов III, IV и V классов опасности, - коммунальных и складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - объектов оптовой торговли. |
| ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
|  | 1. ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | зоны размещения: - инженерных коммуникаций, - сооружений инженерной инфраструктуры, - объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | 2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | зоны размещения: - железнодорожных линий (отводы), - сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. |
|  | 3. МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ И ДОРОГ | зоны размещения: - улиц магистрального значения (отводы в условных красных линиях), - автодорог различных категорий (отводы), - сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, - коммунально-складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - гаражных комплексов и групп индивидуальных гаражей; - стоянок индивидуального транспорта; - территории объектов обслуживания транспорта |
|  | 4. УЛИЦ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | зоны размещения: - улиц местного значения (отводы в условных красных линиях), - автодорог различных категорий (отводы), - сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, - коммунально-складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - гаражных комплексов и групп индивидуальных гаражей; - стоянок индивидуального транспорта; - территории объектов обслуживания транспорта |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
|  | 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | зона размещения: - сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники и другие) |
|  | 2. ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ, ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ОГОРОДОВ | зоны размещения: - многолетних насаждений, - объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для: - ведения сельского хозяйства, - дачного хозяйства, - личного подсобного хозяйства, - садоводства. |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |  |
|  | 1. ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | зоны размещения: - парков, скверов, садов, - тематических спортивных парков; - пляжей, - объектов отдыха и туризма, - объектов для занятий физической культурой и спортом, - естественных природных ландшафтов, - рек, прудов, озер. |
|  | 2. ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ |  |
|  | 3. СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | 4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |
|  | 5. АКВАТОРИЙ |  |
| ЗОНЫ ЛЕСОВ ЛЕСНОГО ФОНДА |  |  |
|  | 1. ЛЕСОВ ЛЕСНОГО ФОНДА | зоны размещения: - лесов лесного фонда |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
|  | 1. КЛАДБИЩ | зоны размещения: - кладбищ, - свалок, - скотомогильников, - иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах |
|  | 2. СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ |  |

Более подробно характеристики и описания функциональных зон даны ниже по тексту. Баланс территорий муниципального образования по функциональному зонированию приведен в таблице 3.2.2.

Жилые зоны

Территория жилой зоны предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами малой, средней и высокой этажности, а также для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилые зоны подразделяются на несколько типов в зависимости от характера и плотности застройки.

1. Зоны застройки жилыми домами усадебного типа

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки – отдельно стоящих жилых домов усадебного типа этажностью не выше 3 этажей с земельными участками с обязательным обеспечением объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обслуживания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

Зона включает территории сложившейся индивидуальной застройки усадебного типа и в целом занимает 168,9 га (5,6 % территории поселка).

На расчетный срок зона застройки индивидуальными жилыми домами получит развитие за счет нового строительства на свободных территориях. На расчетный срок доля данной зоны в общей площади поселка возрастет до 8,7 %, ее площадь составит 260,7 га.

2. Зоны застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки (отдельно стоящих жилых домов этажностью не выше 3 этажей) с обязательным обеспечением объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обслуживания населения.

Площадь зоны составляет 1,1 % общей площади поселка (33 га). Проектом не предусматривается территориальное развитие данной зоны.

3. Зоны застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов средней плотности застройки (отдельно стоящих жилых домов этажностью 4-8 этажей) с обязательным обеспечением объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обслуживания населения.

Данный тип застройки представлен фрагментарно в центральной части поселка. Площадь данной зоны в целом составляет 6,3 га – 0,2 % общей площади поселка. Развитие данной зоны будет вестись посредством уплотнения сложившихся жилых кварталов данного типа застройки.

4. Зоны застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов высокой плотности застройки (отдельно стоящих жилых домов этажностью 9 и более этажей) с обязательным обеспечением объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обслуживания населения.

Данный тип застройки также представлен в центральной части поселка. Площадь данной зоны в целом составляет 2,4 га – 0,1 % общей площади поселка. Развитие данной зоны будет вестись посредством уплотнения сложившихся жилых кварталов данного типа застройки.

Общественно-деловые зоны

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения, а также размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Территория зоны предназначена для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спорта, коммерческой деятельности, высших и средних специальных учебных заведений, общественных, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых объектов, гостиниц и иных зданий и сооружений.

Территориально данная зона представлена преимущественно в центральной части поселка. Проектом не планируется территориальное  развитие данной зоны, предполагается проведение реконструкции имеющихся объектов социальной инфраструктуры и строительство новых в составе имеющихся общественно-деловых зонах, обладающих достаточным территориальным резервом.

Площадь данной зоны останется неизменной – 23,7 га (0,8 % площади поселка).

Производственные зоны

1. Зоны промышленных и коммунально-складских объектов

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, складских и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Производственные зоны включают территории промышленных предприятий IV класса опасности (СЗЗ – R 500м), III класса опасности (СЗЗ – R 300м), IV класса опасности (СЗЗ – R 100м), V класса опасности (СЗЗ – R 50м), включая предприятия, не имеющие СЗЗ: разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности; территории коммунально-складского назначения: склады, специализированные по комплексной поставке, торговые базы.

Разделение производственных зон на подзоны по классам опасности промышленных предприятий осуществляется в проекте Правил землепользования и застройки.

Установление санитарно-защитных зон производится в соответствии с требованиями технических регламентов.

Площадь производственных зон на территории поселка сохранится в размере 140,7 га. Развитие производственного комплекса поселения будет вестись на уже сформированных производственных площадках.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования, а также их охранных зон, объектов жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных и железных дорог (включая отводы земельных участков) и их придорожных полос, улиц и объектов транспортной инфраструктуры, составляющих единую систему транспортного обеспечения.

Установление санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон охраны объектов, придорожных полос и др. производится в соответствии с требованиями технических регламентов.

1. Зоны инженерных сетей и сооружений

В зону инженерных сетей и сооружений включены территории сооружений инженерной инфраструктуры (электроподстанции, котельные, водозаборные сооружения, очистные сооружения), охранные зоны источников водоснабжения, линий электропередач территории поселка.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования, их санитарно-защитных зон и зон охраны подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик. Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сетей и сооружений инженерного оборудования.

Площадь зоны инженерных сетей и сооружений на территории поселения составляет 67,5 га (2,3 % общей площади поселения).

2. Зоны железнодорожного транспорта

На территории муниципального образования данная зона представлена зоной отвода участка однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Курск – Льгов-1.

Площадь зоны составляет 43,8 га (1,5 % площади поселка) и на расчетный срок останется неизменной.

3. Зоны магистральных улиц и дорог

В эту зону входят улицы поселка (отводы в условных красных линиях) и автомобильные дороги магистрального значения, перекрестки, площади, зоны индивидуального транспорта, включая стоянки индивидуального транспорта.

Также в эту зону входят объекты транспортной инфраструктуры: территории АЗС и СТО, гаражи поселкового транспорта, индивидуальные гаражи, стоянки индивидуального и поселкового транспорта.

Внутриквартальные проезды и противопожарные проезды отдельно не выделяются и входят в иные территориальные зоны: жилые, административно-деловые, производственные и т.д.

Общая площадь данной зоны составляет 65,1 га (2,2 % общей площади городского поселения).

4. Улиц местного значения

В эту зону входят улицы поселка (отводы в условных красных линиях) и автомобильные дороги местного значения, перекрестки, зоны индивидуального транспорта, включая стоянки индивидуального транспорта.

Общая площадь данной зоны составляет 31,5 га (1,1 % площади поселка). К расчетному сроку планируется увеличение данной зоны до 40,5 га (1,3 га) за счет строительства улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке.

Зоны сельскохозяйственного использования

1. Зоны сельскохозяйственных угодий

Зона предназначенная для размещения пашен, садов, сенокосов и пастбищ, расположенных на территории поселка.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования (типа функциональной зоны) в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки поселка имени К.Либкнехта.

Так, настоящим проектом запланировано развитие индивидуального жилищного строительства в черте поселка им.К.Либкнехта на территориях, занятых пашней. В связи с этим, к расчетному сроку территория данной зоны сократится с 1417,5 до 1389,3 га, что будет составлять 46,3% территории поселка.

2. Зоны личных подсобных хозяйств, дачных хозяйств и огородов

Включает территории огородов, личного подсобного и дачного хозяйства граждан.

Общая площадь зоны составляет 135,9 га (4,5 % площади поселка). На расчетный срок площадь зоны сократится за счет размещения новых площадок для индивидуального строительства и составит 105,9 га (3,5 %).

Территории данных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования (типа функциональной зоны) в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городского поселения.

Рекреационные зоны

Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения, улучшения микроклимата поселения и включают в себя скверы, парки, сады, водоемы, пляжи и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему отрытых пространств городского поселения. Также, в рекреационную зону включаются природные объекты и иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного, рекреационного и природоохранного назначения.

В состав рекреационной зоны входят:

1. Озелененные территории общего пользования

Это территории, предназначенные для разнообразных целевых, массовых видов отдыха, прогулок, развлечений, культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных мероприятий для всего населения поселка и включают в себя скверы и парки. Может включать в себя объекты обслуживания.

В состав данной зоны входит один парк площадью 0,6 га. Проектом предусмотрено значительное увеличение площади данной зоны до 9 га за счет организации озелененных территорий общего пользования в центральной и западной частях поселка.

2. Зоны природных ландшафтов

Включают территории естественных ландшафтов, в том числе неудобий (овражно-балочную сеть и др.), пойменно-ландшафтные комплексы рек. Площадь зоны составляет 315 га (10,5 % площади поселка), на расчетный срок планируется сокращение данной зоны за счет развития озелененных территорий общего пользования и зон специального назначения. В результате площадь зоны составит 264 га или 8,8 % от площади территории поселения.

3. Спортивно-рекреационного назначения

Это территории, предназначенные для разнообразных специализированных массовых видов отдыха, развлечений, культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных мероприятий для населения поселения. Может включать в себя объекты обслуживания, общественного питания, торговли и т.д.

Площадь зоны составляет 4,8 га (0,2 % площади поселения).

4. Оздоровительных объектов

На территории поселения в состав данной зоны входит территория размещения не действующего в настоящее время детского оздоровительного лагеря площадью 3,3 га. Проектом предусмотрено строительство на данной территории санатория (пансионата). Таким образом, площадь данной зоны останется неизменной.

5. Акваторий

Данная территориальная зона включает все водные объекты, представленные на территории поселения. Все территории водных объектов в соответствии с данными топографической съемки отнесены проектом к зоне акваторий. Площадь зоны составляет 85,8 га (2,9 % площади поселка).

Зоны лесов лесного фонда

На территории поселения к данной зоне отнесены леса Льговского лесничества общей площадью 431,4 га (14,4 % площади поселка).

Зоны специального назначения

1. Зоны кладбищ

Площадь кладбищ на территории поселения составляет 2,7 га. Проектом предусматривается расширение действующего кладбища. Таким образом, площадь данной зоны к расчетному сроку составит 4,5 га (0,2 % площади поселения).

2. Зоны складирования отходов

В состав данной зоны включены действующая свалка и скотомогильник. Площадь данной зоны составляет 2,1 га. К расчетному сроку данную зону планируется полностью исключить из проектного баланса функциональных зон муниципального образования за счет реализации запланированных мероприятий по рекультивации данных объектов.

Порядок использования территориальных зон специального назначения устанавливается Правилами землепользования и застройки с учетом требований государственных и региональных (утвержденных) градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов, разработанных для данных объектов.

Баланс функциональных зон территории поселка имени К.Либкнехта определен на основе «Схемы функционального зонирования территории поселка», разработанной в составе картографических материалов Генерального плана поселка имени К.Либкнехта (табл. 3.2.2). Баланс дает ориентировочное представление о перспективном использовании территории поселения.

Таблица 3.2.2. Баланс территорий поселка имени К.Либкнехта по функциональному зонированию

| № | Наименование функциональных зон | Существующее положение |  | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Жилые | 210,6 | 7,0 | 302,4 | 10,1 |
| 1.1 | Застройки жилыми домами усадебного типа, 1-3 этажа | 168,9 | 5,6 | 260,7 | 8,7 |
| 1.2 | Застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, 1-3 этажа | 33,0 | 1,1 | 33,0 | 1,1 |
| 1.3 | Застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами, 4-8 этажей | 6,3 | 0,2 | 6,3 | 0,2 |
| 1.4 | Застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, 9 этажей и более | 2,4 | 0,1 | 2,4 | 0,1 |
| 2. | Общественно-деловые | 23,7 | 0,8 | 24,0 | 0,8 |
| 2.1 | Делового, общественного и коммерческого назначения, а также размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 23,7 | 0,8 | 24,0 | 0,8 |
| 3. | Производственные | 140,7 | 4,7 | 140,7 | 4,7 |
| 3.1 | Промышленных и коммунально-складских объектов | 140,7 | 4,7 | 140,7 | 4,7 |
| 4. | Транспортной и инженерной инфраструктуры | 208,2 | 6,9 | 216,9 | 7,2 |
| 4.1 | Инженерных сетей и сооружений | 67,5 | 2,3 | 67,5 | 2,3 |
| 4.2 | Железнодорожного транспорта | 43,8 | 1,5 | 43,8 | 1,5 |
| 4.3 | Магистральных улиц и дорог | 65,1 | 2,2 | 65,1 | 2,2 |
| 4.4 | Улиц местного значения | 31,5 | 1,1 | 40,5 | 1,4 |
| 5. | Сельскохозяйственного использования | 1553,4 | 51,8 | 1495,2 | 49,8 |
| 5.1 | Сельскохозяйственных угодий | 1417,5 | 47,3 | 1389,3 | 46,3 |
| 5.2 | Личных подсобных хозяйств, дачных хозяйств и огородов | 135,9 | 4,5 | 105,9 | 3,5 |
| 6. | Рекреационные | 427,5 | 14,3 | 385,5 | 12,9 |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования | 0,6 | 0,02 | 9,9 | 0,3 |
| 6.2 | Природных ландшафтов | 315,6 | 10,5 | 264,6 | 8,8 |
| 6.3 | Спортивно-рекреационного назначения | 4,8 | 0,2 | 4,8 | 0,2 |
| 6.4 | Оздоровительных объектов | 3,3 | 0,1 | 3,3 | 0,1 |
| 6.5 | Акваторий | 85,8 | 2,9 | 85,8 | 2,9 |
| 7. | Лесов лесного фонда | 431,4 | 14,4 | 431,4 | 14,4 |
| 8. | Специального назначения | 4,8 | 0,2 | 4,5 | 0,2 |
| 8.1 | Кладбищ | 2,7 | 0,1 | 4,5 | 0,2 |
| 8.2 | Складирования отходов | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 3000,0 | 100,0 | 3000,0 | 100,0 |

Подробно планировочные режимы и регламенты разрабатываются в установленном порядке в отдельном документе: «Правилах землепользования и застройки поселка имени К.Либкнехта».

На все типы функциональных зон устанавливаются ограничения на использование территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, технические коридоры и охранные зоны инженерных коммуникаций, придорожные полосы, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Демографический прогноз

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2010 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс.чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Курчатовский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области (рис. 4.1.1).

Рисунок 4.1.1. Динамика численности населения Курчатовского района и Курской области

Поселок им.К.Либкнехта на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Курчатовского района, характеризуется более стабильной динамикой численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в поселке являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения поселка им.К.Либкнехта.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке 4.1.2.

Рисунок 4.1.2. Динамика важнейших демографических показателей РФ в динамике до 2020 года (по оценке ЦМАКП).

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2016 года).

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

- сокращение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

- постепенный рост удельного веса населения;

- сохраняющаяся миграционная убыль;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

С учетом выявленных тенденций демографических показателей, наблюдавшихся в России, Курской области, Курчатовском районе и муниципальном образовании за последние годы, с помощью упрощенного метода передвижки возрастов, который соответствует логике старения и обновления населения, рассчитаны два варианта перспективной численности населения поселка им.К.Либкнехта – инерционный и стабилизационный, – которые необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования

В основу «инерционного» сценария прогноза было положено следование сложившимся демографическим тенденциям на фоне отсутствия существенных изменений экономической ситуации. Сценарий имеет следующие прогнозные показатели:

На первую очередь:     Р2016 – 7768 чел.

На расчетный срок:     Р2036 – 6426 чел.

По данному сценарию прогнозируется сокращение численности населения на 7,3% на первую очередь реализации проекта и на 23,3% на расчетный срок.

«Стабилизационный» сценарий основывался на гипотезе постепенного улучшения экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, и как следствие, стабилизация демографических показателей.

На первую очередь:     Р2016 – 8245 чел.

На расчетный срок:     Р2036 – 7733 чел.

По данному сценарию прогнозируется небольшое сокращение численности населения на 1,6% на первую очередь реализации проекта, однако улучшение жилищных условий, совершенствование социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры, формирование условий для миграционного прироста, будут способствовать мобилизации демографического потенциала поселка и в конечном итоге установлению численности населения на уровне 7,7 тыс. человек к расчетному сроку генерального плана.

Таким образом, оба сценария прогноза предполагают сокращение численности населения к расчетному сроку генерального плана: на 23,3% по инерционному сценарию и на 7,7% по стабилизационному сценарию.

Для решения проблем сложившегося демографического развития муниципального образования «поселок им.К.Либкнехта» необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях. Перспективы демографического развития поселка будут определяться:

- Возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- Интенсивной маятниковой миграцией с территории других муниципальных образований Курчатовского района и области в целом;

- Созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- Улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- Совершенствованием социальной инфраструктуры поселения;

- Улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации стабилизационного сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику, реализуя в полном объеме мероприятия, предусмотренные генеральным планом. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселка им.К.Либкнехта принимается стабилизационный сценарий, относительно которого планируются мероприятия по развитию территории муниципального образования.

## 4.2. Направления развития производственного комплекса на территории поселения

Главным элементом диверсификации экономики является обрабатывающая промышленность, её модернизация и повышение конкурентоспособности. Наиболее эффективными инструментами государственной стимуляции деловой активности в сфере материального производства являются обеспечение доступности заёмных средств и улучшение администрирования налогов. С точки зрения эффективного управления территорией в условиях рыночной экономики, когда выбор места размещения объекта и вида его деятельности остаётся за частным капиталом, приоритетной задачей является чёткое понимание возможностей территории, выраженных как в количественных показателях числа и площади инвестиционных площадок, так и в качественных показателях подготовленности для начала ведения производственной деятельности.

На территории посёлка размещение и строительство новых промышленных объектов не планируется.

Также на первую очередь намечено восстановление производства на ООО «Сахаринвест». Размещение возобновляемого производства предусматривается на производственной базе нефункционирующего сахарного завода в границах земельного участка площадью 24 га по ул. Ленина, д. 29.

Территория муниципального образования обладает потенциалом развития агропромышленного комплекса. На территории поселка, по направлению автодороги на Чапли, на существующих производственных площадках возможно размещение пункта сбора и хранения сельскохозяйственной продукции районного значения.

На вторую очередь реализации генерального плана предусматривается размещение производственных предприятий не выше 3 класса опасности (СЗЗ = 300 м) в производственной зоной к югу от железной дороги.

Промышленный рост в значительной степени зависит от повышения уровня оказания производственных услуг, которыми заняты отрасли производственной инфраструктуры. К ним относятся транспорт всех видов, теплоэнергетические объекты, связь и коммуникационное обслуживание, организации, занимающиеся продвижением товаров и услуг от производителя до потребителя.

## 4.3. Предложения по развитию жилищного строительства

В настоящее время в поселке им. К.Либкнехта отсутствует дефицит жилищного фонда (средняя обеспеченность 24,9 м2/чел). Однако, учитывая выгодное экономико-географическое положение поселения, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории, активное освоение производственных площадок поселения, и как следствие, повышение экономической и миграционной привлекательности поселения, проектом предлагается ряд мероприятий по развитию жилищного строительства на территории поселка им. К.Либкнехта.

В основу предложений по развитию жилищного строительства были заложены следующие основные положения:

- развитие рынка жилья и повышение комфортности проживания за счет повышения обеспеченности населения жилищным фондом;

- переход от типового к индивидуальному проектированию, строительство домов с улучшенной планировкой квартир;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенное жилье.

В настоящее время на территории городского поселения располагается 2 ветхих и 17 аварийных многоквартирных жилых домов с общей площадью 2,8 тыс. м2 (перечень приводится в разделе 1.5). В настоящее время в ветхом и аварийном жилом фонде проживают 122 человека (55 семей), которые нуждаются в переселении на первую очередь реализации генерального плана.

В поселке существует очередь на получение муниципального жилья, составляющая 335 человек (110 семей). Обеспечение семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, необходимо проводить путем их расселения в высвобождаемые муниципальные жилые помещения и в строящиеся муниципальные дома.

Поселок им.К.Либкнехта обладает ограниченными ресурсами для развития жилищного строительства, что связано со следующими факторами:

1. Подтопляемые пойменные территории. В весеннее половодье уровень р.Сейм поднимается на 5-7 метров от ее уровня в период межени. Вероятность повторения весенних половодий составляет 97%. Строительство в пределах подтопляемых территорий возможно только при условии проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: подсыпка, берегоукрепление и др. (подробнее см. раздел 4.9);

2. Прохождение по территории поселка линии железной дороги и автомобильной дороги Р199 2-ой технической категории, для которых в соответствии с действующими нормативными документами устанавливаются разрыв до жилой застройки 100 м (для ж/д) и придорожная полоса 75 м (для а/д). Размещение жилой застройки ближе установленных расстояний возможно только при осуществлении шумозащитных мероприятий, но не более, чем на 50 метров от железной и автодороги;

Развитие жилищного строительства городского поселения планируется преимущественно на свободных территориях, в составе проектируемых жилых зон. Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

Первая очередь:

- Завершение строительства жилого дома по ул.Красной Армии, д.120;

- Возобновление строительства многоэтажного жилого дома по ул.З.Х.Суворова на 60 квартир (2012 г);

- Завершение ремонта общежитий по ул. Ленина 12, ул.Мира 4, 10, Молодежная 14, ул. Кирова 26-а;

- Строительство 4-х квартирных одноэтажных домов по ул. Совхозная.

Расчетный срок:

- Застройка жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа) – 97,7 га (84,7 тыс. кв.м) – табл. 4.3.1;

При расчете объемов жилищного фонда, размещаемого на территориях, отводимых под застройку жилыми домами усадебного типа, принимались следующие параметры:

- размер земельного участка, выделяемый под индивидуальное жилищное строительство из земель государственной собственности, 1500 кв.м;

- средняя площадь жилого дома принята 200 кв.м общей площади;

- средний состав семьи по Курской области – 3,2 чел.

Таблица 4.3.1. Перечень и характеристики новых площадок жилищного строительства (индивидуальная малоэтажная жилая застройка усадебного типа)

| № п/п | Местоположение | Площадь территории, га | Общая площадь размещаемого жилищного фонда, тыс. кв.м | Размещаемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок в западной части поселка к северу от железной дороги | 9,4 | 8,2 | 130 |
|  | Участок в западной части поселка к югу от железной дороги | 30,5 | 26,4 | 423 |
|  | Участок в центральной части поселка к югу от железной дороги | 27,8 | 24,1 | 385 |
|  | Участок в восточной части поселка к югу от железной дороги | 30,0 | 26,0 | 416 |
|  | Итого: | 97,7 | 84,7 | 1355 |

## 4.4. Предложения по развитию социальной инфраструктуры

В работе проведен анализ имеющейся социальной инфраструктуры и разработаны проектные предложения по развитию объектов социальной сферы местного уровня обслуживания, в том числе: дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, амбулаторно-поликлинических учреждений, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, спортивных площадок, бассейнов, библиотек, учреждений культурного обслуживания, кладбищ.

На основании данных, предоставленных Администрацией поселка им. Карла Либкнехта, проведен анализ обеспеченности населения городского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на момент проектирования в расчете на 1000 жителей и по радиусу обслуживания. Рассчитана потребность в объектах, обеспечивающих создание комфортной среды жизнедеятельности населения на срок реализации проекта. Оценка уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры на исходный год и определение потребности на расчетный срок проведены в соответствии с действующими нормативными документами:

- СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Данные документы нормируют объемы предоставляемых государством стандартных услуг для населения с ориентацией на минимальный уровень потребления и фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Анализ существующего развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнен в целом по поселку с учетом численности постоянного населения, составляющей 8,4 тыс. человек (см. раздел 1.8.).

Объемы развития объектов социальной инфраструктуры определены на основании социально-демографического прогноза численности населения по инновационному сценарию развития территории поселка им. Карла Либкнехта, а также с учетом развития предложенных проектом участков под жилищное строительство, население которых необходимо будет обеспечить минимальным набором социальных услуг в соответствии с действующими нормативами. К расчетному сроку реализации генерального плана население на территории составит 7,7 тыс. человек.

Мероприятия на первую очередь:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории, примыкающей к стадиону; строительство спортивной площадки  по ул. З.Х. Суворова;

2. Строительство пристройки к средней школе № 1 под использование детским дошкольным учреждением, мощностью 50 мест;

3. Выделение участка под размещение магазина непродовольственных товаров;

4. Проведение межевания территории, выделенной проектом для размещения кладбища.

Мероприятия на расчетный срок:

5. Реконструкция стадиона;

6. Капитальный ремонт здания МУК «Центр культуры и досуга поселка им. К.Либкнехта»;

7. Строительство внутриквартальных игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования по ул. Луговая.

## 4.5. Предложения по развитию туристско-рекреационной деятельности территории, благоустройству и озеленению поселка

Расположение муниципального образования в долине реки Сейм предопределило популярность такого вида отдыха как отдых на воде, который активно развивается благодаря комфортному термическому режиму реки. Продолжительность купального сезона составляет более 90 дней. Однако в поселке нет зон отдыха, приспособленных для массового купания.

Генеральным планом рекомендуется благоустройство пляжной зоны с организаций муниципального пляжа с беспрепятственным доступом граждан.

Для отдыха на открытом воздухе на территории имеется парк, расположенный между ул. Мира и ул.З.Х.Суворова. Площади парка (2,5 га) недостаточно для удовлетворения потребности населения в зонах для отдыха. Согласно СНиП 2.07.01-89* площадь озелененной территории жилого района (квартала) следует принимать не менее 6 м2/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). В соответствии с данным нормативом требуемая минимальная площадь озелененных территорий общего пользования для территории поселка должна составлять 5 га.

В восточной части территории, в лесном массиве, располагается ныне не действующий пионерский лагерь. Данный участок обеспечен транспортной и инженерной инфраструктурой и является инвестиционно привлекательным для развития объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Таким образом, генеральным планом предусматривается:

На первую очередь:

1. Благоустройство существующего парка;

2. Благоустройство пляжной зоны на р.Сейм с организаций муниципального пляжа;

3. Благоустройство детских площадок по ул. Кирова 24, 26, ул. Маяковского, 21.

На расчетный срок:

4. Благоустройство территории площадью 6,9 га, расположенной вдоль ул. Луговая с созданием озелененной территории общего пользования и зоной отдыха у воды, организацией дорожно-тропиночной сети, площадок для отдыха и спорта, детских игровых площадок;

5. Благоустройство территории площадью 3,0 га, расположенной вблизи стадиона. Создание на этой территории поселкового парка с организацией дорожно-тропиночной сети, установкой скамеек, площадок для отдыха и спорта;

6. Строительство санатория на территории бывшего пионерского лагеря.

## 4.6. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры

- 4.6.1. Развитие улично-дорожной сети

Для развития УДС городского поселения генеральным планом предусмотрено внедрение классификации улиц и дорог, основанной на их местоположении в транспортной системе.

Предлагаемая генеральным планом классификация (табл. 4.6.1) учитывает уже существующие элементы УДС и предусматривает дополнительные характеристики сети. В основу этой классификации положено функциональное назначение магистралей всех видов, согласующееся с окружающей застройкой и преимущественными видами транспорта.

Таблица 4.6.1. Предлагаемая проектом классификация УДС поселения

| Категории улиц и дорог | Функциональное назначение | Преимущественная застройка |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения регулируемого движения | Связь между смежными планировочными районами и микрорайонами | Разных типов с включением общественных центров. |
| Магистральные улицы районного значения* | Связи между смежными жилыми и промышленными районами, выходы на магистрали городского значения. Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные | Разных типов в соответствии с функциональным зонированием. |
| Улицы и дороги местного значения | Местные связи внутри жилых районов, промышленных и коммунальных зон, выезды на магистральные улицы и автомобильные дороги | Разных типов в соответствии с функциональным зонированием. |

На основании предлагаемой классификации выработаны рекомендуемые параметры улиц п.им.Карла Либкнехта (таблица 4.6.2)

Таблица 4.6.2. Рекомендуемые параметры улиц в соответствии с предложенной классификацией

| Классификация улиц и дорог | Пересечения* и организация движения | Состав транспортного потока | Ширина в красных линиях, м | Число полос движения в каждом направлении | Ширина полосы, м | Скор. до: км/ч | Мин. радиус (м) в плане | Макс. прод. уклон,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения регулируемого движения | в одном уровне, регулирование светофорами | все виды безрельсового транспорта | 50 | 4-8 | 3,5 | 80 | 400 | 6 |
| Магистральные улицы районного значения | в одном уровне, регулирование светофорами, знаками | легковые автомобили, ОПТ, обслуживающие грузовые автомобили. | 30 | 2-4 | 3,75 | 60 | 150 | 6,5 |
| Улицы местного значения | регулирование знаками | легковые и грузовые автомобили | 25 | 2-3*** | 3,0 | 40 | 90 | 9 |

* С улицами и дорогами того же или более низкого класса

** Допускается отступление от норм в зоне сложившейся исторической застройки

*** 3 полосы при стоянках вдоль борта

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Курской области проектом предлагается следующая классификация транспортных магистралей и улиц:

1. Магистральные улицы и дороги общегородского значения регулируемого движения:

1.	ул.Красная Площадь

2.	ул.Ленина

3.	ул.Мира (от ул.Ленина до ул.Подлесная)

4.	ул.Подлесная (от ул.Мира до а/д на п.Быки)

2. Магистральные улицы районного значения:

1.	ул.Кирова

2.	ул.Карла Маркса

3.	ул.Пушкина

4.	ул.Подлесная (от ул.Пушкина до ул.Мира)

5.	ул.З.Х.Суворова

3. Улицы местного значения:

1.	ул. Мира (от ул.Подлесная до ул.Парковая)

2.	ул. Победы

3.	ул. Коммунальная

4.	ул.Привокзальная

5.	ул. З.Х.Суворова

6.	ул.Свободы

7.	ул. Парковая

8.	ул. Лесная

9.	ул. Молодёжная

10.	ул. Калинина

11.	ул. Маяковского

12.	ул. Октябрьская

13.	ул. Советская

14.	ул. Набережная

15.	ул. 1-е Мая

16.	ул. Садовая

17.	ул. М.Горького

18.	ул. Новая

19.	ул. 8-е Марта

20.	ул. Моховая

21.	ул. Комсомольская

22.	ул. Кр.Армии

23.	ул. Линейная

24.	ул. Курская

25.	ул. Дружбы

26.	ул. Весёлая

27.	ул. Тельмана

28.	ул. Крупской

29.	ул. Гагарина

30.	ул. Луговая

31.	ул. В.Луговая

32.	ул.Н.Луговая

33.	ул.Комарова

34.	ул. Совхозная

Городские транспортные магистрали и улицы местного значения в соответствии с принятой классификацией показаны на Схеме транспортной инфраструктуры в составе графической части генерального плана.

Ввиду несоответствия геометрических параметров (ширина проезжих частей и ширина тротуара) улично-дорожной сети поселка нормативным требованиям, необходимо, постепенно, произвести полную её реконструкцию в соответствии с установленной категорией.

Развитие улично-дорожной сети приведет к повышению мобильности и деловой активности населения поселка, а также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве и смежных отраслях экономики муниципального образования. Расширение и строительство дорог, а также их содержание с применением передовых технологий приведет к снижению отрицательного воздействия на селитебные территории поселка, а также на окружающую среду.

- 4.6.2. Мероприятия по развитию автодорожной сети и сооружений, объектов обслуживания автотранспорта

Первая очередь:

- реконструкция моста через р.Сейм с подъездной дорогой в п.К.Либкнехта;

- реконструкция дороги «Курск-Льгов-Рыльск» - граница с Украиной и доведение ее до II технической категории;

- реконструкция (приведение геометрических параметров УДС посёлка им. К.Либкнехта в соответствие установленным категориям с устройством твёрдого типа покрытия на всём протяжении):

1.	ул.Совхозная (0,432 км)

2.	ул.Ленина (0,424 км)

3.	ул.Советская (0,41 км)

4.	ул.Крупской (0,9 км)

5.	ул.Гагарина (0,48 км)

6.	ул.Луговая (1,43 км)

7.	ул.Комарова (1,76)

8.	ул.8 Марта (0,36 км)

9.	ул.Лесная (0,36 км)

10.	ул.Маяковского (0,2 км)

11.	ул.Октябрьская (0,25 км)

12.	ул.Набережная (0,7 км)

13.	ул.Красной армии (0,92 км)

14.	ул.Весёлая (0,45 км)

15.	ул.Подлесная (0,4 км)

16.	ул.Парковая (0,68 км)

17.	ул.Молодёжная (0,28 км)

18.	ул.Садовая (0,8 км)

19.	ул.М.Горького (0,38 км)

20.	ул.1 Мая (0,92 км)

21.	ул.Тельмана (0,43 км)

22.	ул.Линейная (0,82 км)

23.	ул.Победы (0,23 км)

Расчётный срок:

- реконструкция (приведение геометрических параметров УДС посёлка им. К.Либкнехта в соответствие установленным категориям с устройством твёрдого типа покрытия на всём протяжении):

1.	ул.Красная площадь (1,62 км)

2.	ул.Кирова (1,12 км)

3.	ул. Победы (0,35 км)

4.	ул. Коммунальная (0,4 км)

5.	ул. Пушкина (0,5 км)

6.	ул. З.Х.Суворова (1,03 км)

7.	ул. Мира (1,17 км)

8.	ул. Подлесная (0,58 км)

9.	ул. Калинина (0,3 км)

10.	ул.Маяковского (0,7 км)

11.	переулок вдоль леса от ул. Комарова до ул. Парковая (0,76 км)

12.	ул. Октябрьская (1,0 км)

13.	ул. К.Маркса (1,58 км)

14.	ул. Новая (0,61 км)

15.	ул. Моховая (0,53 км)

16.	ул. Комсомольская (0,25 км)

17.	ул. Кр.Армии (0,52 км)

18.	ул. Курская (1,0 км)

19.	ул. Дружбы (0,45 км)

20.	ул.В.Луговая (1,0 км)

21.	ул.Н.Луговая (0,2 км)

22.	ул. Свободы (1,7 км)

- строительство станции технического обслуживания (СТО) по адресу п. им. К.Либкнехта, ул. Маяковкого, 25.

На последующих этапах проектирования необходимо провести анализ необходимости создания внутрипоселковых автобусных маршрутов для удовлетворения потребностей населения в трудовых и прочих ежедневных миграциях по территории посёлка для улучшения доступности объектов социальной инфраструктуры и мест приложения труда.

Перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте и обеспечению безопасности движения:

- установка технических средств организации движения и информации согласно требованиям ГОСТ Р52289-2004 для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;

- приведение геометрических параметров улично-дорожной сети в соответствие нормативным требованиям, предъявляемым в РФ;

- надзор служб ГИБДД за соблюдением правил дорожного движения.

- 4.6.3. Железнодорожный транспорт

Проектирование железнодорожной инфраструктуры находится в компетенции ОАО «РЖД» и не может быть осуществлено в рамках настоящего проекта.

При условии роста благосостояния населения России возникнет потребность в сооружении высокоскоростных магистралей (ВСМ) на территории России.

Развитие высокоскоростного пассажирского движения является одним из приоритетных направлений деятельности компании ОАО «РЖД».

На наш взгляд строительство новых линий не требуется, необходимо сконцентрироваться на развитие уже имеющейся инфраструктуры. На расчётный срок для повышения эффективности обслуживания населения целесообразно строительство второго главного пути и электрификация железнодорожной линии Курск - Льгов-1.

## 4.7. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

- 4.7.1. Водоснабжение

При проектировании новых объектов в жилом и коммунально-бытовом фонде необходимо предусматривать установку водосчетчиков в целях совершенствования системы учета воды.

Кроме того, имеются основания полагать, что с ростом благосостояния граждан и с улучшением их жилищных условий (установка ванн, проточных водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин и т.п.) водопотребление на перспективное положение будет неуклонно расти, поэтому на последующих стадиях проектирования, в связи с увеличением водопотребления, а следовательно, и секундных расходов воды, требуется выполнить расчет элементов водопроводных сетей и сооружений под новые потребности.

Водопотребление существующих и проектируемых социальных и иных общественных объектов должно быть уточнено на последующих стадиях проектирования (Проект планировки, Рабочий проект).

Расчетное водопотребление определено дифференцированно, исходя из расчетной численности населения и удельного водопотребления на одного жителя.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление включает расходы воды в жилом секторе, учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания (учреждения здравоохранения, образования, предприятия общественного питания, административные здания, торговые и деловые центры, местная промышленность и др.)

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято 250 л/сутки на 1 жителя c учетом промышленных предприятий, в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии с СП 8.13130.2009 и составят 35 л/с при продолжительности тушения 3 ч и числе одновременных пожаров – 2.

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных скважин или из поверхностных водоемов. Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.3 примечание 1 и составит 50 л/сут. на 1 жителя.

В связи с тем, что имеется несколько вариантов социально-экономического развития поселения, для расчетов проектируемого водопотребления использована максимально возможная численность населения из числа рассчитанных (первая очередь – 8,2 тыс.чел., расчетный срок – 7,7 тыс.чел.).

Следовательно, общее расчетное водопотребление на первую очередь составит 2,0 тыс. куб. м в сутки, на расчетный срок – 1,9 тыс. куб. м в сутки без учета сезонной неравномерности, расхода воды на противопожарные нужды, сезонного населения и расхода воды на полив.

На противопожарные нужды требуется 0,76 тыс.куб.м в сутки, т.к. время восполнения пожарного объема воды не должно превышать 24 часов.

Фактическая мощность водозаборных сооружений составляет 1,7 тыс.куб.м/сут., на расчетный срок она лишь незначительно превысит водопотребление.

Водопотребление существующих и проектируемых социальных и иных общественных объектов должно быть уточнено на последующих стадиях проектирования (Проект планировки, Рабочий проект).

На последующей стадии проектирования (Проект планировки) приведенные сведения, носящие оценочный характер, должны быть уточнены, в том числе, с учетом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.

Что касается инвестиционных производственных площадок, настоящим проектом предлагается вариант строительства собственных водозаборов, без использования водопроводных сетей поселения.

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

Расчетный срок:

1. Строительство водонапорных сетей по ул. Гагарина, Пионеров, Новая;

2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей по ул. В.Луговая, Луговая, Свободы, Литейная, Дружбы, Кр.Армии, Гагарина, Курская, К.Маркса, Набережная;

3. Строительство нового водозаборного узла по ул. Свободы.

- 4.7.2. Водоотведение

К расчетному сроку вся жилая и общественная застройка, оборудованная внутренним водопроводом, должна быть канализована. Если в случае с многоквартирной застройкой экономически оправдана централизованная канализация, то в случае с индивидуальной застройкой предпочтение может быть отдано локальным канализационным системам, особенно там, где рядом нет существующих сетей.

В соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и индивидуальным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению.

Таким образом, по муниципальному образованию удельное среднесуточное (без учета коэффициентов неравномерности) водоотведение от жилой, общественной и производственной канализуемой застройки составит на первую очередь – 2,0 тыс. куб. м в сутки, на расчетный срок – 1,9 тыс. куб. м в сутки.

Даже предварительные расчеты по объемам водоотведения показывают, что мощности существующих очистных сооружений биологической очистки (2,7 тыс. м3/сут.) вполне достаточны для эффективной очистки стоков от существующей и проектируемой застройки. Тем не менее, Схемой территориального планирования Курчатовского района предлагается новое строительство КОС.

Учитывая особенности рельефа, эффективное канализование на существующие КНС, как всей существующей, так и перспективной застройки затруднительно. Требуется детальная проработка схемы канализационных сетей на этапе Проекта планировки, в результате чего может быть принято решение о строительстве дополнительных КНС.

Настоящим проектом рекомендуется канализование перспективной усадебной застройки и ЛПХ на собственные локальные очистные сооружения биологической очистки.

Биологическая очистка на ЛОС (локальное очистное сооружение) решает практически все проблемы, создаваемые сточными водами. Общепризнано, что наиболее эффективной технологией очистки является аэротенк (рис. 4.7.1.). Все существующие до недавнего времени аэротенки были ориентированы на большие объемы стоков.

Рисунок 4.7.1. Современный малогабаритный аэротенк

Описываемые ЛОС разработаны в России на основе опыта конструирования и эксплуатации крупных промышленных аэротенков и полностью соответствуют условиям эксплуатации в суровых российских условиях. Кроме этого, очистка сточной воды проходит по полному циклу, вплоть до удаления азота, а активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение.

Установки, которые являются альтернативой централизованной канализации, прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина и являются наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных в настоящее время на рынке. Достижение 98% очистки дает возможность соответствовать всем российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому Главный департамент санитарно-эпидемиологического надзора рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации. Установка работает без снижения качества очистки в зимних условиях.

Производством подобных установок в России занимаются десятки фирм. Выбор производителя и тип установки должны быть уточнены на этапе рабочего проектирования.

После очистки канализационные стоки можно сбрасывать в подземные поля фильтрации, естественные водотоки на территории поселения или использовать для орошения.

Также генеральным планом предлагается осуществить реконструкцию канализационных сетей по ул. Кирова и ул.Комарова.

На территории посёлка практически отсутствует организованная система сбора, отвода и очистки поверхностного стока. Сброс поверхностных  вод проводится без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков.

Отвод поверхностных вод с территории поселка на существующее и перспективное положение предлагается по открытой системе (лотками и дренажными канавами).

- 4.7.3. Теплоснабжение

В 2011 году ОГУП «Курскоблиммунпроект» по заказу администрации поселка была разработана рабочая документация «Система теплоснабжения п. им. К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» и принципиальная схема тепловых сетей, разработанная ООО «ЖИЛ-СЕРВИС» п. им. К.Либкнехта.

В рамках указанной документации были даны предложения по развитию системы теплоснабжения поселка, которые учтены настоящим генеральным планом:

1) строительство газовой ТЭС производительностью 8 МВт,

2) оборудование многоквартирных многоэтажных жилых домов пластинчатыми подогревателями на нужды горячего водоснабжения;

3) установка приборов учета тепла в жилых домах,

4) замена участков теплосети, выполненных из асбестоцемента,

5) перевод части жилых домов на поквартирное отопление с последующим отключением от тепловой сети,

6) строительство двух котельных: одна для обеспечения больницы (производительность 900 кВт), другая – для технического училища и ближайших жилых и общественных зданий (производительность 1,6 МВт). Тепловые сети до этих объектов, протяженностью 6,6 км, заглушить;

7) здания частных компаний оборудовать газовыми бытовыми котлами.

- 4.7.4. Газоснабжение

На начало 2011 года процент газификации жилого фонда составлял 33%, что является низким показателем. Газифицирована также котельная.

На расчетный срок при разработке проектов планировки территорий, предназначенных настоящим проектом для размещения жилой застройки, необходимо проведение детальной проработки трассировки газовых распределительных сетей и размещения ГРП.

Согласно Схемы территориального планирования Курчатовского района, на территории поселка в течение первой очереди запланировано строительство газопровода п.К.Либкнехта-с.Быки, протяженностью 4,5 км.

Предлагается кроме того строительство газовых сетей по ул. Мира и ул. Октябрьская.

- 4.7.5. Электроснабжение

В 2010 году для муниципального образования разработана Программа перспективного развития системы электроснабжения пос. им. К. Либкнехта на 2011-2020 гг. Данная программа нацелена на расширение и строительство электросетевого комплекса поселка и ее мероприятия учтены в настоящем проекте:

Первая очередь:

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. 1-Мая протяженностью 0,36 км, ВЛ-0,4кВ ул. К. Маркса – 0,92 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская – 0,48 км (ТП-7)

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-28 ул. Парковая)

- Новое строительство: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,8 км (ТП-17)

- Реконструкция: РП-1, РП-2, ТП-38

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Курская протяженностью 0,804 км, ВЛ-0,4 кВ ул. 8-марта – 0,35 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Кр. Армия - 0,5 км (ТП-8)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Парковая протяженностью 0,54 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Парковая – 0,38 км (ТП-28)

- Новое строительство: ВЛ-0,4кВ ул. Мира,18, Кирова,4 протяженностью 0,7 км (ТП-15)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Мира-гаражи протяженностью 1,34 км (ТП-14)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ от ТП-19 ул. Кирова-гаражи протяженностью 0,7 км (ТП-21)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ Кирова,22, Комарова протяженностью 0,76 км (ТП-19)

- Реконструкция В-42-400, ВЛ-0,4кВ ул. Ленина протяженностью 0,75 км, ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Площадь - 0,18 км., ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Площадь - 0,12 км (ТП-3)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Дружбы, Линейная протяженностью 0,47 км, ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Армия - 0,594 км (ТП-20)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. гаражи протяженностью 0,83 км (ТП-19)

- Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа -1 шт. (ТП-12 ул. Молодежная)

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт. (транзитная) (ТП-17 ул. Свободы)

- Строительство БКТП-2*250 кВа-1 шт (транзитная), реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Мира,13, Ленина,12 протяженностью 0,134 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Мира,7 - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Мира,9, 5, 11 - 0,16 км (ТП-14)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная протяженностью 0,4 км, ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, Калинина - 0,93 км., ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, Лесная - 0,6 км (ТП-12)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. В. Луговая протяженностью 0,45 км, ВЛ-0,4кВ ул. Луговая, Гагарина - 0,82 км., ВЛ-0,4кВ ул. Веселая. Линейная - 0,75 км., ВЛ-0,4кВ ул. Луговая - 0,506 км (ТП-6)

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт. (транзитная) (ТП-16 ул. Свободы)

- Реконструкция К-42-630, ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская-Кирова протяженностью 0,93 км, ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская - 0,436 км, ВЛ-0,4кВ ул. Мира,4, 12 - 0,25 км, ВЛ-0,4кВ ул. Мира,8, 10, 14, 16 - 0,86 км (ТП-13)

- Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-11)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная - 0,6 км., ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная - 0,32км., ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная - 0,33 км (ТП-11)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Мира, З. Суворова протяженностью 1,12 км, ВЛ-0,4 кВ ул. З. Суворова - 0,23 км (ТП-27)

- Реконструкция К-321, ВЛ-0,4кВ ул. Мира, Калинина протяженностью 1,03 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Мира, Ленина - 0,74 км (ТП-15)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Армия протяженностью 0,2 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Тельмана - 0,78 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская - 0,816 км (ТП-26)

- Реконструкция: ТП-3 РУ-10 кВ, установка вакуумных выключателей, РУ-0,4кВ, замена ЩО-70, реконструкция КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-25 протяженностью 0,7 км реконструкция: ТП-27 РУ-10 кВ, установка вакуумных выключателей, РУ-0,4кВ замена ЩО-70, установка 2 трансформатора

- Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,9 км от ТП-13 до ТП-21, ТП-29, ТП-19

- Строительство БКТП-2*400 кВа-1 шт (транзитная) на ул. З. Суворова; строительство спаренной КЛ-10кВ протяженностью 0,5км до ТП-27, строительство спаренной КЛ-10кВ протяженностью 0,8км до ТП-32; реконструкция: ТП-32 (ТП-10/0,4кВ дополнительная)

- Строительство: ВЛ-0,4кВ ул. ЗХ. Суворова протяженностью 0,4 км, ВЛ-0,4кВ ул. ЗХ; КЛ-10кВ протяженностью 0,4км до ТП-10, КЛ-10кВ протяженностью 0,8 км от ТП-13 до ТП-14, строительство спаренной КЛ-10кВ протяженностью 1,2км от ТП-32 до ТП-22

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-31); строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-28); строительство ВЛ-10кВ протяженностью 1 км от ВЛ-10кВ ф.80818 до ТП-31; реконструкция КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-28 протяженностью 0,14 км

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-20); КЛ-10кВ протяженностью –0,6 км от ТП-22 до ТП-8; БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-8)

Расчетный срок:

- -Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,75 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Привокзальная - протяженностью- 0,85км, ВЛ-0,4кВ ул. Привокзальная - 0,76км (ТП-4)

- Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-4)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,96 км, ВЛ-0,4 ул. Свободы – 0,87 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Привокзальная - 0,63 км, ВЛ-0,4 кВ ул Привокзальная – 0,93км (ТП-1)

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-1)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,664 км, ВЛ-0,4кВ ул. Свободы - 0,628 км (ТП-16)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Курская протяженностью 1,084 км (ТП-22)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 1,138 км, ВЛ-0,4кВ ул. Луговая - 0,5 км (ТП-5)

- Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-5)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,831 км, ВЛ-0,4кВ ул. Свободы - 0,748 км (ТП-2)

- Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-2)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Набережная протяженностью 1,2 км, ВЛ-0,4кВ ул. К. Маркса - 0,362 км, ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Площадь - 0,724 км (ТП-9)

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт. (транзитная) (ТП-9)

- Реконструкция К-42-400, ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская протяженностью 0,554 км, ВЛ-0,4кВ ул. Победы - 0,572 км, ВЛ-0,4кВ ул. Маяковского,19 - 0,412 км (ТП-18)

- Реконструкция К-42-630, ВЛ-0,4кВ ул. Коммунальная протяженностью 0,431 км, ВЛ-0,4кВ, гаражи - 0,1 км, ВЛ-0,4кВ (ТП-32)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,226 км (ТП-30)

- Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-30)

- Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина. Суворова протяженностью 0,67 км, ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина школа №1 0,1 км., ВЛ-0,4кВ ул. Коммунальная - 0,2 км, ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина, К. Маркса - 1,2 км, ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина, Ленина - 0,45 км (ТП-10)

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-7); ВЛ-10кВ протяженностью 0,8 км от ТП-9 до ТП-7; ВЛ-10кВ протяженностью 0,6 км от ТП-7 до ТП-26; ВЛ-10кВ протяженностью 0,8 км от ТП-20 до ТП-8

- Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-26); ВЛ-10кВ протяженностью 0,6 км от ТП-26 до ТП-6; ВЛ-10кВ протяженностью 0,6 км от ТП-20 до ТП-6; БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-6)

- Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,32км от ТП-31 до ТП-20; БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-5); БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-2)

- Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-3 до ТП-5 протяженностью 2,64км; ВЛ-10кВ от ПС Пены до ТП-27 протяженностью 4,14км

- Строительство КЛ-10кВ протяженностью 1,3 км от ТП-2 до ТП-5

- Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-27 до ТП-3 протяженностью 2,3км; ВЛ-10кВ от ПС Пены до ТП-3 протяженностью 4км

- Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-37 протяженностью 0,134км; ВЛ-10кВ ф.80816 протяженностью 678км; ВЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-21 протяженностью 2,3км; реконструкция ТП-29, ТП-25, ТП-19.

- 4.7.6. Связь и коммуникации

Населению городского поселения оказываются услуги почтовой, телеграфной, телефонной связи. Все имеющиеся учреждения связи сохраняются на перспективное положение.

В городском поселении присутствует как стационарная, так и сотовая телефонная связь, резерв номерной емкости по стационарной телефонной связи имеется.

Предполагается, что дачная застройка будет использовать, преимущественно, мобильную связь трёх основных операторов: МТС, Мегафон, Билайн. На первую очередь наибольшее распространение в городском поселении получит мобильная связь.

Линии и сооружения связи городского поселения пригодны для быстрой реконструкции под растущие потребности потребителей. По данной причине вопрос обеспечения номерной емкостью новых потребителей является вопросом оперативного управления, находится в исключительной компетенции оператора связи и не нуждается в регулировании документом территориального планирования (Генеральным планом).

## 4.8. Мероприятия по инженерной подготовке территории

В целях повышения общего благоустройства территории посёлка им. К. Либкнехта необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- Организация поверхностного стока на всей территории посёлка по направлению к пойменной части р. Сейм;

- Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации.

Указанные мероприятия целесообразно спроектировать территориально, по двум участкам, разграниченным линией автомобильной дороги Курск – Курчатов – Льгов. Расположение объектов необходимо организовать радиально с уклоном от наиболее возвышенных точек на рельефе со сбросом очищенных вод в р. Сейм.

- Проведение мероприятий по берегоукреплению. Данное мероприятия целесообразно спроектировать на участках берегов р. Сейм, прилегающих к территории посёлка в районах улиц Набережная и К. Маркса.

- Мероприятия по защите от подтоплений поверхностными и грунтовыми водами. Данные мероприятия целесообразно спроектировать на территориях в районе ул. Набережная, Крупской, Гагарина, Луговая, Верхняя Луговая.

Границы территорий под размещение указанных объектов инженерной защиты указаны на Схеме инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории.

По просадочности (длине деформации) земной поверхности территория посёлка относится к «0» и «I» группе условий строительства, в связи с чем планировку и застройку посёлка следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91.

При разработке проектов планировки и застройки на участки, выделенные настоящим проектом под развитие жилищного строительства, необходимо предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

На участках действия эрозионных процессов (южная часть поселка) с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

При организации рекреационных зон в долинных комплексах рек следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также формирование пляжей.

Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Водозащитные мероприятия

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водоемов, каналов, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки, территории стадиона, парка и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с документами территориального планирования муниципальных образований Курской области.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем.

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

## 4.9. Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ на территории поселения

Организация полигонов ТБО на расчетный срок реализации проекта на территории поселка не планируется. В течение первой очереди планируется закрытие свалки и ее рекультивация.

До 2020 года в городе Курчатове предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, который будет принимать отходы от муниципальных образований Курчатовского района.

Организации, управляющие жилищным фондом, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию отходов. Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации поселка.

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Мероприятия по обращению с отходами.

Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- оборудование территории поселка контейнерными площадками для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов для обеспечения их централизованного сбора и утилизации;

- рекультивация заброшенных карьеров и удаление несанкционированных свалок;

- установка урн на селитебных, общественных и рекреационных территориях;

- строительство пунктов селективного сбора вторсырья;

- систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи индивидуальной застройки, особое внимание должно уделяться лесным массивам, расположенным на территории поселка;

- организация системы безопасного обращения с промышленными отходами на всех предприятиях поселка, включающая: разработку лимитов образования отходов; инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории промышленных предприятий; селективный сбор и хранение промышленных отходов для последующей сдачи на переработку или утилизацию организациям, решение вопроса утилизации иловых осадков сточных вод.

Мероприятия по охране окружающей среды на предприятиях.

Для всех существующих производственных объектов необходимо проведение следующих мероприятий:

- Ликвидация неорганизованных источников выбросов (негерметичное оборудование, открытые склады продукции);

- Обеспечение оснащения источников выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками

- Сокращение выбросов за счёт совершенствования технологических процессов;

- Внедрение на производство экологически безопасного оборудования;

- Организация системы сбора и вывоза отходов в соответствии с их классами опасности;

- Организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Сокращение санитарно-защитных зон тех предприятий, где невозможно выдержать необходимый санитарно-защитный разрыв между территорией предприятия и новой, а также существующей застройкой.

Для проектируемых производственных объектов необходимо предусмотреть следующее:

- При принятии решения о размещении производственных объектов и подготовке территории необходимо руководствоваться техническими решениями, обеспечивающими предотвращение или минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;

- Внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже

- На всех предприятиях должны быть разработаны проекты ПДВ и ПДС с учётом сложившегося фона и проекты СЗЗ.

Мероприятия по охране окружающей среды при реализации новых инвестиционных проектов должны быть отражены в соответствующей проектной документации (в настоящем Проекте не приводятся).

Таким образом, для производственных объектов, объектов коммунального назначения, и др. будут организованы необходимые санитарно-защитные зоны с требуемым озеленением в соответствии с действующими санитарными нормами.

Предложения по развитию системы на перспективу.

-приобретение спецтехники для вывоза мусора и уборки территории;

-оборудование площадок для мусорных контейнеров;

-установка урн в общественных местах и основных рекреационных зонах поселка.

На первую очередь проектом запланировано расширение территории действующего кладбища «Луговое» на 1,8 га.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35.

Схема территориального планирования Курчатовского района

Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).

Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2006 г.