| - Заказчик: - Администрация муниципального образования «Поселок им. К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области | - Муниципальный контракт: - № 0144300041311000008 (338-28/3-11) от 07.09.2011 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ИМ. К. ЛИБКНЕХТА»

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор	С.В. Маршев

Ответственный исполнитель	М.В. Горбаченков

Москва, 2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директор, д.г.н. | Курбатова А.С. |  |
|  | Начальник отдела градостроительного планирования и аудита территорий, к.г.н. | Баранникова Ю.А. |  |
|  | Зам. начальника отдела градостроительного планирования и аудита территорий, к.с-х.н. | Горбаченков М.В. |  |
|  | ГАП | Шагова А.А. |  |
|  | Главный специалист в области геоинформационных технологий | Кузякова А.А. |  |
|  | Ведущий архитектор | Воронова Л. А. |  |
|  | Главный специалист | Гриднев Д.З. |  |
|  | Ведущий специалист в области геоинформационных технологий, к.б.н. | Загурский А.М. |  |
|  | Ведущий специалист, инженер по транспорту | Кантышев И.М. |  |
|  | Ведущий экономист | Елисеева Е.М. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Брускова В.В. |  |
|  | Ведущий специалист в области геоинформационных технологий | Бурметьева Т.В. |  |
|  | Заместитель начальника отдела экологической реабилитации и рекультивации | Мишина К.Г. |  |
|  | Начальник отдела гидрогеологических исследований | Белякова Е.М. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Колчаева О.Н. |  |

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том I. Положение о территориальном планировании

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

| 1 | Схема планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема функциональных зон | М 1:5 000 |

Том II. Материалы по обоснованию

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

| 1 | Схема положения поселка в системе расселения | М 1:50 000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема современного использования территории | М 1:5 000 |
| 3 | Схема ограничений использования территории | М 1:5 000 |
| 4 | Схема анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон | М 1:5 000 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории | М 1:5 000 |

Том III. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Пояснительная записка;

- Графические материалы:

| 1 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5 000 |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ИМ. К. ЛИБКНЕХТА»	8

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛКА	13

2.1. Существующая и проектная планировочная организация территории	13

2.2. Планируемое функциональное зонирование	16

2.3. Демографический прогноз	20

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	24

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее Генеральный план) разрабатывался в соответствии с требованиями кодексов Российской Федерации, федеральных законов, строительных норм и правил федерального уровня, ведомственных нормативных документов федерального уровня, законодательных и нормативных документов Курской области и Курчатовского района:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Устав муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области;

- Постановление главы поселка имени К.Либкнехта от 14.04.2011 № 75 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план»;

- Программа перспективного развития системы электроснабжения пос. им. К. Либкнехта на 2011-2020 гг.;

- План социально-экономического развития поселка имени К. Либкнехта на 2011 год;

- другие нормативно-правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты.

Разработка Генерального плана осуществлялась в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Курской области, разработанной ООО «Земресурс» в 2009 году и Схемы территориального планирования Курчатовского района Курской области, утвержденной решением Представительного собрания Курчатовского района Курской области от 1.04.2011 № 114-II. Также при разработке генерального плана учитывались материалы ранее разработанной документации по территориальному планированию «Генеральный план (корректировка), совмещенный с проектом детальной планировки поселка им. Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области», выполненной в 1987 г. проектным институтом Курскгражданпроект.

Содержание Генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Постановлением главы имени К.Либкнехта от 14.04.2011 № 75 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план» и утвержденным главой администрации поселка имени К.Либкнехта Техническим заданием.

В процессе разработки Генерального плана поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области проводился комплексный градостроительный анализ территории, оценивались природно-экологические, социально-экономические, планировочные, инфраструктурные и другие аспекты развития территории. В проекте разработаны планировочная структура и функциональное зонирование территории.

С учетом п.9.6. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов приняты расчетные периоды генерального плана:

I этап (первоочередные плановые мероприятия) – 5-7 лет;

II этап (расчетный срок генерального плана) – 20-25 лет.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга, а также практической работы подразделений Администрации Курчатовского района и поселка имени К.Либкнехта.

Положения Генерального плана, утвержденные в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, являются обязательными для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ИМ. К. ЛИБКНЕХТА»

Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в данном документе определяется функциональное назначение поселковых территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований.

Цель Генерального плана поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области – обеспечить градостроительной документацией территориального планирования поселок и определить перспективы развития строительства и реконструкции.

Генеральный план поселка имени Карла Либкнехта разработан в качестве документа, направленного на создание условий устойчивого развития поселка на расчетный срок Генерального плана – 25 лет.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация поселка имени Карла Либкнехта методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития поселковой среды, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения, соответствующего уровню областного центра Курской области и отвечающего задачам, поставленным в «Схеме территориального планирования Курской области».

Генеральный план – это особый вид проектных работ, в рамках которого разрабатываются стратегические решения по рациональной пространственной организации территории. При разработке Генерального плана особое внимание уделялось анализу природно-ресурсной составляющей территории. При этом акцент был сделан на выделении тенденций развития территории и оценке их возможного масштаба, который впоследствии будет уточняться при более детальной проработке или при составлении программы реализации генерального плана и других тематических программ.

Генеральный план поселка имени Карла Либкнехта основывается на следующих положениях:

- социальная ориентация, предполагающая последовательное повышение материального уровня жизни населения и создание благоприятной среды для жизнедеятельности граждан;

- сохранение уникальности экосистемы поселка и его историко-культурного наследия;

- ускорение интеграционных процессов с районом на базе создания совместных промышленных кластеров и маршрутов трудовых и иных миграций населения.

Органы местного самоуправления поселка обладают полномочиями решать вопросы местного значения и правом осуществлять территориальное планирование посредством разработки не только генерального плана, но и проектов планировки, при этом должны быть учтены задачи комплексного развития территории.

Основной задачей комплексного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека, в том числе путем достижения баланса экономических и экологических интересов. Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- формирование территориально-хозяйственной организации поселка, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов;

- создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- выявление и создание центров массового и культурного отдыха населения поселка и района;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения, формирование благоприятных условий жизнедеятельности для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Доступное жилье» путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- установление направления развития и совершенствования планировочной структуры;

- сохранение культурного наследия, установление границ охранных зон особого регулирования, в том числе зон охраны памятников истории и культуры;

- формирование резервных территорий в границах поселка с целью развития жилищного строительства на территории;

- предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития с определением приоритетов государственного инвестирования с очередностью освоения;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития поселка путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Достижение устойчивого социально-экономического развития поселка им. К.Либкнехта будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий администрацией через градостроительную, земельную, инвестиционную и экономическую политики.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния, а также выявления ограничений по ее использованию. Ограничения комплексного развития территории поселка включают зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия.

При обосновании спектра ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории и инженерной подготовке должны разрабатываться в документации по планировке территории.

Важной обосновывающей схемой в составе Генерального плана является функциональное зонирование, которое разрабатывается с учетом сложившейся хозяйственной специализации территории, задач комплексного использования природно-ресурсного потенциала и сохранения окружающей среды.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Генерального плана – определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки их состояния и выделения зон размещения объектов капитального строительства.

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение. Также учитываются природно-климатические, инженерно-геологические, экологические и ландшафтные условия, наличие зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения (таблица 1.1).

Таблица 1.1. Задачи пространственного развития территории поселка имени Карла Либкнехта в соответствии с функциональным назначением территориальных зон

| Функциональное назначение территории | Перечень задач |
| --- | --- |
| Жилые территории | - развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур; - увеличение объемов капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; - формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения. |
| Общественные центры и объекты социальной инфраструктуры | - упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур; - формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств. |
| Производственные территории | - упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов; - определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов. |
| Природные территории | - сохранение и развитие поселковых ландшафтов рекреационных зон; - использование природного потенциала территории в рекреационных целях; - формирование природно-экологического каркаса территории. |

На основании вышеперечисленных особенностей в Генеральном плане определены зоны размещения объектов капитального строительства, а в последующей градостроительной и архитектурно-строительной документации должны быть установлены (актуализированы) детальные градостроительные и архитектурные параметры планируемых объектов и территориальных зон.

Проект призван дать инструмент Администрации поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области для:

- Планирования территории с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, экологически, экономически и социально обеспеченной среды обитания.

- Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

Таким образом, Генеральный план поселка имени Карла Либкнехта является важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных, градостроительных, социальных и иных программ и проектов.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛКА

Миссия поселка им. К.Либкнехта – развитие инвестиционно-привлекательных территорий, опираясь на исторический фундамент и производственную базу поселка. Генеральным планом эти цели достигаются, прежде всего, упорядочением планировочной структуры территории и ее зонированием в разрезе функционального назначения и анализа потребностей поселка.

Зонирование территории поселка первого уровня осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания, охраны окружающей среды.

При разработке Схемы функциональных зон особое внимание уделялось учету ограничений на осуществление градостроительной деятельности, обозначенных на Схеме ограничений использования территории.

Схема функциональных зон муниципального образования определяет возможные виды хозяйственного освоения территорий. Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения, являются основой для разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

- 2.1. Существующая и проектная планировочная организация территории

Основными планировочными осями территории поселения являются железная дорога, автомобильная дорога регионального значения и основные улицы:

- Главная планировочная ось образована железной дорогой «Курск – Льгов-1» и автомобильной дорогой II категории «Курск-Льгов-Рыльск-гр. Украины», проходящими параллельно друг другу в направлении с запада на восток.

- Основные улицы имеют следующие направления:

- а) юго-восток - северо-запад: ул. Красная Площадь – ул.Карла Маркса, ул. З.Х. Суворова;

- б) северо-запад – северо-восток: ул.Ленина – ул.Кирова, ул. Подлесная.

- К второстепенным осям поселка можно отнести ул.Мира, ул.Пушкина, и автомобильную дорогу на Чапли, вдоль которой располагаются сельскохозяйственные производственные объекты.

Основные планировочные центры располагаются на ул.Ленина и ул. З.Х.Суворова:

- Планировочный центр по ул. З.Х.Суворова носит административно-деловой характер с торгово-досуговыми функциями. Здесь расположены здания Администрации, клуба, торговые объекты и объекты общественного питания и иные объекты общественно-бытового назначения. Также здесь располагается крупная зона рекреационно-спортивного назначения – спортивная площадка со строящимся физкультурно-оздоровительным центром и планируемым к благоустройству поселковым парком.

- Второй планировочный центр расположен на ул.Ленина и по функциональному назначению является производственным – это территория, занятая крупными производственными объектами и в прошлом являвшаяся центром притяжения рабочих кадров поселка: ООО «Сахаринвест», ООО «Механический завод», ООО «Агротехмаш», которые в настоящее время не функционирует и действующим филиалом ЗАО «Октябрьское ДЭП».

Планировочные центры связаны между собой основными планировочными осями – ул. Ленина и ул. З.Х. Суворова.

Второстепенные планировочные центры на территории поселка не выделяются.

Архитектурно-планировочная организация поселка определяет самые общие основы пространственной морфологии, структуры и композиции населенного пункта. Имеется в виду такое понимание структуры, которое в синтезированном виде представляет и решает социальную, экономическую, экологическую, эстетическую и культурологическую проблематику населенного пункта.

Поселок им. К. Либкнехта не обладает целостной структурой. Территория поселка расположена по обоим берегам реки Сейм. Весь градостроительный потенциал территории расположен на левом берегу реки, тогда как правобережная часть поселка представляет собой заболоченную пойму с неиспользуемыми сельскохозяйственными угодьями, перемежающимися огородами и не вовлечена в градостроительную деятельность. Левобережная часть поселка рассечена на северную и южную части железной и автомобильной дорогами, при этом поселок им.К.Либкнехта также не является единым, а состоит из 7 отдельных частей, не соединенных между собой общей границей населенного пункта, что, однако, не противоречит действующему законодательству.

Территориальное развитие поселка сдерживается наличием природных и технологических ограничений по всему периметру селитебной территории. В частности, с севера вдоль русла реки Сейм находятся подтопляемые территории поймы, с востока – леса лесного фонда защитной категории, юго-восточная часть населенного пункта занята крупной производственной зоной, центральная часть территории поселка находится в зоне распространения ограничений, связанных с крупными транспортными магистралями, пересекающими поселок; в южной части поселения располагаются сельскохозяйственные угодья и крупные эрозионные формы рельефа – балки и овраги, которые осложняют градостроительное развитие данной территории.

Формирование планировочной структуры поселка им.К.Либкнехта должно происходить с учетом следующих основных положений:

- Планировочная структура поселка является составной частью планировочной структуры прилегающих к ней территорий муниципальных образований Курчатовского района и Курской области в целом;

- Предлагаемая к сохранению сформировавшаяся планировочная структура позволяет развивать поселок внутри административной границы  поселка по нескольким планировочным зонам. Развитие поселка на расчетный срок генерального плана предполагается без территориального роста с учетом демографического спада, но улучшения уровня жилищной обеспеченности;

- Упорядочение планировочной структуры поселка;

- Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктур;

- Приведение уровня благоустройства поселка к нормативному;

- Проведение мероприятий по охране окружающей среды с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Проектом предлагается использование имеющихся территориальных и градостроительных резервов для развития поселка в его административных границах, рекомендуется переход к активной реконструкции жилищного фонда поселения, возобновление деятельности крупных промышленных предприятий, расположенных в черте населенного пункта.

С учетом расположения основных планировочных осей и центров, планируемых мероприятий по их развитию и ограничений использования территории, выделены участки перспективного развития селитебных территорий:

- для застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа:

- в западной части поселка к северу от железной дороги,

- в западной части поселка к югу от железной дороги,

- в центральной части поселка к югу от железной дороги,

- в восточной части поселка к югу от железной дороги,

- застройку многоквартирными жилыми домами предлагается вести на территории уже сложившихся жилых кварталов, где имеются территориальные резервы для уплотнения застройки в пределах действующих нормативов, например, по ул.Маяковского.

Размещение основных социально-значимых объектов останется прежним. Перечень объектов капитального строительства будет дополнен ФОКом в зоне административного центра поселения (по ул. З.Х.Суворова) и пристройкой к СОШ №1 для размещения в ней ДОУ.

Сложившиеся производственные территории сохранят свое положение в планировочной структуре поселка и будут дополнены формируемой производственной зоной к югу от железной дороги для размещения в ней производственных предприятий не выше 3 класса опасности (СЗЗ = 300 м).

Рекреационные зоны получат развитие посредством организации нескольких озелененных территорий общего пользования в составе административного центра поселка вблизи строящегося ФОКа и в западной части поселка. Кроме того, территория бывшего детского лагеря, расположенная в лесном массиве на востоке поселка, выделяется проектом под строительство оздоровительного учреждения.

- 2.2. Планируемое функциональное зонирование

Схема функционального зонирования территории поселка им.К.Либкнехта разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 № 150 (СНиП 11-04-2003г.), техническим заданием на проектирование.

Границы функциональных зон определены с учетом административной границы поселка, естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, линейными водоемами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

Территории социально-необходимых объектов (детские сады, школы, учреждения здравоохранения) входят в состав общественно-деловой зоны и отдельно не выделяются.

На схеме функционального зонирования территории поселка им. К.Либкнехта установлены следующие функциональные зоны (таблица 2.2.1):

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- транспортной и инженерной инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- рекреационные;

- специального назначения.

Таблица 2.2.1. Функциональное зонирование территории поселка имени К.Либкнехта

| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ УСАДЕБНОГО ТИПА (1-3 этажа) | зоны размещения: - жилых домов разных типов, - отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, - культовых объектов, - гаражей и стоянок автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам, - объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, - территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества |
|  | 2. ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 этажа) |  |
|  | 3. ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (4-8 этажей) |  |
|  | 4. ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 и более этажей) |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |
|  | 1. ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | зоны размещения: - объектов здравоохранения, - объектов образования, - объектов культуры, - объектов торговли, - объектов общественного питания, - спортивных сооружений, - объектов социального и коммунально-бытового назначения, - объектов предпринимательской деятельности, - объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, - административных, научно-исследовательских учреждений, - культовых объектов, - объектов культурного наследия, - стоянок автомобильного транспорта, - объектов делового, финансового назначения, - иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства могут включаться: - жилые дома различного типа, - объекты размещения (гостиницы). |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |
|  | 1. ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ | зоны размещения: - производственных объектов III, IV и V классов опасности, - коммунальных и складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - объектов оптовой торговли. |
| ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
|  | 1. ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ | зоны размещения: - инженерных коммуникаций, - сооружений инженерной инфраструктуры, - объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | 2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | зоны размещения: - железнодорожных линий (отводы), - сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. |
|  | 3. МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ И ДОРОГ | зоны размещения: - улиц магистрального значения (отводы в условных красных линиях), - автодорог различных категорий (отводы), - сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, - коммунально-складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - гаражных комплексов и групп индивидуальных гаражей; - стоянок индивидуального транспорта; - территории объектов обслуживания транспорта |
|  | 4. УЛИЦ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | зоны размещения: - улиц местного значения (отводы в условных красных линиях), - автодорог различных категорий (отводы), - сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, - коммунально-складских объектов, - объектов жилищно-коммунального хозяйства, - гаражных комплексов и групп индивидуальных гаражей; - стоянок индивидуального транспорта; - территории объектов обслуживания транспорта |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
|  | 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | зона размещения: - сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники и другие) |
|  | 2. ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ, ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ И ОГОРОДОВ | зоны размещения: - многолетних насаждений, - объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для: - ведения сельского хозяйства, - дачного хозяйства, - личного подсобного хозяйства, - садоводства. |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |  |  |
|  | 1. ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | зоны размещения: - парков, скверов, садов, - тематических спортивных парков; - пляжей, - объектов отдыха и туризма, - объектов для занятий физической культурой и спортом, - естественных природных ландшафтов, - рек, прудов, озер. |
|  | 2. ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ |  |
|  | 3. СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | 4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |
|  | 5. АКВАТОРИЙ |  |
| ЗОНЫ ЛЕСОВ ЛЕСНОГО ФОНДА |  |  |
|  | 1. ЛЕСОВ ЛЕСНОГО ФОНДА | зоны размещения: - лесов лесного фонда |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
|  | 1. КЛАДБИЩ | зоны размещения: - кладбищ, - свалок, - скотомогильников, - иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах |
|  | 2. СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ |  |

Баланс территорий муниципального образования по функциональному зонированию приведен в таблице 2.2.2 и дает ориентировочное представление о перспективном использовании территории поселения.

Таблица 2.2.2. Баланс территорий поселка имени К.Либкнехта по функциональному зонированию

| № | Наименование функциональных зон | Существующее положение |  | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Жилые | 210,6 | 7,0 | 302,4 | 10,1 |
| 1.1 | Застройки жилыми домами усадебного типа, 1-3 этажа | 168,9 | 5,6 | 260,7 | 8,7 |
| 1.2 | Застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, 1-3 этажа | 33,0 | 1,1 | 33,0 | 1,1 |
| 1.3 | Застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами, 4-8 этажей | 6,3 | 0,2 | 6,3 | 0,2 |
| 1.4 | Застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, 9 этажей и более | 2,4 | 0,1 | 2,4 | 0,1 |
| 2. | Общественно-деловые | 23,7 | 0,8 | 24,0 | 0,8 |
| 2.1 | Делового, общественного и коммерческого назначения, а также размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | 23,7 | 0,8 | 24,0 | 0,8 |
| 3. | Производственные | 140,7 | 4,7 | 140,7 | 4,7 |
| 3.1 | Промышленных и коммунально-складских объектов | 140,7 | 4,7 | 140,7 | 4,7 |
| 4. | Транспортной и инженерной инфраструктуры | 208,2 | 6,9 | 216,9 | 7,2 |
| 4.1 | Инженерных сетей и сооружений | 67,5 | 2,3 | 67,5 | 2,3 |
| 4.2 | Железнодорожного транспорта | 43,8 | 1,5 | 43,8 | 1,5 |
| 4.3 | Магистральных улиц и дорог | 65,1 | 2,2 | 65,1 | 2,2 |
| 4.4 | Улиц местного значения | 31,5 | 1,1 | 40,5 | 1,4 |
| 5. | Сельскохозяйственного использования | 1553,4 | 51,8 | 1495,2 | 49,8 |
| 5.1 | Сельскохозяйственных угодий | 1417,5 | 47,3 | 1389,3 | 46,3 |
| 5.2 | Личных подсобных хозяйств, дачных хозяйств и огородов | 135,9 | 4,5 | 105,9 | 3,5 |
| 6. | Рекреационные | 427,5 | 14,3 | 385,5 | 12,9 |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования | 0,6 | 0,02 | 9,9 | 0,3 |
| 6.2 | Природных ландшафтов | 315,6 | 10,5 | 264,6 | 8,8 |
| 6.3 | Спортивно-рекреационного назначения | 4,8 | 0,2 | 4,8 | 0,2 |
| 6.4 | Оздоровительных объектов | 3,3 | 0,1 | 3,3 | 0,1 |
| 6.5 | Акваторий | 85,8 | 2,9 | 85,8 | 2,9 |
| 7. | Лесов лесного фонда | 431,4 | 14,4 | 431,4 | 14,4 |
| 8. | Специального назначения | 4,8 | 0,2 | 4,5 | 0,2 |
| 8.1 | Кладбищ | 2,7 | 0,1 | 4,5 | 0,2 |
| 8.2 | Складирования отходов | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 3000,0 | 100,0 | 3000,0 | 100,0 |

Подробно планировочные режимы и регламенты разрабатываются в установленном порядке в отдельном документе: «Правилах землепользования и застройки поселка имени К.Либкнехта».

На все типы функциональных зон устанавливаются ограничения на использование территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, технические коридоры и охранные зоны инженерных коммуникаций, придорожные полосы, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 2.3. Демографический прогноз

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2010 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс.чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Курчатовский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области (рис. 2.3.1).

Рисунок 2.3.1. Динамика численности населения Курчатовского района и Курской области

Поселок им.К.Либкнехта на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Курчатовского района, характеризуется более стабильной динамикой численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в поселке являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения поселка им.К.Либкнехта.

С учетом выявленных тенденций демографических показателей, наблюдавшихся в России, Курской области, Курчатовском районе и муниципальном образовании за последние годы, с помощью упрощенного метода передвижки возрастов, который соответствует логике старения и обновления населения, рассчитаны два варианта перспективной численности населения поселка им.К.Либкнехта – инерционный и стабилизационный, – которые необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования

В основу «инерционного» сценария прогноза было положено следование сложившимся демографическим тенденциям на фоне отсутствия существенных изменений экономической ситуации. Сценарий имеет следующие прогнозные показатели:

На первую очередь:     Р2016 – 7768 чел.

На расчетный срок:     Р2036 – 6426 чел.

По данному сценарию прогнозируется сокращение численности населения на 7,3% на первую очередь реализации проекта и на 23,3% на расчетный срок.

«Стабилизационный» сценарий основывался на гипотезе постепенного улучшения экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, и как следствие, стабилизация демографических показателей.

На первую очередь:     Р2016 – 8245 чел.

На расчетный срок:     Р2036 – 7733 чел.

По данному сценарию прогнозируется небольшое сокращение численности населения на 1,6% на первую очередь реализации проекта, однако улучшение жилищных условий, совершенствование социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры, формирование условий для миграционного прироста, будут способствовать мобилизации демографического потенциала поселка и в конечном итоге установлению численности населения на уровне 7,7 тыс. человек к расчетному сроку генерального плана.

Таким образом, оба сценария прогноза предполагают сокращение численности населения к расчетному сроку генерального плана: на 23,3% по инерционному сценарию и на 7,7% по стабилизационному сценарию.

Для решения проблем сложившегося демографического развития муниципального образования «поселок им.К.Либкнехта» необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях. Перспективы демографического развития поселка будут определяться:

- Возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- Интенсивной маятниковой миграцией с территории других муниципальных образований Курчатовского района и области в целом;

- Созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- Улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- Совершенствованием социальной инфраструктуры поселения;

- Улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации стабилизационного сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику, реализуя в полном объеме мероприятия, предусмотренные генеральным планом. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселка им.К.Либкнехта принимается стабилизационный сценарий, относительно которого планируются мероприятия по развитию территории муниципального образования.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень мероприятий по территориальному планированию поселка имени Карла Либкнехта и последовательность их выполнения представлен в таблице 3.1.

Генеральный план поселка имени Карла Либкнехта разрабатывается на следующие проектные периоды:

- первая очередь – до 2016 года;

- расчетный срок – до 2036 года.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий по территориальному планированию поселка имени Карла Либкнехта и последовательность их выполнения

| Местоположение | Наименование мероприятия | Последовательность выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| I. Предложения по освоению инвестиционных площадок (в области развития производства и малого предпринимательства) |  |  |
| Производственная зона в восточной части поселка, к югу от железной дороги | - Размещение производственных предприятий не выше 3 класса опасности (санитарно-защитная зона 300 м) | Расчетный срок |
| ул. Ленина, д. 29 | - Восстановление производства на ООО «Сахаринвест». Размещение возобновляемого производства предусматривается на производственной базе нефункционирующего сахарного завода в границах земельного участка площадью 24 га | I очередь |
| Производственная зона к югу от железной дороги вдоль а/д на Чапли | - Размещение пункта сбора и хранения сельскохозяйственной продукции районного значения | Расчетный срок |
| II. Размещение объектов капитального жилищного строительства |  |  |
| Территория поселка | - Реконструкция муниципальной жилой застройки с заменой ветхого и аварийного жилищного фонда на новое строительство | I очередь Расчетный срок |
| ул.Красной Армии, д.120 | - Завершение строительства жилого дома | I очередь |
| ул. Совхозная | - Строительство четырехквартирных одноэтажных жилых домов | I очередь |
| ул. З.Х.Суворова | - Возобновление строительства многоэтажного жилого дома на 60 квартир | I очередь |
| ул. Ленина 12, ул.Мира 4, 10, Молодежная 14, ул. Кирова 26-а | - Завершение ремонта общежитий | I очередь |
| Территория поселка | - Разработка проектов планировки территорий жилой застройки усадебного типа в соответствии с предложенным в генеральном плане функциональным зонированием. Местоположение проектируемых территорий: - участок в западной части поселка к северу от железной дороги (9,4 га), - участок в западной части поселка к югу от железной дороги (30,5 га), - участок в центральной части поселка к югу от железной дороги (27,8 га), - участок в восточной части поселка к югу от железной дороги (30,0 га) | Расчетный срок |
| III. Предложения по объектам капитального строительства в области образования |  |  |
| Территория поселка | - Строительство пристройки к средней школе № 1 под использование детским дошкольным учреждением, мощностью 50 мест | I очередь |
| IV. Предложения по объектам капитального строительства в области культурного обслуживания населения |  |  |
| Территория поселка | - Капитальный ремонт здания МУК «Центр культуры и досуга поселка им. К.Либкнехта» | Расчетный срок |
| V. Развитие объектов физкультуры и спорта |  |  |
| Территория, примыкающая к стадиону, ул.Захара Суворова | - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | I очередь |
| ул. З.Х. Суворова | - Строительство спортивной площадки | I очередь |
| Территория поселка | - Реконструкция стадиона | Расчетный срок |
| ул. Луговая | - Строительство внутриквартальных игровых площадок в составе проектируемой озелененной территории общего пользования | Расчетный срок |
| VI. Развитие объектов системы бытового и коммунального обслуживания населения |  |  |
| Территория поселка | - Выделение участка под размещение магазина непродовольственных товаров | I очередь |
| Территория, примыкающая к кладбищу «Луговое» | - Проведение межевания территории, выделенной проектом для размещения кладбища (1,8 га) | I очередь |
| VII. Размещение прочих объектов капитального строительства |  |  |
| Территория бывшего детского оздоровительного лагеря | - Строительство санатория (пансионата) | Расчетный срок |
| VIII. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи |  |  |
| 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, сооружений дорожной инфраструктуры, улично-дорожной сети поселка |  |  |
| Территория поселка | - Реконструкция моста через р.Сейм с подъездной дорогой в п.К.Либкнехта | I очередь |
| Территория поселка | - Реконструкция дороги «Курск-Льгов-Рыльск» - граница с Украиной и доведение ее до II технической категории | I очередь |
| Территория поселка | - Реконструкция (приведение геометрических параметров УДС посёлка им. К.Либкнехта в соответствие установленным категориям с устройством твёрдого типа покрытия на всём протяжении): - ул.Совхозная (0,432 км) - ул.Ленина (0,424 км) - ул.Советская (0,41 км) - ул.Крупской (0,9 км) - ул.Гагарина (0,48 км) - ул.Луговая (1,43 км) - ул.Комарова (0,3 км) - ул.8 Марта (0,36 км) - ул.Лесная (0,36 км) - ул.Маяковского (0,2 км) - ул.Октябрьская (0,25 км) - ул.Набережная (0,7 км) - ул.Красной армии (0,92 км) - ул.Весёлая (0,45 км) - ул.Подлесная (0,4 км) - ул.Парковая (0,68 км) - ул.Молодёжная (0,28 км) - ул.Садовая (0,8 км) - ул.М.Горького (0,38 км) - ул.1 Мая (0,92 км) - ул.Тельмана (0,43 км) - ул.Линейная (0,82 км) - ул.Победы (0,23 км) | I очередь |
| Территория поселка | - Реконструкция (приведение геометрических параметров УДС посёлка им. К.Либкнехта в соответствие установленным категориям с устройством твёрдого типа покрытия на всём протяжении): - ул.Красная площадь (1,62 км) - ул.Кирова (1,12 км) - ул. Победы (0,35 км) - ул. Коммунальная (0,4 км) - ул. Пушкина (0,5 км) - ул. З.Х.Суворова (1,03 км) - ул. Мира (1,17 км) - ул. Подлесная (0,58 км) - ул. Калинина (0,3 км) - ул.Маяковского (0,7 км) - переулок вдоль леса от ул. Комарова до ул. Парковая (0,76 км) - ул. Октябрьская (1,0 км) - ул. К.Маркса (1,58 км) - ул. Новая (0,61 км) - ул. Моховая (0,53 км) - ул. Комсомольская (0,25 км) - ул. Кр.Армии (0,52 км) - ул. Курская (1,0 км) - ул. Дружбы (0,45 км) - ул.В.Луговая (1,0 км) - ул.Н.Луговая (0,2 км) - ул. Свободы (1,7 км) | Расчетный срок |
| ул. Маяковского, 25 | - Строительство станции технического обслуживания (СТО) | Расчетный срок |
| 2. Развитие общественного транспорта |  |  |
| Территория поселка | - Установка технических средств организации движения и информации согласно требованиям ГОСТ Р52289-2004 для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций | I очередь |
| 3. Предложения по развитию систем информатизации и связи |  |  |
| Территория поселка | - Переход на цифровые АТС, обновление технической базы | I очередь |
| Территория поселка | - Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание к 2015 году | I очередь |
| IX. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения, водообеспечения, водоотведения, теплоснабжения) |  |  |
| 1. Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |
| ул. Свободы | - Строительство нового водозаборного узла в районе существующей водонапорной башни | Расчетный срок |
| ул.Гагарина, Новая | - Строительство водонапорных сетей | Расчетный срок |
| ул. В.Луговая, Луговая, Свободы, Линейная, Дружбы, Кр.Армии, Гагарина, Курская, К.Маркса, Набережная | - Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Расчетный срок |
| Территория поселка | - Перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 85-90% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые | I очередь |
| 2. Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| Территория поселка | - Текущий ремонт сетей и сооружений канализации | I очередь Расчетный срок |
| ул. Кирова, ул.Комарова, ул.Парковая | - Реконструкция канализационных сетей | I очередь |
| Территория поселка | - Разработка проектной документации на строительство КОС с проектированием станции биологической очистки стоков и блоком доочистки стоков | I очередь |
| 3. Предложения по развитию систем теплоснабжения |  |  |
| Территория поселка | - Строительство газовой ТЭС производительностью 8 МВт | I очередь |
|  | - Оборудование многоквартирных многоэтажных жилых домов пластинчатыми подогревателями на нужды горячего водоснабжения | I очередь |
|  | - Установка приборов учета тепла в жилых домах | I очередь |
|  | - Замена участков теплосети, выполненных из асбестоцемента | I очередь |
|  | - Перевод части жилых домов на поквартирное отопление с последующим отключением от тепловой сети |  |
|  | - Строительство котельной для обеспечения больницы (производительность 900 кВт). Тепловые сети до этого объекта заглушить. | I очередь |
|  | - Строительство котельной для обеспечения технического училища и ближайших жилых и общественных зданий (производительность 1,6 МВт). Тепловые сети до этих объектов заглушить. |  |
|  | - Здания частных компаний оборудовать газовыми бытовыми котлами | I очередь Расчетный срок |
|  | - Проектирование и строительство новых сетей для теплоснабжения и централизованного горячего водоснабжения строящихся многоквартирных домов | I очередь |
| 4. Размещение планируемых объектов энергетических систем регионального значения |  |  |
| Территория поселка | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. 1-Мая протяженностью 0,36 км, ВЛ-0,4кВ ул. К. Маркса – 0,92 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская – 0,48 км (ТП-7) | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-28 ул. Парковая) | I очередь |
|  | - Новое строительство: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,8 км (ТП-17) | I очередь |
|  | - Реконструкция: РП-1, РП-2, ТП-38 | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Курская протяженностью 0,804 км, ВЛ-0,4 кВ ул. 8-марта – 0,35 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Кр. Армия - 0,5 км (ТП-8) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Парковая протяженностью 0,54 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Парковая – 0,38 км (ТП-28) | I очередь |
|  | - Новое строительство: ВЛ-0,4кВ ул. Мира,18, Кирова,4 протяженностью 0,7 км (ТП-15) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Мира-гаражи протяженностью 1,34 км (ТП-14) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ от ТП-19 ул. Кирова-гаражи протяженностью 0,7 км (ТП-21) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ Кирова,22, Комарова протяженностью 0,76 км (ТП-19) | I очередь |
|  | - Реконструкция В-42-400, ВЛ-0,4кВ ул. Ленина протяженностью 0,75 км, ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Площадь - 0,18 км., ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Площадь - 0,12 км (ТП-3) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Дружбы, Линейная протяженностью 0,47 км, ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Армия - 0,594 км (ТП-20) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. гаражи протяженностью 0,83 км (ТП-19) | I очередь |
|  | - Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа -1 шт. (ТП-12 ул. Молодежная) | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт. (транзитная) (ТП-17 ул. Свободы) | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-2*250 кВа-1 шт (транзитная), реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Мира,13, Ленина,12 протяженностью 0,134 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Мира,7 - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Мира,9, 5, 11 - 0,16 км (ТП-14) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная протяженностью 0,4 км, ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, Калинина - 0,93 км., ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, Лесная - 0,6 км (ТП-12) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. В. Луговая протяженностью 0,45 км, ВЛ-0,4кВ ул. Луговая, Гагарина - 0,82 км., ВЛ-0,4кВ ул. Веселая. Линейная - 0,75 км., ВЛ-0,4кВ ул. Луговая - 0,506 км (ТП-6) | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт. (транзитная) (ТП-16 ул. Свободы) | I очередь |
|  | - Реконструкция К-42-630, ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская-Кирова протяженностью 0,93 км, ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская - 0,436 км, ВЛ-0,4кВ ул. Мира,4, 12 - 0,25 км, ВЛ-0,4кВ ул. Мира,8, 10, 14, 16 - 0,86 км (ТП-13) | I очередь |
|  | - Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-11) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная - 0,6 км., ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная - 0,32км., ВЛ-0,4кВ ул. Подлесная - 0,33 км (ТП-11) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Мира, З. Суворова протяженностью 1,12 км, ВЛ-0,4 кВ ул. З. Суворова - 0,23 км (ТП-27) | I очередь |
|  | - Реконструкция К-321, ВЛ-0,4кВ ул. Мира, Калинина протяженностью 1,03 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Мира, Ленина - 0,74 км (ТП-15) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Армия протяженностью 0,2 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Тельмана - 0,78 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская - 0,816 км (ТП-26) | I очередь |
|  | - Реконструкция: ТП-3 РУ-10 кВ, установка вакуумных выключателей, РУ-0,4кВ, замена ЩО-70, реконструкция КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-25 протяженностью 0,7 км реконструкция: ТП-27 РУ-10 кВ, установка вакуумных выключателей, РУ-0,4кВ замена ЩО-70, установка 2 трансформатора | I очередь |
|  | - Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,9 км от ТП-13 до ТП-21, ТП-29, ТП-19 | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-2*400 кВа-1 шт (транзитная) на ул. З. Суворова; строительство спаренной КЛ-10кВ протяженностью 0,5км до ТП-27, строительство спаренной КЛ-10кВ протяженностью 0,8км до ТП-32; реконструкция: ТП-32 (ТП-10/0,4кВ дополнительная) | I очередь |
|  | - Строительство: ВЛ-0,4кВ ул. ЗХ. Суворова протяженностью 0,4 км, ВЛ-0,4кВ ул. ЗХ; КЛ-10кВ протяженностью 0,4км до ТП-10, КЛ-10кВ протяженностью 0,8 км от ТП-13 до ТП-14, строительство спаренной КЛ-10кВ протяженностью 1,2км от ТП-32 до ТП-22 | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-31); строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-28); строительство ВЛ-10кВ протяженностью 1 км от ВЛ-10кВ ф.80818 до ТП-31; реконструкция КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-28 протяженностью 0,14 км | I очередь |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-20); КЛ-10кВ протяженностью –0,6 км от ТП-22 до ТП-8; БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-8) | I очередь |
|  | - -Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,75 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Привокзальная - протяженностью- 0,85км, ВЛ-0,4кВ ул. Привокзальная - 0,76км (ТП-4) | Расчетный срок |
|  | - Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-4) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,96 км, ВЛ-0,4 ул. Свободы – 0,87 км, ВЛ-0,4 кВ ул. Привокзальная - 0,63 км, ВЛ-0,4 кВ ул Привокзальная – 0,93км (ТП-1) | Расчетный срок |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-1) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,664 км, ВЛ-0,4кВ ул. Свободы - 0,628 км (ТП-16) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Курская протяженностью 1,084 км (ТП-22) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 1,138 км, ВЛ-0,4кВ ул. Луговая - 0,5 км (ТП-5) | Расчетный срок |
|  | - Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-5) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,831 км, ВЛ-0,4кВ ул. Свободы - 0,748 км (ТП-2) | Расчетный срок |
|  | - Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-2) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Набережная протяженностью 1,2 км, ВЛ-0,4кВ ул. К. Маркса - 0,362 км, ВЛ-0,4кВ ул. Кр. Площадь - 0,724 км (ТП-9) | Расчетный срок |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт. (транзитная) (ТП-9) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция К-42-400, ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская протяженностью 0,554 км, ВЛ-0,4кВ ул. Победы - 0,572 км, ВЛ-0,4кВ ул. Маяковского,19 - 0,412 км (ТП-18) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция К-42-630, ВЛ-0,4кВ ул. Коммунальная протяженностью 0,431 км, ВЛ-0,4кВ, гаражи - 0,1 км, ВЛ-0,4кВ (ТП-32) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Свободы протяженностью 0,226 км (ТП-30) | Расчетный срок |
|  | - Новое строительство КТП-ТВ-250 кВа-1 шт. (ТП-30) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция: ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина. Суворова протяженностью 0,67 км, ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина школа №1 0,1 км., ВЛ-0,4кВ ул. Коммунальная - 0,2 км, ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина, К. Маркса - 1,2 км, ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина, Ленина - 0,45 км (ТП-10) | Расчетный срок |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-7); ВЛ-10кВ протяженностью 0,8 км от ТП-9 до ТП-7; ВЛ-10кВ протяженностью 0,6 км от ТП-7 до ТП-26; ВЛ-10кВ протяженностью 0,8 км от ТП-20 до ТП-8 | Расчетный срок |
|  | - Строительство БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-26); ВЛ-10кВ протяженностью 0,6 км от ТП-26 до ТП-6; ВЛ-10кВ протяженностью 0,6 км от ТП-20 до ТП-6; БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-6) | Расчетный срок |
|  | - Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,32км от ТП-31 до ТП-20; БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-5); БКТП-250 кВа-1 шт (транзитная) (ТП-2) | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-3 до ТП-5 протяженностью 2,64км; ВЛ-10кВ от ПС Пены до ТП-27 протяженностью 4,14км | Расчетный срок |
|  | - Строительство КЛ-10кВ протяженностью 1,3 км от ТП-2 до ТП-5 | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-27 до ТП-3 протяженностью 2,3км; ВЛ-10кВ от ПС Пены до ТП-3 протяженностью 4км | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-37 протяженностью 0,134км; ВЛ-10кВ ф.80816 протяженностью 678км; ВЛ-10кВ от ТП-13 до ТП-21 протяженностью 2,3км; реконструкция ТП-29, ТП-25, ТП-19 | Расчетный срок |
| 5. Размещение планируемых линейных объектов районного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |  |
| ул. Мира, ул. Октябрьская | - Строительство газовых сетей | I очередь |
| Территория поселка | - Строительство газопровода п.К.Либкнехта-с.Быки, протяжен. 4,5 км | I очередь |
| X. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области рекреации, благоустройства территории |  |  |
| Между ул.Мира и ул.З.Х.Суворова | - Благоустройство существующего парка | I очередь |
| Берег р. Сейм | - Благоустройство пляжной зоны на р.Сейм с организаций муниципального пляжа | I очередь |
| ул. Кирова 24, 26, ул. Маяковского, 21 | - Благоустройство детских площадок | I очередь |
| ул. Луговая | - Благоустройство территории площадью 6,9 га, расположенной вдоль ул. Луговая, с созданием озелененной территории общего пользования и зоной отдыха у воды, организацией дорожно-тропиночной сети, площадок для отдыха и спорта, детских игровых площадок | Расчетный срок |
| Территория, примыкающая к стадиону | - Благоустройство территории площадью 3,0 га, расположенной вблизи стадиона. Создание на этой территории центрального парка с организацией дорожно-тропиночной сети, установкой скамеек, площадок для отдыха и спорта | Расчетный срок |
| XI. Мероприятия по санитарной очистке территории, охране окружающей среды |  |  |
| Действующие промышленные предприятия на территории поселка | - Ликвидация неорганизованных источников выбросов, оснащение источников выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками, внедрение на производство экологически безопасного оборудования, организация системы сбора и вывоза отходов в соответствии с их классами опасности, организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | I очередь Расчетный срок |
| Вновь размещаемые на территории поселка промышленные предприятия | - Разработка проектов ПДВ и ПДС с учётом сложившегося фона и проектов СЗЗ, внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, строительство локальных очистных сооружений | I очередь Расчетный срок |
| Территория поселка | - Проведение шумозащитных мероприятий вдоль автомобильной дороги Р199 | I очередь |
| Территория поселка | - Разработка и реализация проекта рекультивации территории свалки, посадка лесных культур на освободившемся участке | I очередь |
| Территория поселка | - Разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории поселения | I очередь |
| Территория поселка | - Определение и обустройство земельных участков для размещения площадок временного хранения твердых бытовых отходов в границах проектируемой застройки | I очередь |
| Территория поселка | - Размещение контейнерных площадок с установкой контейнеров для сбора мусора | I очередь |
| Территория поселка | - Установление урн в общественных местах и основных рекреационных зонах, организация системы сбора мусора в рекреационных зонах поселка | I очередь, Расчетный срок |

Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sustainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».

Инфраструктура (лат. Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих функционирование сельского города как целостной градостроительной системы.

Уровня Проекта Генерального плана

Уровня зонирования второго порядка - ПЗЗ

Схема территориального планирования Курчатовского района

В соответствии с программой перспективного развития системы электроснабжения пос. им. К. Либкнехта на 2011-2020 гг.